СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ЗАЛИМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от « ____  »  _________  2025 г. №  ______                                        Проект

с.  Залиман

О внесении изменений в решение Совета

народных депутатов Залиманского  сельского

поселения   от  27.08.2012 г. № 101 «Об утверждении

генерального  плана  Залиманского  сельского

поселения Богучарского  муниципального района

Воронежской области»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  от 06.10.2003 №131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, законом Воронежской области от 07.07.2006 № 31-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области», Уставом Залиманского сельского поселения, с учетом решения участников публичных слушаний в Залиманском сельском поселении от ___.___.2025. Совет народных депутатов Залиманского сельского поселения решил:

1.  Внести изменения в решение Совета народных депутатов Залиманского сельского поселения   от  27.08.2012 № 101 «Об утверждении генерального плана Залиманского сельского поселения Богучарского  муниципального района  Воронежской области» в части размещения индустриального парка в границах села Залиман:

1.1.Том 1 «Положение о территориальном планировании Залиманского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.

1.2. Карту границ населенных пунктов, входящих в состав поселения изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.

1.3. Карту функциональных зон территории поселения изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.

1.3. Карту планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.

1.4. Карту планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению.

1.6. Карту планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению.

1.7. Приложение к Тому 1 «Сведения о границах населенных пунктов села Залиман, села Грушовое хутора Галиёвка. Описание местоположения границ населенных пунктов» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему решению.

- Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации Залиманского сельского поселения.

| Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. Глава Залиманского сельского поселения С. А. Лунев |  |  |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1 к решению

Совета народных депутатов

Залиманского сельского поселения

от ___.__.2025  № _____

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ЗАЛИМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ II

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| 1. | УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ |
| --- | --- |
| Текстовая часть |  |
| 1.1. | Том I «Положение о территориальном планировании Залиманского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области» |
| 1.2. | Приложение к Тому 1 «Сведения о границах населенных пунктов села Залиман, села Грушовое хутора Галиёвка. Описание местоположения границ населенных пунктов». |
| Графическая часть |  |
| 1.3. | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения |
| 1.4. | Карта функциональных зон территории поселения |
| 1.5. | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения |
| 1.6. | Карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры |
| 1.7. | Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры. |
| 2. | МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ |
| Текстовая часть |  |
| 2.1. | Том II «Материалы по обоснованию генерального плана Залиманского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области» |
| Графическая часть |  |
| 2.2. | Карта современного состояния территории с отображением объектов федерального, регионального и местного значения |
| 2.3. | Карта комплексного анализа современного состояния территории с отображением зон с особыми условиями использования, территорий объектов культурного наследия, особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения |
| 2.4. | Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1.	АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЗАЛИМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЁ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ	3

1.1.	Экономико-географическое положение и факторы развития Залиманского сельского поселения.	3

1.2.	Административно-территориальное устройство. Границы.	3

1.3.	Историко-градостроительный анализ территории Залиманского сельского поселения.	3

1.4.	Природно-ресурсный потенциал. Климатический и агроклиматический потенциал	3

1.4.1.	Климат	3

1.4.2.	Геологическое строение и минерально-сырьевые ресурсы	3

1.4.3.	Водные ресурсы	3

1.4.4.	Почвенные ресурсы	3

1.4.5.	Лесосырьевые ресурсы	3

1.4.6.	Ландшафтно-рекреационный потенциал	3

1.5.	Анализ реализации мероприятий, изложенных в генеральном плане, за период с 2011 по 2020 годы.	3

1.6.	Население и демография.	3

1.7.	Экономическая база и анализ бюджета	3

1.8.	Земельный фонд и категории земель	3

1.8.1.	Земли населенных пунктов	3

1.8.2.	Земли сельскохозяйственного назначения	3

1.8.3.	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	3

1.8.4.	Земли особо охраняемых территорий и объектов	3

1.8.5.	Земли лесного фонда	3

1.8.6.	Земли водного фонда	3

1.8.7.	Земли запаса	3

1.9.	Функциональное зонирование территории Залиманского сельского поселения………....56

1.9.3.	Зоны ограничений и зоны с особыми условиями использования территории	3

1.9.3.1.	Зоны охраны объектов культурного наследия и защитные зоны объектов культурного наследия.	3

1.9.3.2.	Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры	3

1.9.3.3.	Водоохранные (рыбоохранные) зоны и прибрежные защитные полосы	3

1.9.3.4.	Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны	3

1.9.3.5.	Зоны затопления и подтопления	3

1.9.3.6.	Санитарно-защитные зоны	3

1.10.	Объекты капитального строительства местного значения	3

1.10.1.	Объекты социальной инфраструктуры Залиманского сельского поселения	3

1.10.1.1.	Учреждения образования.	3

1.10.1.2.	Объекты здравоохранения.	3

1.10.1.3. Учреждения социального обеспечения.	3

1.10.1.4. Организации и учреждения управления, кредитно-финансовых служб и предприятий связи………………………………………………………………………………………………………………3

1.10.1.5. Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства.	3

1.10.1.6. Объекты библиотечного обслуживания населения, досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры.	3

1.10.1.7. Физкультурно-спортивные сооружения и объекты.	3

1.10.2.	Транспортная инфраструктура	3

1.10.3.	Инженерная инфраструктура	3

1.10.4.	Организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства	3

1.10.5.	Объекты массового отдыха жителей поселения, благоустройство и озеленение территории поселения	3

1.10.6.	Обеспечение территории сельского поселения местами накопления и размещения отходов и местами захоронения	3

2.	ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.	3

2.1.	Базовый прогноз численности населения Залиманского сельского поселения	3

2.2.	Предложения по оптимизации административно-территориального устройства Залиманского сельского поселения и переводу земельных участков из одной категории в другую.	3

2.2.1.	Предложения по включению земельных участков в границы населенных пунктов или исключению земельных участков из границ населенных пунктов.	3

2.2.2.	Мероприятия по переводу земельных участков из одной категории в другую.	3

2.3.	Предложения по совершенствованию и развитию функционального зонирования.	3

2.4.	Предложения по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия на территории Залиманского сельского поселения	3

2.5.	Предложения по размещению на территории Залиманского сельского поселения объектов капитального строительства местного значения	3

2.5.1. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры	3

2.5.2. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры	3

2.5.3. Предложения по обеспечению территории Залиманского сельского поселения объектами жилищного строительства	3

2.5.4. Предложения по обеспечению территории Залиманского сельского поселения объектами социальной инфраструктуры	3

2.5.5.	Предложения по обеспечению территории Залиманского сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения	3

2.5.6.	Предложения по обеспечению территории Залиманского сельского поселения объектами специального назначения – местами сбора бытовых отходов и местами захоронений	3

2.5.7. Мероприятия по развитию сельскохозяйственного и промышленного производства, созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства………………………144

3.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ. ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ	3

4.	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	3

4.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	3

4.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	3

4.3. Классификация ЧС по масштабу последствий	3

4.4 Предложения по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения и по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения……………………………………………………….196

5.	СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИЯХ СТРАТЕГИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ, ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЯХ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ.	3

6.	ОЦЕНКУ ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИ	3

6.1.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	3

7. ПРИЛОЖЕНИЕ……………………………………………………………..…………………...205

# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Залиманского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области разработан в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ и Приказом Минрегиона РФ от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», а также с соблюдением технических условий и требований государственных стандартов соответствующих норм и правил в области градостроительства».

Генеральный план Залиманского сельского поселения Богучарского муниципального района утвержден решением Совета народных депутатов Залиманского сельского поселения от 27.08.2012 № 101 (в редакции решений от 31.03.2016 № 37(изменение 1), от 26.07.2016 №57 (изменение 2), от 26.12.2017 № 166 (изменение 3), от 15.06.2022 № 115 (изменение 4), от 07.12.2022 № 143(изменение 5).

Внесение изменений (6) в Генеральный план Залиманского сельского поселения выполнено БУВО «Нормативно-проектный центр» на основании постановления администрации Залиманского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области № 24 от 20.04.2023 в части изменения функциональной зоны индивидуальной жилой застройки на производственную зону для земельного участка площадью 76 га с целью размещения индустриального парка в границах с. Залиман. Изменения генерального плана утверждены решением Совета народных депутатов Залиманского сельского поселения от 01.12.2023 № 205.

Внесение изменений (7) в генеральный план выполнено БУВО «Нормативно-проектный центр» на основании постановления администрации Залиманского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области от 27.09.2023 № 57 в части перевода земельного участка с кадастровым номером 36:03:5300009:114 площадью 22 844 кв.м., из категории «Земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» с целью размещения объекта придорожного сервиса (гостиницы).  Изменения генерального плана утверждены решением Совета народных депутатов Залиманского сельского поселения от 25.03.2024 № 231.

Внесение изменений (8) в Генеральный план Залиманского сельского поселения выполнено БУВО «Нормативно-проектный центр» на основании постановления администрации Залиманского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области от 19.03.2024 № 19 в части перевода земельного участка с кадастровым номером 36:03:5200015:356, площадью 85 388 кв.м. из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, с целью размещения гостиничного комплекса со стоянкой, автомоечного комплекса и станции технического обслуживания. Изменения генерального плана утверждены решением Совета народных депутатов Залиманского сельского поселения от 28.08.2024 № 258.

Внесение изменений (9) в Генеральный план Залиманского сельского поселения выполнено БУВО «Нормативно-проектный центр» на основании постановления администрации Залиманского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области от 22.01.2025 № 5 (приложение 3 к настоящему тому) в части изменения функционального зонирования территории, расположенной в кадастровом квартале 36:03:0800007, ориентировочной площадью 45000 кв. м. с зоны сельскохозяйственного использования на зону индивидуальной жилой застройки под муниципальные нужды.

Генеральный план является документом территориального планирования муниципального образования. В соответствии со ст. 9 Градостроительного кодекса Российской федерации (далее по тексту ГрК РФ) документы территориального планирования являются обязательными для органов местного самоуправления при принятии ими решений и реализации таких решений. Документы территориального планирования муниципальных образований не подлежат применению в части, противоречащей утвержденным документам территориального планирования Российской Федерации, со дня утверждения.

При подготовке и утверждении Генерального плана и при внесении в него изменений не допускается включать в указанный документ положений о территориальном планировании, реализация которых приведет к невозможности обеспечения эксплуатации существующих или планируемых для размещения объектов регионального значения.

Подготовка проекта Генерального плана осуществляется в соответствии с требованиями ст. 9 ГрК РФ.

В соответствии с п. 5.2 ст. 9 ГрК РФ: «Подготовка документов территориального планирования муниципальных образований осуществляется с учетом положений стратегий социально-экономического развития муниципальных образований и планов мероприятий по их реализации (при наличии), бюджетного прогноза муниципального образования на долгосрочный период (при наличии), положений стратегии пространственного развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ субъектов Российской Федерации, муниципальных программ, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, решений органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения, а также сведений, содержащихся в информационной системе территориального планирования.

В соответствии с п. 6 ст. 9 ГрК РФ: «Подготовка документов территориального планирования осуществляется с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования Российской Федерации, документах территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документах территориального планирования субъекта Российской Федерации, документах территориального планирования муниципальных образований, а также с учетом предложений заинтересованных лиц».

Генеральные планы поселений, генеральные планы городских округов утверждаются на срок не менее чем двадцать лет.

Согласно ст. 24 ГрК РФ решение о подготовке проекта генерального плана, а также решения о подготовке предложений о внесении в генеральный план изменений принимаются соответственно главой местной администрации поселения.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- Выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения;

- Архитектурно - планировочное решение территории населённых пунктов и всей территории сельского поселения с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- Определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры.

В настоящем томе представлены материалы по обоснованию Генерального плана в текстовой форме (пояснительная записка), в которых проведен комплексный анализ использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования с учетом ранее разработанной градостроительной документации.

Специальный раздел включает инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. Генеральный план утверждается на срок не менее чем 20 лет.

Сроки реализации проектных решений, указанные в действующей редакции генерального плана Залиманского сельского поселения:

- I очередь – 2015 г.

- II очередь – 2030 г.

Нормативная база:

Проект изменений Генерального плана выполнен в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Воронежской области:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Воздушный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 29.12.2004 года № 191 - ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (ред. от 29.12.2020);

- Федеральный закон от 27.12.2019 года № 472-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты РФ»;

- Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Федеральный закон от 03.08.2018 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 27.12.2019);

- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 29.12.2020);

- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (ред. от 30.04.2021);

- Федеральный закон от 18 октября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 08.12.2020);

- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (ред. от 08.12.2020);

- Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (ред. от 08.12.2020);

- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (ред. от 22.12.2020);

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 30.04.2021);

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 09.03.2021);

- Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (ред. 19.07.2019);

- Указ Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»;

- Закон Воронежской области от 07.07.2006 года № 61-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области» (ред. от 27.04.2021);

- Закон Воронежской области от 06.03.2014 № 19-ОЗ «О преобразовании некоторых муниципальных образований Терновского муниципального района Воронежской области».

- Закон Воронежской области от 05.05.2015 № 46-ОЗ «Об особенностях правового регулирования отношений, связанных с сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия на территории Воронежской области»;

- Закон Воронежской области от 27.10.2006 № 87-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Воронежской области и порядке его изменения»;

- Закон Воронежской области от 20.12.2018 № 168-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2035 года»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 № 985 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 289 «О федеральной государственной информационной системе территориального планирования»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 (ред. от 12.10.2020) «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 (ред. от 20.12.2019) «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 (ред. от 21.12.2018) «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утративших силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;

- Правила охраны магистральных трубопроводов, утвержденные Постановлением Гостехнадзора России № 9 от 22.04.1992;

- Приказ Минсельхоза России от 26.10.2020 № 626 «Об утверждении Ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.11.2018 № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. № 163 и от 4 мая 2018 г. № 236»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 19.09.2018 № 498 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;

- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта»;

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.04.2018 № 182 «Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения»;

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»;

- Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»;

- Постановление Правительства Воронежской области от 22.08.2012 № 731 (ред. от 23.04.2019) «Об утверждении перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий из состава земель сельскохозяйственного назначения, использование которых для других целей не допускается»;

- Постановление администрации Воронежской области от 30.12.2005 № 1239 «Об утверждении критериев отнесения автомобильных дорог к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Воронежской области» (вместе с «Перечнем автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Воронежской области»);

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» (утверждена: Министерством топлива и энергетики Российской Федерации 07.07.94, Российским акционерным обществом энергетики и электрификации «ЕЭС России» 31.05.94) (с изм. от 29.06.1999);

- Приказ Управления архитектуры и градостроительства Воронежской области от 09.10.2017 № 45-01-04/115 (ред. от 19.10.2020) «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Воронежской области»;

а также сводами правил, санитарными правилами и нормами:

- СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям;

- СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»;

- СП 19.13330.2019. Свод правил. Сельскохозяйственные предприятия. Планировочная организация земельного участка;

- СП 30-102-99. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства;

- СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;

- СП 31-110-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий;

- СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;

- СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги;

- СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы;

- СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СП 53.13330.2019. Свод правил. Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения (СНиП 30-02-97*. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения);

- СП 58.13330.2019. Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. СНиП 33-01-2003;

- СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

- СП 104.13330.2016. Свод правил. Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85;

- СП 115.13330.2016. Свод правил. Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95;

- СП 116.13330.2012. Свод правил. Инженерная защита территорий, 
зданий и сооружений от опасных геологических процессов основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003;

- СП 131.13330.2018. Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*;

- СП 396.1325800.2018. Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

- СанПиН 1823-78 «Санитарные нормы и правила размещения, радио-, телевизионных и радиолокационных станций».

Стандарты:

- ГОСТ Р 22.0.02-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения» (утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 12.09.2016 № 1111-ст);

- ГОСТ Р 22.0.03-2020 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» (утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 11.09.2020 № 641-ст «Об утверждении национального стандарта Российской Федерации»).

- ГОСТ Р 22.0.05-2020 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» (утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11.09.2020 № 644-ст).

В основу проекта Генерального плана положены данные, предоставленные службами и администрацией Залиманского сельского поселения в 2017, 2018, 2019, 2020 гг.:

- Паспорт Залиманского сельского поселения;

- Реестр (справочник) «Административно-территориальное устройство Воронежской области» (по состоянию на 1 декабря 2020 года);

- Картографические материалы Залиманского сельского поселения;

- Схематическая карта административного деления Богучарского муниципального района;

- Описание границ Залиманского сельского поселения, картографический материал, М 1:100000;

- Данные анкетного обследования;

- Ответы на представленные запросы от соответствующих служб и организаций, ведущих хозяйственную деятельность на территории Залиманского сельского поселения.

При разработке проекта были использованы также следующие документы и материалы:

- Схема территориального планирования Российской федерации, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 №384-р (ред. от 19.11.2020);

- Схема территориального планирования Воронежской области, утвержденная постановлением Правительства Воронежской области от 05.03.2009 №158 (ред. постановления правительства Воронежской области от 28.12.2020 № 1143);

- Разделы пояснительной записки, отражающие современное состояние территории, утвержденных генеральным планом Залиманского сельского поселения.

- Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

# АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЗАЛИМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЁ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

  - Экономико-географическое положение и факторы развития Залиманского сельского поселения.

Залиманское сельское поселение расположено в северной части Богучарского муниципального района Воронежской области.

Залиманское сельское поселение на севере граничит с Филоновским сельским поселением, на востоке с Подколодновским сельским поселением, на западе с Твердохлебовским сельским поселением, с юга с Поповским, Дьяченковским сельскими поселениями. Село Залиман вплотную примыкает к городу Богучару.

На территории сельского поселения расположено три населённых пункта: с. Залиман, с. Грушовое, х. Галиёвка.

Административным центром Залиманского сельского поселения является с. Залиман. По численности населения с. Залиман относится к крупным (большим) сельским населенным пунктам.

Поселение имеет достаточно выгодное транспортное положение. Село Залиман располагается в южной части поселения. Участок автомобильной дороги федерального значения М-4 «Дон», пересекает территорию сельского поселения с севера на юг. Село Залиман сообщается с х. Галиёвка по автомобильной дороге общего пользования регионального значения 20 ОП РЗ К В12-0  М "Дон"-Богучар-Петропавловка, с с. Грушовое по автомобильной дороге общего пользования регионального значения 20 ОП РЗ Н 25-3  "М "Дон"-Богучар-Петропавловка"- с. Грушовое. Транспортное сообщение с г. Богучаром может осуществляться по трем автомобильным дорогам: 20 ОП РЗ Н 1-3 «Богучар-Залиман»; 20 ОП РЗ Н 29-3 «Въезд в г. Богучар от а/д М "Дон"- Богучар-Петропавловка; а также по автомобильной дороге федерального значения М4.

По восточной границе поселения протекает река Дон с лесной растительностью на высоком берегу, по юго-восточной границе - река Богучарка с заливным лугом на пойменной территории.

Выписка из реестра административно-территориального устройства

Воронежской области (по состоянию на 1 декабря 2020 года).

| Административно – территориальные единицы | Территориальные единицы (населенные пункты) | Количество жителей на 01.01.2020 | Количество жителей на 01.01.2011 | Расстояние до административного центра поселения (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Залиманское сельское поселение |  | 5213 | 3300 |  |
|  | село Залиман |  | 2560 | центр |
|  | хутор Галиёвка |  | 601 | 6 |
|  | село Грушовое |  | 139 | 9 |

По данным, предоставленным администрацией Залиманского сельского поселения, по состоянию на 01.01.2021 год на территории проживает 5294 человека, в частности:

- село Залиман – 4594 человека;

- хутор Галиёвка – 554 человека;

- село Грушовое – 146 человек.

В настоящем проекте для расчётов обеспеченности объектами социального и культурно-бытового назначения, а также обеспеченности жилым фондом, принята численность населения согласно данным, предоставленным администрацией Залиманского сельского поселения.

Общая площадь сельского поселения составляет 11 136 га (в соответствии с данными паспорта муниципального образования по состоянию на 01.01.2021 г).

Согласно описанию, представленному в действующей редакции Закона Воронежской области от 02.12.2004 года № 63-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Воронежской области». Общая площадь в границах Залиманского сельского поселения составляет 11 176 га. В настоящем проекте для расчетов приняты площади и границы поселения, утвержденные законом Воронежской области.

  - Административно-территориальное устройство. Границы.

На территории Залиманского сельского поселения расположены следующие населённые пункты: село Залиман, село Грушовое, хутор Галиёвка. Границы и статус Залиманского сельского поселения установлены законом Воронежской области от 02.12.2004 года № 63-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Воронежской области».

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

ГРАНИЦ ЗАЛИМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

- Линия прохождения границы Залиманского сельского поселения по смежеству с Подколодновским сельским поселением

От точки стыка 0300341 границ Залиманского, Филоновского и Подколодновского сельских поселений линия границы идет в юго-восточном направлении по реке Дон, пересекает автомобильную дорогу М "Дон" - Богучар - Петропавловка, снова по реке Дон до точки 0340858.

От точки 0340858 линия границы идет в юго-западном направлении по реке Дон до точки стыка 0302073 границ Залиманского, Подколодновского и Дьяченковского сельских поселений.

Протяженность границы Залиманского сельского поселения по смежеству с Подколодновским сельским поселением составляет 15589,8 м.

- II. Линия прохождения границы Залиманского сельского поселения по смежеству с Дьяченковским сельским поселением

От точки стыка 0302073 границ Залиманского, Подколодновского и Дьяченковского сельских поселений линия границы идет в общем западном направлении по реке Дон, по реке Богучарка, по древесно-кустарниковой растительности вдоль реки Богучарка, затем по реке Богучарка до точки стыка 0304142 границ Залиманского, Дьяченковского и Поповского сельских поселений.

Протяженность границы Залиманского сельского поселения по смежеству с Дьяченковским сельским поселением составляет 5699,9 м.

- III. Линия прохождения границы Залиманского сельского поселения по смежеству с Поповским сельским поселением

От точки стыка 0304142 границ Залиманского, Дьяченковского и Поповского сельских поселений линия границы идет в юго-западном направлении по древесно-кустарниковой растительности вдоль реки Богучарка, по реке Богучарка, снова по древесно-кустарниковой растительности вдоль реки Богучарка до точки 0308420.

От точки 0308420 линия границы идет в северо-западном направлении по реке Богучарка, по древесно-кустарниковой растительности вдоль реки Богучарка, вновь по реке Богучарка до точки 0308440.

От точки 0308440 линия границы идет в юго-западном направлении по реке Богучарка, по древесно-кустарниковой растительности вдоль реки Богучарка, по реке Богучарка до точки стыка 0302209 границ Залиманского, Поповского сельских поселений и городского поселения - город Богучар.

Протяженность границы Залиманского сельского поселения по смежеству с Поповским сельским поселением составляет 3421,6 м.

- IV. Линия прохождения границы Залиманского сельского поселения по смежеству с городским поселением - город Богучар

От точки стыка 0302209 границ Залиманского, Поповского сельских поселений и городского поселения - город Богучар линия границы идет в юго-западном направлении по реке Богучарка, затем по древесно-кустарниковой растительности вдоль реки Богучарка до точки 0343986.

От точки 0343986 линия границы идет в общем северо-западном направлении по древесно-кустарниковой растительности, по реке Богучарка, снова по древесно-кустарниковой растительности, затем по древесно-кустарниковой растительности вдоль реки Богучарка до точки 0343932.

От точки 0343932 линия границы идет в юго-западном направлении по древесно-кустарниковой растительности вдоль реки Богучарка до точки 0343925.

От точки 0343925 линия границы идет в северо-западном направлении по древесно-кустарниковой растительности до точки 034392501.

От точки 034392501 линия границы идет в юго-западном направлении по северной стороне приусадебных земельных участков по улице Урицкого города Богучар до точки 034392505.

От точки 034392505 линия границы в северо-западном направлении пересекает автомобильную дорогу, далее идет по западной стороне приусадебных земельных участков по улице Набережная села Залиман, по западной стороне приусадебных земельных участков по улице Садовая села Залиман, по границе приусадебных земельных участков по улице Садовая села Залиман до точки 0343925019.

От точки 0343925019 линия границы идет в северо-восточном направлении по границе приусадебных земельных участков по улице Садовая села Залиман до точки 0343925021.

От точки 0343925021 линия границы идет в северо-западном направлении по восточной и северной сторонам торгового центра города Богучар, затем по восточной и северной сторонам производственной площадки города Богучар, далее по восточной стороне территории музея по улице Ленина города Богучар до точки 0343925034.

От точки 0343925034 линия границы в юго-западном направлении пересекает автомобильную дорогу Богучар - Залиман до точки 0343925036.

От точки 0343925036 линия границы идет в северо-западном направлении по западной стороне приусадебных земельных участков по улице Ленина села Залиман до точки 0343925038.

От точки 0343925038 линия границы идет в северо-восточном направлении по северной стороне приусадебных земельных участков по улице Ленина села Залиман до точки 0343925039.

От точки 0343925039 линия границы идет в юго-восточном направлении по восточной стороне приусадебных земельных участков по улице Ленина села Залиман, далее по северной стороне приусадебных земельных участков села Залиман, затем снова по восточной стороне приусадебных земельных участков по улице Ленина села Залиман до точки 0343925044.

От точки 0343925044 линия границы идет в северо-восточном направлении по северной стороне приусадебных земельных участков по улице Халтурина села Залиман до точки 0343925045.

От точки 0343925045 линия границы идет в северо-западном направлении по западной стороне приусадебных земельных участков по улице Халтурина села Залиман до точки 0343925055.

От точки 0343925055 линия границы идет в юго-западном направлении по южной стороне приусадебных земельных участков по улице Халтурина села Залиман до точки 0343925056.

От точки 0343925056 линия границы идет в общем северо-западном направлении по западной стороне приусадебных земельных участков по улице Халтурина села Залиман до точки 0343925082.

От точки 0343925082 линия границы идет в северо-восточном направлении по западной и северной сторонам приусадебных земельных участков по улице Халтурина села Залиман, пересекает грунтовую дорогу до точки 0343925085.

От точки 0343925085 линия границы идет в юго-восточном направлении по южной стороне производственной площадки города Богучар до точки 0343925086.

От точки 0343925086 линия границы идет в северо-восточном направлении по южной стороне производственной площадки города Богучар до точки 0343925087.

От точки 0343925087 линия границы идет в северо-западном направлении по восточной стороне производственной площадки города Богучар до точки 0343925091.

От точки 0343925091 линия границы идет в юго-западном направлении по северной стороне производственной площадки города Богучар до точки 0343925095.

От точки 0343925095 линия границы идет в общем северо-западном направлении по древесно-кустарниковой растительности, затем по восточной стороне грунтовой дороги до точки 03439250115.

От точки 03439250115 линия границы идет в юго-западном направлении по северной стороне грунтовой дороги, затем по автомобильной дороге, пересекает автомобильную дорогу, снова по автомобильной дороге, затем по северной стороне автомобильной дороги до точки 03439250154.

От точки 03439250154 линия границы идет в северо-западном направлении по северной стороне автомобильной дороги, пересекает автомобильную дорогу въезд в г. Богучар от автомобильной дороги М "Дон" - Богучар - Петропавловка, вновь по северной стороне автомобильной дороги, далее по северной стороне полосы отвода автомобильной дороги М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск до точки 03439250196.

От точки 03439250196 линия границы в юго-восточном направлении пересекает автомагистраль М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск с мостовым переходом через реку Дон до точки 03439250199.

От точки 03439250199 линия границы идет в западном направлении по автомобильной дороге М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск до точки 03439250200.

От точки 03439250200 линия границы идет в юго-восточном направлении по восточной стороне полосы отвода автомобильной дороги М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск до точки 03439250244.

От точки 03439250244 линия границы в юго-западном направлении пересекает автомобильную дорогу М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск до точки 03439250247.

От точки 03439250247 линия границы идет в северо-западном направлении по балке до точки 0342245.

От точки 0342245 линия границы идет в юго-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям до точки 0342250.

От точки 0342250 линия границы идет в юго-восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям до точки стыка 034225004 границ Залиманского, Поповского сельских поселений и городского поселения - город Богучар.

Протяженность границы Залиманского сельского поселения по смежеству с городским поселением - город Богучар составляет 10560,9 м.

- V. Линия прохождения границы Залиманского сельского поселения по смежеству с Поповским сельским поселением

От точки стыка 034225004 границ Залиманского, Поповского сельских поселений и городского поселения - город Богучар линия границы идет в северо-западном направлении по балке, пересекает полевую дорогу, снова по балке, затем по восточной стороне лесной полосы, по сельскохозяйственным угодьям, по границе земельного участка для размещения объектов обороны до точки 030449808.

От точки 030449808 линия границы идет в северо-восточном направлении по границе земельного участка для размещения объектов обороны до точки 030449809.

От точки 030449709 линия границы идет в северо-западном направлении по древесно-кустарниковой растительности, по южной стороне лесной полосы, по лесной полосе, снова по южной стороне лесной полосы, по оврагу Каменный Большой, пересекает лесную полосу, вновь по оврагу Каменный Большой, по западной стороне лесной полосы, пересекает лесную полосу, далее по сельскохозяйственным угодьям, снова пересекает лесную полосу, по балке до точки 0342350.

От точки 0342350 линия границы идет в юго-западном направлении по балке, по сельскохозяйственным угодьям, затем по балке Гончариха, снова по сельскохозяйственным угодьям до точки стыка 0304480 границ Залиманского, Поповского и Твердохлебовского сельских поселений.

Протяженность границы Залиманского сельского поселения по смежеству с Поповским сельским поселением составляет 8510,5 м.

- VI. Линия прохождения границы Залиманского сельского поселения по смежеству с Твердохлебовским сельским поселением

От точки стыка 0304480 границ Залиманского, Поповского и Твердохлебовского сельских поселений линия границы идет в северо-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям, по балке Гончариха, пересекает автомобильную дорогу М "Дон" - Вишневый - Дубовиково, снова по балке Гончариха до точки стыка 0304472 границ Залиманского, Твердохлебовского и Филоновского сельских поселений.

Протяженность границы Залиманского сельского поселения по смежеству с Твердохлебовским сельским поселением составляет 1953,2 м.

- VII. Линия прохождения границы Залиманского сельского поселения по смежеству с Филоновским сельским поселением

От точки стыка 0304472 границ Залиманского, Твердохлебовского и Филоновского сельских поселений линия границы идет в северо-восточном направлении по балке Бол. Глубокая, по сельскохозяйственным угодьям, по лесной полосе, затем снова по балке Бол. Глубокая до точки 0337324.

От точки 0337324 линия границы идет в юго-восточном направлении по балке Бол. Глубокая, по северной стороне лесной полосы, затем по лесной полосе до точки 0304451.

От точки 0304451 линия границы идет в северо-восточном направлении по лесной полосе, пересекает автомобильную дорогу М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск, затем по сельскохозяйственным угодьям, по лесной полосе, пересекает балку Семенцова, по сельскохозяйственным угодьям, пересекает балку Яр Крамарова, по лесной полосе и далее по южной стороне лесной полосы до точки 0304396.

От точки 0304396 линия границы идет в северо-западном направлении по западной границе земель лесного фонда (урочище Яровое) до точки 0335214.

От точки 0335214 линия границы идет в северо-восточном направлении по западной границе земель лесного фонда (урочище Яровое) до точки 0304386.

От точки 0304386 линия границы идет в юго-западном направлении по древесно-кустарниковой растительности, затем по сельскохозяйственным угодьям до точки 030438502.

От точки 030438502 линия границы идет в северо-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям, пересекает лесную полосу, снова по сельскохозяйственным угодьям, по северной стороне лесной полосы, затем по лесной полосе, по сельскохозяйственным угодьям и далее по восточной границе земель лесного фонда (урочище Олейниково) до точки 0335203.

От точки 0335203 линия границы идет в северо-восточном направлении по восточной границе земель лесного фонда (урочище Олейниково), затем по сельскохозяйственным угодьям, по северной стороне лесной полосы, по лесной полосе, снова по сельскохозяйственным угодьям, далее по северной стороне лесной полосы до точки 0304353.

От точки 0304353 линия границы идет в общем северо-западном направлении по оврагу Плоский до точки 0304340.

От точки 0304340 линия границы в северо-восточном направлении огибает земли лесного фонда (урочище Россоховатое) по восточной границе, далее идет по сельскохозяйственным угодьям, по лесной полосе, по сельскохозяйственным угодьям, снова по лесной полосе, по землям лесного фонда (урочище Рубеж) и далее по реке Дон до точки стыка 0300341 границ Залиманского, Филоновского и Подколодновского сельских поселений.

Протяженность границы Залиманского сельского поселения по смежеству с Филоновским сельским поселением составляет 19893,1 м.

Общая протяженность границ Залиманского сельского поселения составляет 65629 м.

- Приложение 2.4

к Закону

Воронежской области

"Об установлении границ, наделении

соответствующим статусом,

определении административных

центров отдельных муниципальных

образований Воронежской области"

от 15.10.2004 N 63-ОЗ

Карта-схема границ Залиманского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области

  - Историко-градостроительный анализ территории Залиманского сельского поселения.

Поселение расположено в северной части Богучарского муниципального района. По территории поселения проходит автомобильная дорога федерального значения М-4 «Дон». На территории поселения расположено три населённых пункта: село Залиман, село Грушовое, хутор Галиёвка. Площадь поселения в соответствии со сведениями ЕГРН составляет – 11 176 га, численность населения – 5294 человек (по данным администрации на 01.01.2021).

Известно, что до Булавинского восстания 1707-1708гг. на Дону было много казачьих городков, которые за сочувствие к повстанцам, Петр I приказал разорить. Позднее, когда в этом крае появлялись села, они чаще всего возникали на месте прежних казачьих городков. В 1717 году полковник Острогожского полка Иван Тевяшов перевел на речку Богучар группу черкас (украинцев), служивших в полку. Эти люди основали слободу Богучар и образовали Богучарскую сотню Острогожского полка. Для содержания сотни и для удовлетворения собственных нужд им были отданы земли вверх по реке Богучару на 60 верст, до самого того места, где теперь расположен пгт. Кантемировка.

Практически в одно время с г. Богучаром возникло соседнее село Залиман.

Первоначально люди селились на островке, образованном двумя протоками речки Богучарки, немного ниже г. Богучара. Остров в весеннюю пору сильно заливало, поэтому жители стали переселяться на левый берег реки, за протоку («за лиман»), отчего и произошло название.

Известно, что в 1865г. в селе Залиман была открыта школа.

В 1988г. в селе насчитывалось 897 дворов с числом жителей 2 356 чел. На начало 2003 года в с. Залиман насчитывалось 931 двор, проживало 2650 человек жителей обоего пола.

С 1967г. в с.Залиман функционирует водопровод, с 1983г. село газифицировано, в 1987г. через Залиман пролегла автодорога Богучар – Петропавловка с асфальтовым покрытием.

Хутор Галиёвка расположен на правом берегу реки Дон.

Эпоха бронзы (III-IIтыс. до н.э.) оставила на территории Залиманского поселения свидетельства пребывания древнего человека. Древние поселения – Грушовое, Выгонское, Островское, в основном были временного, сезонного использования. Поселения эпохи бронзы, помимо историко-археологического значения, интересны с точки зрения «доисторического» строительства. Вместе с древними поселениями наследием древнего этапа заселения Воронежского края являются также курганы и курганные группы – визуально определяемые на местности материальные свидетельства градостроительных подходов прошлых тысячелетий и веков.

Хутор Галиёвка был основан в середине XVIII в. Первое упоминание хутора встречается на карте Воронежского наместничества в 1780 г.

Число служивых людей в Воронежском крае увеличивалось за счет переселения туда украинцев (черкас), которое русское правительство принимало на военную службу и использовало для охраны границы и для борьбы с крымскими татарами. В целом, в XVII в. колонизация края происходила, как по правительственным планам, так и стихийно, за счет вольных и беглых русских и украинских переселенцев. Во второй четверти XVIII в. границы России отходят далеко на юг и поселения Воронежского края окончательно теряют свое военно-стратегическое значение, приобретая земледельческие и торговые функции. К середине XVIII в. меняется социальная структура населения края, основную ее часть теперь составляют крестьяне.

В целом, к третьей четверти XVIIIв. сформировалась опорная система населенных пунктов, расположенных в основном вдоль рек и проезжих дорог. В планировочном отношении историческая застройка хутора со временем не изменилась.

Одним из первых поселенцев дачного места богучарцев был казак по фамилии Галиев. В то же время в этом месте была построена Мараховская дача, поэтому хутор иногда называли по имени дачника – хутор Мараховский. Вскоре здесь поселились украинские крестьяне.

Но еще раньше рядом с хутором благодаря мягким ландшафтным условиям, киево-печерскими подвижниками в меловых породах на берегу Дона была вырыта пещера с многочисленными проходами. Активное участие в создании пещеры приняли монахи Дивногорского монастыря. В меловой горе на высоком берегу Дона был расположен подземный монастырь с церковью и кельями. Затем здесь поселилась шайка разбойников. Через пару лет разбойники бежали от полиции, оставив в пещерах все свое добро. Полиция же, не осмотрев монастырь, завалила вход в него камнями.

Службы в подземной церкви продолжались до начала 1930-х гг. Их проводили местные священники из соседних г. Богучара и с. Грушовое. Церковь разгромили местные активисты. В начале Великой Отечественной войны пещеру использовали в качестве бомбоубежища местные жители. Из-за бомбежек купол церкви растрескался и частично провалился. Тогда его укрепили дополнительной колонной. В 1959 г. подземный комплекс был взорван командой взрывников. В настоящее время пещера активно разрушается под воздействием природы и времени.

К 1859 на хуторе насчитывалось 18 дворов с числом 82чел., к 1900г. в  хуторе проживало 118 мужского и 95 женского пола.

В 1905г. на хуторе учителем Е.З.Поповым была организована народная школа, в 1911г. было построено новое здание для школы.

Особенность географического положения х. Галиёвка – на водной артерии (правый берег р. Дон), способствовала развитию хлеботорговли. В 30-е годы на территории с. Галиёвка был организован зернопункт с небольшим числом работников. После освобождения района от оккупации в 1943г. начал работать Богучарский укрупненный зернопункт «Заготзерно». В него вошли Галиёвский и Подколодновский зернопункты. Самым крупным зернопунктом был Галиёвский, что в дальнейшем при реорганизации предопределило его судьбу. К сегодняшнему времени Галиёвский зерноприемный пункт развился в современное многопрофильное предприятие ОАО «Галиёвка-Хлебозакуп». Кроме приемки и хранения зерна здесь занимаются помолом муки, выработкой круп. Работает пекарня.

Вблизи х. Галиёвка расположены остатки доисторической макро- и микрофауны (мела и мергеля) в отложениях р. Богучарка (в устье) – памятник природы, охраняемый государством.

Село Грушовое расположено на правом берегу реки Дон, еще один из наиболее старых отселков г. Богучара. Еще в 1730-е гг. часть богучарских жителей перешла на берег Дона и поселилась около яра. Яр этот отличался необычайной красотой. Он был сплошь покрыт кустарниками и деревьями, среди которых было много диких груш. По ним и яр назывался Грушовым, и село получило такое же имя – Грушовое. В описании Богучарского уезда 1779г. Грушовое отмечено как поселение на землях, принадлежавших жителям г. Богучара. По данным 1835г. в нем насчитывалось 75 дворов.

В 1860 г. в с. Грушовое была построена церковь Иоанна Предтечи.

Залиманский сельсовет, как административно-территориальная единица образован в 1918г.

В 1942 г. по территории Залиманского сельсовета (х. Ольхов, с. Грушовое, с. Галиевка) проходила линия фронта. Памятной датой является 19 декабря 1942 г. – освобождение Богучарского района от немецко-фашистских захватчиков. В 1964 г. в х. Галиевка установлен обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в центре с. Залиман в 1976 г. был установлен памятник – мемориал односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

7 июня 1960 г. с. Лысогорка вышла из состава Залиманского сельсовета, т.к. была включена в городскую черту г. Богучар.

Расстояние от села Залиман до ближайшей железнодорожной станции «841 км» в Кантемировском муниципальном районе — 60 км, до областного центра г. Воронеж - 240 км.

На территории сельского поселения расположены 8 объектов культурного наследия, в числе которых объекты археологического наследия. Также 6 военно-мемориальных объектов.

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)

| № п/п | Наименование памятника | Датировка | Категория охраны | Принято на гос. охрану | Номер в ЕГРКН | Адрес | Границы территории | Защитные зоны | Зоны охраны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Церковь Иоанна Предтечи | 1860 г. | Р | № 510 | 361410074910005 | с. Грушовое, ул. Школьная, 1а | - | Приказ от 01.09.2020 № 71-01-07/461 | - |

Выявленные объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)

| № | Наименование | Датировка | # Местонахождение |  | # Основание включения в перечень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Мельница малеевская | XIX в. | с. Залиман, ул. Энгельса, 1 | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |  |

Военно-мемориальные объекты местного значения (по данным паспорта сельского поселения)

| Наименование населенного пункта | Описание | Наименование исторического события (период военных действий) |
| --- | --- | --- |
| с. Залиман | Памятник воинам землякам Памятник на месте гибели 8 роты – 1 стрелковой дивизии Мемориальный камень пятнадцатилетнему герою ВОВ – Жене Седову | Великая Отечественная война |
| с. Галиёвка | Памятник воинам землякам Памятный знак на месте передовой линии при освобождении Богучарского района в декабре 1942 года на берегу | Великая Отечественная война |
| с. Грушовое | Памятник неизвестному солдату | Великая Отечественная война |

Объекты культурного наследия (объекты археологического наследия)

| № п/п | Наименование объекта | Датировка | Категория охраны | Документ о принятии на гос. охрану | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселение Выгонское | эпоха бронзы | Ф | № 510 | с. Галиёвка |
|  | Поселение у с. Грушовое | эпоха бронзы | Ф | № 510 | с. Грушовое |
|  | Курганная группа 1 у г. Богучар | не ясна | Ф | № 510 | Залиманское СП |
|  | Курганная группа 2 у г. Богучар | не ясна | Ф | № 510 | Залиманское СП |
|  | Курганная группа 3 у г. Богучар | не ясна | Ф | № 510 | Залиманское СП |
|  | Поселение Островское | эпоха бронзы | Ф | № 510 | Залиманское СП |

Принятые сокращения:

Р — региональная категория охраны памятника

Ф — федеральная категория охраны памятника

  - Природно-ресурсный потенциал. Климатический и агроклиматический потенциал

    - Климат

Залиманское сельское поселение расположено в степной зоне центра Русской равнины с умеренно-континентальным климатом с жарким сухим летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами.

По данным метеостанции Воронеж (СНиП 23-01-99* Строительная климатология) годовой приток суммарной солнечной радиации 96 ккал/см2. Продолжительность солнечного сияния 1950-2000 часов. Радиационный баланс на территории области почти 8 месяцев в году положительный. Наибольшее значение его наблюдается в июне, наименьшее в декабре – январе.

Продолжительность солнечного сияния 2000 часов в среднем за год. Максимальная продолжительность солнечного сияния в июне-июле – 318 часов, наименьшая в декабре – 30 часов. Число дней без солнца в среднем за год составляет 83 с максимумом в декабре – до 22 дня, минимумом - в период июнь-сентябрь, когда число дней без солнца от 0 до 1-2 в течение всего периода.

Температурный режим. Среднегодовая температура воздуха +5,6ºС, среднемесячные температуры июля, самого теплого месяца, +19,9ºС, января, самого холодного месяца -9,8ºС. Абсолютные температуры – максимальная +38ºС, минимальная -37ºС. Продолжительность безморозного периода 160-165 дней с апреля по сентябрь. Продолжительность периода с устойчивыми морозами 90-100 дней с начала декабря по март.

Влажностный режим. Территория относится к зоне с недостаточным увлажнением, что связано со значительным испарением. Годовая сумма осадков составляет 400-450 мм, величина испарения превосходит 400 мм. Наибольшее количество осадков 300-350 мм выпадает в летний период. По многолетним наблюдениям больше всего осадков выпадает в июле, суточный максимум достигает 100 мм. В среднем за год продолжительность выпадения осадков составляет менее 850 часов. В осенне-зимний период осадки имеют преимущественно продолжительный обложной характер с максимальной продолжительностью (зимой 180 часов в месяц). Летом, когда количество и интенсивность осадков наибольшие, продолжительность их невелика (30 часов в месяц).

Устойчивый снежный покров в среднем сохраняется около 4 месяцев с декабря по март. Высота снежного покрова достигает максимума в конце февраля в среднем до 10 см на открытых местах,  30-40 см – в защищённых.

Среднегодовая относительная влажность воздуха 68-70%. В годовом ходе наибольшие её значения (80% и более) отмечаются в холодный период (53-55 дней за сезон). В среднем число дней с высокой относительной влажностью составляет 97-102. «Сухих» дней, когда относительная влажность падает до 30% и ниже достигает 50 с максимумом в  мае- июне (10-12 дней).

Режим ветра неустойчив по направлению и характерен некоторым преобладанием в течение года, особенно зимой ветров юго-западного, западного и восточного направлений, летом – северо-западного. Среднегодовая скорость ветра от 2 до 5 м/с, минимальные скорости ветра 0-1 м/с наблюдаются летом, число дней с сильным ветром (15 м/с и более) 10-25 дней в году. Сильные ветры (15 м/с и более) в среднем на территории области наблюдаются от 10 до 25 дней в году.

Опасные метеорологические явления. В зимний период при скоростях ветра более 6 м/с возникают метели. Наибольшее число дней с метелью наблюдается в январе и феврале, несколько меньше их в декабре и марте. В среднем число дней с метелью составляет 15 – 20 дней. Средняя продолжительность метелей 5-8 часов, максимальная – 50 часов.

Развитие мощных кучево-дождевых облаков в летний сезон способствует возникновению таких опасных явлений погоды как сильные ливни, град, шквалы, которые отличаются кратковременностью и локальностью протекания. Для шквалов характерно кратковременное усиление скорости приземного ветра (>15м/с) при резкой смене его направления. Разрушительная энергия шквалов значительна, этим обусловлена степень опасности. Град при диаметре градин 5-20 мм считается опасным.

Гололёдно-изморозные явления проявляются в виде гололёда, зернистой и кристаллической изморози, а также отложений мокрого снега. Ущерб от гололёдно-изморозных явлений обусловлен увеличением веса предметов и объектов, вследствие отложения на них частиц воды и льда. Нередко при этом происходит обрыв ЛЭП, линий связи, вероятны оледенения транспортных магистралей, затруднения в строительных работах, в сельском хозяйстве. Максимальная частота явлений отмечается в октябре-ноябре и в декабре-январе.

- Агроклиматические ресурсы

Продолжительность периода активной вегетации в среднем составляет 160 дней. Сумма температур за этот период составляет 2900°. Потребность сельскохозяйственных культур в тепле выражается в суммах температур воздуха за период вегетации. Для каждой культуры эти температуры разные. На территории Залиманского сельского поселения хорошо обеспечены теплом почти все сельскохозяйственные культуры, которые и рекомендуются к посадке.

Гидротермический коэффициент, служащий показателем влагообеспеченности вегетационного периода составляет в поселении менее 0,9 (засушливый). Сумма осадков за период активной вегетации растений составляет в поселении 215-245 мм. Однако изменчивость их очень велика. В каждый из летних месяцев в среднем выпадает от 45 до 73 мм осадков, но в отдельные годы за месяц может выпадать от 0 до 6 мм или от 183 мм до 213 мм.

Потребность растений во влаге в различные периоды их развития не одинаковы. Наибольшая потребность во влаге наблюдается в период наиболее интенсивного роста вегетативной массы и формирования репродуктивных органов. Поэтому для ранних зерновых культур решающее значение имеют осадки первой половины лета, а поздних пропашных культур – второй половины. Засушливые условия складываются 4-6 раз за 10 лет.

В начале вегетации запасы продуктивной влаги в метровом слое на зяби (100-125 мм) содержат песчаные и суглинистые почвы. В течение лета запасы влаги постепенно убывают, доходя до минимума (20-40 мм) под озимыми в начале июля, под яровыми (20-30 мм) – во второй половине июля. В осенний период запасы влаги постепенно растут и на дату перехода температуры через 5°С на озимых культурах составляют 50-75 мм.

Условия зимовки. Зимний период длится в среднем 4 месяца с середины ноября до середины марта. Решающее значение на перезимовку озимых и плодовых культур оказывают снежный покров и низкие температуры.

Устойчивый снежный покров образуется к середине декабря и увеличивается в течение всей зимы, достигая наибольшей высоты в конце февраля (10-15 см). Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму на открытых полях составляет 16–20 см. Низкие температуры могут наносить большой ущерб плодово-ягодным культурам. Повреждение корней низкими температурами наблюдается в малоснежные зимы или осенью при сильных морозах, когда снежный покров ещё не установился. Средняя глубина промерзания суглинистых почв составляет 50-80 см.

К неблагоприятным метеорологическим явлениям, наносящим значительный ущерб сельскохозяйственному производству, относятся заморозки, засухи, суховеи, сильные ветры, ливни и град, которые на территории области наблюдаются сравнительно редко, но вред, наносимый сельскохозяйственным культурам, бывает очень велик.

Основным неблагоприятным климатическим явлением в летний период являются суховеи. Интенсивность суховеев определяется сочетанием дефицита влажности воздуха и скорости ветра. Иссушение верхних слоёв почвы в период вегетации является важнейшим показателем засухи.

Суховеи средней интенсивности вызывают значительное снижение тургора листьев, пожелтение, а также могут повредить зерно. Суховеи средней интенсивности бывают ежегодно. Интенсивные суховеи в течение двух-трёх дней вызывают сильное увядание растений, быстрое усыхание листьев и захват зерна. Суховеи такой интенсивности бывают в 65-95% лет, наибольшая их продолжительность от 11 до 21 дня за вегетационный период.

Очень сильные суховеи, продолжающиеся в течение 1-2дней, вызывают отмирание вегетативной массы, захват и запал зерна. Такие повреждения наблюдаются при полном отсутствии продуктивной влаги в пахотном и меньше 30 мм в метровом слое почвы. Очень интенсивные суховеи бывают в 25-50% лет. Наибольшая их продолжительность за вегетационный период от 3 до 11 дней. Наиболее часто засухи и суховеи бывают в июне и июле.

Выводы

1. Строительно-климатическая зона Залиманского сельского поселения IIВ (СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»). Расчётная температура для отопления (наиболее холодной пятидневки) -260С, продолжительность отопительного периода 196 дней.

2. На территории Залиманского сельского поселения хорошо обеспечены теплом почти все сельскохозяйственные культуры. Недостаточно обеспечены теплом позднеспелые сорта кукурузы и подсолнечника, а также все сорта сорго, поэтому они созревают не ежегодно. Целесообразно выращивать сельскохозяйственные культуры раннего созревания.

3. Территория поселения относится к засушливой зоне.

4. Потребность озимых культур во влаге удовлетворяются на 50%, а сахарной свёклы 55%. Для повышения влагообеспеченности сельхозкультур необходимо проведение мероприятий по снегозадержанию и повышению уровня грунтовых вод посредством посадки дополнительных лесополос.

5. Территория поселения подвержена влиянию неблагоприятных метеорологических явлений по агроклиматическим условиям как засухи, суховеи, заморозки, метели, град.

6. Условия перезимовки озимых культур на территории области относительно удовлетворительные. Для улучшения условий перезимовки растений требуется проведение мероприятий по снегозадержанию.

    - Геологическое строение и минерально-сырьевые ресурсы

Рельеф. Территория Воронежской области расположена в пределах Среднерусской возвышенности, представляющие сильно расчленённую равнину (высота до 268 м) с густой сетью оврагов и балок.

В геоструктурном отношении территория Воронежской области приурочена к юго-восточной части Воронежской антеклизы, выполненной докембрийскими породами кристаллического фундамента и перекрывающими его фанерозойскими образованиями девонской, каменноугольной, юрской, меловой, палеогеновой, неогеновой и четвертичной систем осадочного чехла. Глубина залегания кристаллического фундамента изменяется от нескольких метров в районе г. Павловска (Павловское поднятие) до 500-750 м в районе Богучара и Кантемировки.

Богучарский район расположен в зоне сочленения двух неотектонических структур второго порядка: Кантемировского поднятия и Павлово-Мамонского прогиба.

Поверхность территории разрезана промоинами и оврагами, с общим уклоном к пойме р. Богучарка. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 165 м до 287 м.

Территория поселения расположена на правом берегу реки Дон. Геоморфологически территория поселения приурочена к водоразделу р. Богучарка и р. Дон.

В геологическом строении территории Богучарского района Воронежской области принимают участие породы кристаллического фундамента и платформенного осадочного чехла.

Девонская система. Отложения развиты на всей территории области, отсутствуя лишь на крайнем юге, и залегают на коре выветривания пород кристаллического фундамента. Мощность девонских образований колеблется от первых десятков до 400 м. Девонские отложения представлены известняками с прослоями мергелей и глин.

Каменноугольная система. Отложения представлены известняками и залегающей между ними угленосной свитой с чередованием песка, глин и прослоев угля. Мощность отложений на территории Воронежской области составляет от первых метров у границ выклинивания (линия Алексеевка-Россошь-Богучар-Калач-Борисоглебск) до 100 и более метров по направлению на юг.

Юрская система. Юрские образования сложены кварцевыми песками, алевритами и серыми каолиновыми глинами.

Меловая система. В основании меловой системы залегают серые глинистые алевриты и алевритистые глины мощностью до 20 м, содержащие значительное количество тонких углефицированных остатков растений. Выше по разрезу залегают глауконит-кварцевые пески мергели и писчие мела. Мощность мелов увеличивается в южном направлении.

К северу от села Грушовое и на крутом правом берегу Дона у села Галиевка на поверхность выходят мощные слои пригодного для разработки мела.

Палеогеновая система. Породы палеогена залегают трансгрессивно на породах мелового возраста и представлены главным образом песками с редкими прослоями глин, песчаников и мергелей. Мощность отложений не превышает 70 м.

Неогеновая система. Отложения неогена встречаются в пределах наиболее высоких эрозионных останцов и в древних погребенных долинах. Они сложены глинами с прослоями песков мощностью до 18 м.

С неогеновыми отложениями связаны залежи тугоплавких и бентонитовых глин, стекольных и формовочных песков и минеральных пигментов.

Четвертичная система. Четвертичные отложения представлены комплексом разновозрастных ледниковых, водноледниковых и аллювиальных образований (пески, суглинки, глины). Кроме того, имеют широкое распространение лёссовидные суглинки и лёссы. Их мощность изменчива. На водоразделах она уменьшается до 2-3м, а по склонам речных долин и балок достигает 10-12м.

Тектоника. На территории Залиманского сельского поселения выделяется система линеаментов, отождествляемых с молодыми геодинамически активными разломами, находящими свое отражение в современном рельефе в виде таких характерных форм, как спрямлённые участки долин ручьёв и оврагов, подножий крутых склонов, седловин на водоразделах.

Наиболее крупными из предполагаемых зон разломов являются дизьюнктивные нарушения северо-восточного и северо-западного направлений. Разлом северо-восточного простирания вдоль улицы Малаховского села Залиман пересекает жилую застройку в районе АТС и котельной мехдвора, а хутор Галиёвку на участке котельной. Узлы пересечения данного разлома с разломами северо-западного простирания на территории жилой застройки не попадают.

Выделенные на схеме зоны геодинамически активных разломов представляют собой расколы в земной коре протяжённостью до первых десятков километров, представленные в дочетвертичных породах зонами брекчирования и повышенной трещиноватости, а в разрезе четвертичных отложений флексурными перегибами подошвы глинистых горизонтов. Скорость современных тектонических движений по разломам достигает 4 мм/год.

В зонах геодинамически активных разломов происходит деструктуризация горных пород и изменение их физико-механических свойств в сторону снижения их прочностных характеристик.

Будучи мобильно-проницаемыми, активные разломы представляют собой каналы для поступления с глубины к поверхности минерализованных вод и газовых эманаций (радона, метана, углекислого газа, водорода).

На электрифицированных территориях зоны активных разломов превращаются в естественные волноводы для блуждающих токов техногенного происхождения. На участках поступления по разломам агрессивных вод и эманаций естественные и блуждающие токи создают электрохимические аномалии, способствующие развитию в металлоконструкциях коррозионных процессов.

Наиболее интенсивно отрицательно воздействующие на устойчивость зданий и сооружений процессы проявляются в узлах пересечения разнонаправленных разломов.

Гидрогеологические условия. В гидрогеологическом отношении территория Воронежской области располагается в зоне сочленения трёх крупных гидрогеологических структур: на севере и северо-западе Московский, на северо-востоке и востоке Приволжско-Хопёрский, на западе и юго-западе Донецко-Донской артезианские бассейны. Здесь находится своеобразный подземный водораздел, с которого инфильтрационные (атмосферные) воды в виде потоков подземных вод движутся по уклону пластов пород к центральным частям артезианских бассейнов.

Гидрогеологический разрез Воронежской области характеризуется наличием трёх структурно-гидрогеологических этажей - нижнего, среднего и верхнего.

Верхний этаж, сложенный относительно рыхлыми отложениями, представлен водоносными горизонтами современно-четвертичного, неогенового и палеогенового возраста, заключающими поровые и порово-пластовые преимущественно безнапорные воды.

Средний этаж образован водоносными горизонтами и комплексами меловых, юрских, каменноугольных и девонских отложений, содержащих скопления пластово-трещинных, пластово-карстовых, пластово-поровых вод.

Нижний этаж представлен напорной водоносной зоной трещиноватых кристаллических архейско-протерозойских пород.

Для рассматриваемого района для целей водоснабжения представляют интерес водоносные горизонты, приуроченные к четвертичной, неогеновой, меловой и каменноугольной системам.

Первым от поверхности является неоген-четвертичный водоносный комплекс, приуроченный к аллювиальным и флювиогляциальным отложениям. Этот водоносный комплекс является основным эксплуатационным горизонтом. Он включает в себя современный аллювиальный, четвертичные, плиоценовый и миоценовый водоносные горизонты. Водовмещающими породами являются разнозернистые пески, часто с галечником в основании, супеси, покровные суглинки, мелкозернистые глинистые пески с обломками пород. Водоносные горизонты распространены повсеместно в речных долинах и на водораздельных пространствах, где отсутствуют нижне-верхнечетвертичные покровные суглинки. Все водоносные горизонты гидравлически взаимосвязаны и формируют в основном безнапорную систему грунтовых вод. Небольшие местные напоры до 10 м возникают в местах появления в кровле горизонта плотных глин или тяжёлых суглинков.

Уровень грунтовых вод в пределах речных долин и пойменных террас залегает на глубине 0-10 м, на водоразделах в покровных суглинках глубина может составлять 6 м. В более древних аллювиальных горизонтах глубина уровня грунтовых вод увеличивается до 60,7 м.

Мощность водоносного комплекса изменяется от 1 до 3 м. Повсеместно песчаные отложения характеризуются хорошей водопроницаемостью (0,6-53 м/сут) и достаточной водообильностью.

Питание горизонтов происходит за счёт инфильтрации атмосферных осадков и перетекания из нижележащих водоносных горизонтов. Разгрузка происходит в гидрографическую сеть.

Водоносные горизонты меловых отложений широко распространены на водоразделах рассматриваемой территории, залегая на глубинах от 30 до 90 м. Водовмещающие породы представлены трещиноватыми мело-мергельными породами с суммарной мощностью от 5 до 75 м. Турон-маастрихтский водоносный горизонт обычно безнапорный, в то время как турон-коньякский, залегая под сантонским водоупором, как правило, напорный.

Питание водоносных горизонтов осуществляется атмосферными осадками, разгрузка происходит в реки бассейна Дона. Дебит скважин может достигать 1,3 м3/сек, в зависимости от степени трещиноватости меловой толщи и площади водосбора. Воды верхнемеловых отложений пресные, с минерализацией 0,4-0,8 г/дм³, по химическому составу преобладают гидрокарбонатные и гидрокарбонатно-сульфатные кальциево-магниевые. В некоторых водопунктах отмечается повышенное содержание сульфатов. Воды обладают повышенной жёсткостью, общая жёсткость составляет 8,08 мг-экв/л. Подземные воды верхнемеловых отложений используются для водоснабжения сельского и городского населения.

Водоносный горизонт, приуроченный к известнякам карбона, в пределах рассматриваемой территории залегает на глубине 51 м (абс. отметка 46 м). Водоносный горизонт напорный, пъезометрический уровень устанавливается на глубине 35 м (абс. отметка 62 м). Мощность водоносной толщи около 20 м. Питание горизонта осуществляется преимущественно на водоразделах за счет перетекания вод из вышележащих водоносных комплексов. Дебит скважин может достигать 3,5 м3/сек. Воды горизонта пресные, с минерализацией 0,5-0,8 г/дм³, по химическому составу воды гидрокарбонатно-сульфатные кальциево-магниевые. Воды пригодны для питьевых и технических целей.

Верхнедевонский водоносный горизонт распространен в юго-восточной части Воронежской области. Глубина залегания кровли горизонта достигает 300 м. Воды в основном напорные, с напором воды до 155 м. Химический состав отличается преобладанием гидрокарбонатов кальция и магния, минерализация варьируется от 0,1 до 0,9 г/дм³. Питание водоносного комплекса происходит водами вышележащих горизонтов в местах гидравлической связи. Разгрузка вод осуществляется в реку Дон.

Полезные ископаемые Богучарского муниципального района представлены строительными песками, суглинками и гранитами, расположенные за пределами границ Луговского сельского поселения.

Месторождение строительных камней (гранитов) «Тихий Дон», пригодных для использования в качестве штучного камня, а также бута и щебня, расположено в 2 км к северо-западу от пос. Тихий Дон. Утвержденные запасы полезных ископаемых составляют по категориям А+В+С1 – 383 тыс.м3, С2 – 2957 тыс.м3 (протокол ТКЗ ГУПР по ВО № 4 от 21.05.2003). При выходе предприятия на проектную мощность, срок отработки месторождения составит 5 лет.

Месторождение строительных песков участок «Перещепное», используемых в дорожном строительстве, расположено в 2,1 км от магистрали М-4 «Дон». Запасы составляют 380 тыс.м3. Месторождение не разрабатывается, т.к. лицензия на разработку, принадлежавшая ООО «УС-2 Интердорстрой», аннулирована.

Радченское месторождение суглинков с участком песка-отощителя (сырье для производства кирпича) расположено в 500 м от юго-восточной окраины с. Радченское. Утвержденные запасы суглинков составляют по категориям: А – 67 тыс.м3, В – 190 тыс.м3, С1 – 298 тыс.м3, песка отощителя по категории С2 – 246 тыс.м3 (протокол ТКЗ № 62 от 27.11.1969 г.). В настоящее время месторождение не разрабатывается.

Кроме месторождений твердых полезных ископаемых на территории Богучарского муниципального района расположены месторождения подземных вод.

Богучарское месторождение пресных подземных вод, северная окраина с. Вервековка, с эксплуатационными запасами А+В+С1 – 12000 м3/сут (протокол НТС ПКГРЭ № 31 от 31.10.1979).

Лофицкое месторождение пресных подземных вод, 1 км юго-западнее с. Лофицкое, с эксплуатационными запасами А+В+С1 – 2500 м3/сут.

Месторождение Белая Горка минеральных подземных вод, юго-западная окраина с. Белая Горка, с эксплуатационными запасами А – 976 м3/сут (протокол НТС ГУЦР № 28-В от 29.09.1977).

Геологические процессы и явления. Отрицательными природными факторами освоения территории является развитие таких природных процессов, как овражная и речная эрозия, склоновые процессы, заболачивание, карст и суффозия.

Заболачивание развито в поймах рек Дон и Богучарка и надпойменных террасах. Здесь заболачивание связано с неглубоким залеганием грунтовых вод и развитием верховодки.

Эрозионные процессы наблюдаются по берегам рек Дон и Богучарка. Широкое распространение на рассматриваемой территории имеют процессы оврагообразования, которые проявлены в рельефе в виде балок. В местах выхода на поверхность меловых отложений на территориях с крутыми склонами (уклон 10-20 %) возможно развитие склоновых процессов (осыпи, оползни).

Карстово-суффозионные процессы развиты в мергельно-меловых породах кампан-маастрихтского и турон-сантонского возраста. В большинстве случаев проявление карбонатного карста на территории Воронежской области приурочены к зонам повышенной трещиноватости мергельно-меловой толщи. Верхнемеловой карбонатный комплекс выходит на поверхность в нижних частях склонов речных и балочных долин. На большей части территории Кантемировского поднятия современное развитие карстовых процессов возможно только в формах перекрытого карста.

    - Водные ресурсы

Главными водными артериями Залиманского сельского поселения являются река Дон и река Богучарка, протяжённостью 9км. Кроме того, на территории сельского поселения расположены пруды и несколько пересыхающих летом ручьёв. Прибрежные участки вдоль реки Дон и реки Богучарка в период весеннего половодья подвержены затоплению.

Ближайший к поселению гидрологический пост находится на реке Дон в станице Казанская. Средний из высших уровней воды за год составляет 682 см (max 1005 см, min 196 см), средний из низших уровней воды за год составляет в летнюю межень 20 см (max 83 см, min –73 см), в зимнюю межень 28 см (max 103 см, min –41см). Уровень воды за год колеблется от 253 до 938 см (в среднем 660 см). Наибольший среднемесячный расход воды наблюдается в весеннее половодье – 1670 м³/с в апреле (max 3810 м³/с, min 411 м³/с), наименьший – в сентябре – 114 м³/с (max 224 м³/с, min 64,6 м³/с). Самая высокая среднемесячная температура воды наблюдается в июле +22,9ºС (max +25,8ºС), со второй декады декабря до конца марта температура воды ниже 0ºС.

В пределах рассматриваемой территории река Дон протекает по восточной границе Залиманского сельского поселения. С севера до хутора Галиёвка правый берег реки высокий и крутой, с меловыми обнажениями. Далее на юг берег Дона понижается, образуя общую широкую пойму с устьем Богучарки.

За последние 300 лет можно проследить циклические изменения стока Дона разной продолжительности, которые приводили к ускорению или замедлению переформированя русла, смене направленности деформаций. В основном они заключались в периодическом углублении одних и обмелении других рукавов, причленении островов к берегам, смещении излучин со скоростью до 50-70 м/год, сопровождающемся их искривлением. На Дону отмечено уменьшение количества излучин до 1,5 раз и рост их параметров. Это связано с общим повышением водности рек и увеличением неравномерности стока вследствие распашки земель и вырубки лесов. Также на Дону были искусственно спрямлены многие излучины. В бассейне нижнего Дона массовая мелиорация и эрозия почв на поливных землях стали главной причиной заиления и деградации малых рек.

Гидрологические характеристики реки Дон по гидрологическому посту в станице Казанская (отметка нуля поста 57,98 м)

|  |  |  |  |  |  |  | Высший уровень, см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Низший уровень, см |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Колебания уровня за год, см |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | за год |  |  |  | зимнего периода |  |  |  |  | весеннего ледохода |  |  |  |  | периода открытого русла |  |  |  |  | зимнего периода |  |  |  |  | периода открытого русла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уровень |  | средний |  |  |  |  | 682 |  |  |  | 141 |  |  |  |  | 456 |  |  |  |  | 91 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 660 |  |  |  |
|  |  | высший |  |  |  |  | 1005 |  |  |  | 323 |  |  |  |  | 720 |  |  |  |  | 183 |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  | 938 |  |  |  |
|  |  | низший |  |  |  |  | 196 |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 185 |  |  |  |  | –24 |  |  |  |  | –41 |  |  |  |  | –73 |  |  |  |  | 253 |  |  |  |
|  |  | Средний месячный расход воды, м³/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Среднегодовой расход воды, м³/с | Годовой модуль стока, л/(с∙км²) |  | Годовой слой стока, мм |  | Годовой объём стока, млн. м³ | Характерные расходы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наибольший, м³/с |  | Наименьший, зимний, м³/с |  | Наим. за период откр. русла, м³/с |
|  |  | I |  | II |  | III |  | IV |  | V |  |  | VI |  | VII |  |  | VIII | IX |  |  | X |  | XI |  |  | XII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средний |  | 130 |  | 168 |  | 356 |  | 1670 |  | 675 |  |  | 178 |  | 140 |  |  | 122 | 114 |  |  | 120 |  | 129 |  |  | 121 |  | 327 | 3,14 |  | 99 |  | 10,1 | 3110 |  | 74,2 |  | 101 |
| наибольш. |  | 522 |  | 1390 |  | 1310 |  | 3810 |  | 3500 |  |  | 361 |  | 252 |  |  | 250 | 224 |  |  | 235 |  | 256 |  |  | 367 |  | 556 | 5,45 |  | 172 |  | 17,5 | 8320 |  | 127 |  | 175 |
| наименьш. |  | 61,8 |  | 67,1 |  | 77,4 |  | 411 |  | 154 |  |  | 94,3 |  | 66,7 |  |  | 59,5 | 64,6 |  |  | 73,9 |  | 60,8 |  |  | 67,6 |  | 138 | 1,35 |  | 43 |  | 4,36 | 486 |  | 34,9 |  | 51,2 |
| Среднемесячная температура воды, ºС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата перехода tº воды через 0,2ºС |  |  |  |  | Высшая tº воды за год |  |  |  |  |
| I | II |  | III |  | IV |  |  |  | V |  |  | VI |  | VII |  |  | VIII |  |  | IX |  |  | X |  | XI |  |  | XII |  | весной |  |  | осенью |  | tºС |  |  | дата |  |
| <0 | <0 |  | 0 |  | 7,2 |  |  |  | 15,9 |  |  | 20,8 |  | 22,9 |  |  | 21,5 |  |  | 15,9 |  |  | 8,8 |  | 3,0 |  |  | <0 |  | 26.III |  |  | 11.XII |  | 25,8 |  |  | 19.VII |  |

Поверхностные воды. Результаты многолетних наблюдений сети мониторинга на территории Воронежской области свидетельствуют, что поверхностные воды загрязнены практически  повсеместно.

Основную антропогенную нагрузку несет одна из главных рек области – река Дон, в поверхностные воды которой поступает значительная часть загрязняющих веществ со сбросами загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод предприятий, объектов жилкомхоза и неорганизованных сбросов сельскохозяйственных объектов, расположенных выше по течению.

Мелкие озёра, пруды и ручьи поселения подвержены значительной деградации вследствие проводившейся вырубки лесов, распашки земель и массовой мелиорации. Из-за смыва в результате эрозии плодородного слоя почвы в реку Дон его русло зарастает водной растительностью. На пойме идёт процесс заболачивания и подтопления населённых пунктов.

Подземные воды водоносного турон-коньякского карбонатного комплекса, распространённые на юге и юго-западе Воронежской области, являются основными для хозяйственно-питьевого водоснабжения, т. к. вода реки Дон приходит на территорию Воронежской области загрязнённой, а водоочистные сооружения отсутствуют.

По химическому составу воды, в основном, гидрокарбонатно-кальциевые, хлоридо-гидрокарбонатно-кальциевые и смешанного типа. Минерализация изменяется от 0,2 до 0,9 г/дм³ при общей жесткости от 3,6 до 16,0 мг-экв/дм³. Повышенная минерализация наблюдается в районе п. Кантемировка, г. Богучар.

    - Почвенные ресурсы

Состояние почвенного покрова Залиманского сельского поселения, как и всей области, обусловлено развитием процессов деградации чернозёмов, приводящие к снижению плодородия почв. К ним относится водная и ветровая эрозия, дегумификация (за период с 1980 г. содержание гумуса в почве снизилось с 9 до 5,7%), вторичное засоление и переувлажнение, загрязнение сельскохозяйственных угодий тяжёлыми металлами.

Широкое развитие в прошлом орошения приводило к вторичному засолению и ухудшению структурного состояния толщи почвенного профиля (до 50 см), что угнетало рост сельскохозяйственных культур. Улучшение почв предусматривает ликвидацию последствий вторичного засоления путём проведения химической и биологической мелиорации.

В условиях сильно расчленённого рельефа Среднерусской возвышенности происходит развитие эрозионных процессов. Для обеспечения защиты почвы от эрозии и других деградационных процессов необходимо использование  системы агроландшафтной организации территории с комплексом агрофитомелиоративных приёмов и биоинженерных сооружений. Агрофитомелиорация включает технологии возделывания сельскохозяйственных культур, имеющих почвозащитную направленность. Ведущее место среди них занимает обработка почвы. В состав биоинженерных сооружений входят различные виды лесных защитных насаждений, а так же простейшие гидротехнические сооружения.

    - Лесосырьевые ресурсы

Село Залиман расположено в лесостепной зоне, для которой характерно преобладание антропогенных модификаций естественной растительности, сформировавшихся в условиях повсеместного хозяйственного освоения территории.

Леса сформированы в основном только в западной части сельского поселения вдоль реки Дон.

Система особо охраняемых природных территорий

На территории Залиманского сельского поселения имеется один памятник природы регионального значения: «Геологический разрез в устье р. Богучарка». Границы и режим охраны памятника утверждены постановлением правительства Воронежской области от 11.11.2015 г. № 867.

| Геологический разрез в устье р. Богучарка | Остатки доисторической макро- и микрофауны в отложениях мела и мергеля в устье р. Богучарка | 1,69 |
| --- | --- | --- |

    - Ландшафтно-рекреационный потенциал

- По набору оцениваемых факторов на территории Залиманского сельского поселения выявлены участки по степени благоприятности для следующих видов хозяйственного освоения:

- - градостроительного (развитие селитебных и производственных территорий в населённых пунктах),

- - рекреационного (в ландшафтно-привлекательных и наиболее ценных природных комплексах за пределами населённых пунктов),

- - сельскохозяйственного (на землях сельскохозяйственного назначения за пределами населённых пунктов).

Природные и техногенные факторы для комплексного анализа территории.

    - Инженерно-геологические условия:

•участки овражной эрозии,

•овражно-балочные территории,

•заболоченные территории,

•выходы меловых пород,

•зоны молодых геодинамически активных разломов с узлами пересечения разнонаправленных разломов.

- Почвенно-растительные условия:

•лесной фонд, государственные лесные полосы,

•леса сельских поселений,

•леса населённых пунктов,

•полезащитные лесопосадки,

•пашни в границах населённого пункта и за его пределами,

•луга.

- В результате анализа комплексной природно-экологической оценки выявлены основные проблемные эколого-экономические зоны.

- К ним относятся:

-Овражно-балочная система, включающая тектонически напряжённые зоны геодинамически активных разломов.

-Затапливаемые территории и водоохранные зоны.

-Нефункционирующая производственная база, требующая реконструктивных мероприятий и организации санитарно-защитных зон.

-Объекты специального назначения, имеющие границы необходимых санитарно-защитных зон согласно СанПиНу.

## 1.5. Анализ реализации мероприятий, изложенных в генеральном плане, за период с 2012 по 2020 годы.

Генеральный план Залиманского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области разработан ООО «Институт строительных проектов» (Санкт-Петербург), утвержден решением Совета народных депутатов Залиманского сельского поселения от 27.08.2012 г. № 101.

В состав Залиманского сельского поселения входит три населенных пункта: село Залиман, хутор Галиёвка, село Грушовое.

Площадь Залиманского сельского поселения составляла 11136 га, в том числе площадь земель населенных пунктов 865 га (в рассматриваемом генеральном плане, после мероприятий по включению в границы населенных пунктов территорий земель сельскохозяйственного назначения, должно было составлять 1049 га). Численность населения по состоянию на 01.01.2009 составляла 3389 человек.

Жилая застройка на территории населенных пунктов была представлена в основном одноэтажными индивидуальными домами с приусадебными участками, малоэтажными жилыми домами до двух этажей.

Основной отраслью экономики Залиманского сельского поселения являлось сельское хозяйство (выращивание и переработка сельскохозяйственных культур, производство и переработка продуктов животноводства), на момент разработки проекта генерального плана большинство сельскохозяйственных предприятий фокусировалось на растениеводстве, в частности на выращивании и переработке подсолнечника. В целом, ситуация на сегодняшний день в этом направлении не изменилась.

Развитие жилой застройки населенных пунктов Залиманского сельского поселения предлагалось за счет увеличения территории населенного пункта с. Залиман (включение в черту населенного пункта территорий под развитие жилищного, в частности малоэтажного, строительства, а также предлагаемых к строительству объектов рекреации – парка отдыха) до 665 га.

Проектное использование территории учитывало оптимизацию и изменение сложившегося функционального использования территорий поселения, что связано c:

- развитием территорий жилой застройки: предусматривается сохранение и доукомплектация существующей индивидуальной застройки, создание полноценных жилых районов, обеспеченных инженерным оборудованием, благоустройством, социальной инфраструктурой;

- формированием комплексов учреждений обслуживания (торгово-бытовой центр, комплекс коммунально-бытового обслуживания);

- размещением  ряда современных объектов транспортной инфраструктуры: открытых автостоянок около объектов культурно-бытового обслуживания (торгово-бытовых центров, комплексов коммунального обслуживания и т.д.), СТО;

- необходимостью увеличения территорий природно-рекреационного назначения и формированием в пределах села «зеленого каркаса» территории поселения, благоприятствующего созданию комфортного микроклимата и разнообразию архитектурно-планировочной структуры населенного пункта.

В использовании земель сельского поселения к  концу расчетного срока произойдут следующие изменения:

- увеличатся  территории:

- жилой застройки на 25 % (с 314 до 394 га) за счёт освоения   под жилищное строительство свободных, неблагоустроенных в настоящее время, территорий;

  - объектов социального и культурно-бытового обслуживания с 4 га до 15 га (в 4 раза) в черте населенного пункта и на 8 га – за его пределами; основной прирост территорий должен произойти за счет строительства спортивных комплексов и сооружений, объектов коммунально-бытового обслуживания, торговых объектов, а также объектов придорожного и автотуристического обслуживания;

  - рекреационного использования, в том числе зеленых насаждений общего пользования (~ 153 га) в черте населенного пункта;

  - улично-дорожной сети на 35 % (с 61 до 84 га) – в существующих границах населенных пунктов и на 20% (с 52 до 63 га) – за их пределами, что будет сопровождаться строительством новых улиц и реконструкцией существующих, а также строительством объектов транспортной инфраструктуры.

- настоящим проектом предусмотрены резервные территории различного назначения:

  - в пределах населенного пункта: резерв жилой индивидуальной застройки (6 га), жилой малоэтажной застройки – 14 га, территорий сельскохозяйственного использования (питомник для выращивания семенных культур) – 55 га.

  - за пределами населенных пунктов: резерв производственных и коммунально-складских территорий (4га), резерв общественно-деловых территорий (6 га) – развитие придорожной территории трассы М4 «Дон».

Решением Совета народных депутатов Залиманского сельского поселения с. Залиман, утверждены решением Совета народных депутатов Богучарского муниципального района Воронежской области от 31.03.2016 № 37. Границы населенного пункта х. Галиёвка утверждены решением Совета народных депутатов Богучарского муниципального района Воронежской области от 07.12.2017 № 1. Сведения о границе с. Залиман внесены в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Решением Совета народных депутатов Залиманского сельского поселения от 26.12.2017 № 166 в генеральный план Залиманского сельского поселения Богучарского муниципального района были внесены изменения в части:

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перевод двух земельных участков общей площадью 37 га с кадастровыми номерами: 36:03:5300009:168 и 36:03:5200015:134 из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности и иного специального назначения в порядке, установленном Федеральным законом от 21.12.2004 г. №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», с целью развития предпринимательской деятельности и размещения логистических объектов и объектов придорожного сервиса. | Первая очередь (не реализовано) |
| 2 | Перевод трех земельных участков общей площадью 10,7 га с кадастровыми номерами: 36:03:5200015:131, 36:03:5200015:182 и 36:03:5200015:180 из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности и иного специального назначения в порядке, установленном Федеральным законом от 21.12.2004 г. №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», с целью расширения завода растительных масел. | Первая очередь (не реализовано) |
| 3 | Перевод земельного участка общей площадью 1,5 га с кадастровым номером 36:03:5200015:136 из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности и иного специального назначения в порядке, установленном Федеральным законом от 21.12.2004 г. №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», с целью строительства многофункционального комплекса АЗС. | Первая очередь (реализовано) |
| 4 | Перевод земельного участка общей площадью 25 га с кадастровым номером 36:03:5200015:185 из земель сельскохозяйственного назначения в земли обороны и безопасности в порядке, установленном Федеральным законом от 21.12.2004 г. №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую». | Первая очередь (реализовано) |
| 5 | Перевод 2х земельных участков общей площадью 29,2 га с кадастровыми номерами 36:03:5200015:188 и 36:03:5200015:171 из земель сельскохозяйственного назначения в земли обороны и безопасности в порядке, установленном Федеральным законом от 21.12.2004 г. №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую». | Первая очередь (реализовано) |
| 6 | Перевод земельного участка общей площадью 6,9 га, на котором планируется размещение межмуниципального отходоперерабатывающего комплекса (МОК), из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности и иного специального назначения в порядке, установленном Федеральным законом от 21.12.2004 г. №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую». | (не реализовано) |

Выводы:

Мероприятия, заложенные в генеральном плане Залиманского сельского поселения, частично были реализованы. На сегодняшний день, в связи с изменением законодательной базы и градостроительных задач, возможно в какой-то мере использование не осуществленных проектных предложений.

## 1.6. Население и демография.

Население, его динамика и возрастная структура являются важнейшими социально-экономическими показателями, влияющими на сбалансированное и устойчивое развитие территории поселения. Демографическая структура и состав населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит, и трудовой потенциал той или иной территории.

При разработке данного раздела учтены материалы Паспортов Залиманского сельского поселения за 2016-2020 г.г.

По состоянию на 01.01.2021 г. численность населения Залиманского сельского поселения составила 5294 человека. (По данным паспорта муниципального образования).

В соответствии с данными, предоставленными администрацией Залиманского сельского поселения, общая численность населения по состоянию на 01.01.2021г. составляет 5294 человека, в том числе по населенным пунктам:

- село Залиман – 4594 человека;

- хутор Галиевка  – 554 человека;

- село Грушовое – 146 человек.

Динамика возрастной структуры населения

| Наименование показателей | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Численность населения моложе трудоспособного возраста, всего чел./% | 870/20,1 | 879/18,7 | 879/19,7 | 917/19,1 | 1015/19,2 |
| Численность населения трудоспособного возраста, всего чел./% | 2542/58,6 | 2910/65,0 | 3154/61,9 | 3374/63,2 | 3357/63,4 |
| Численность населения старше трудоспособного возраста, всего чел.% | 922/21,3 | 922/16,3 | 922/18,4 | 922/17,7 | 922/17,4 |
| Итого (чел./%): | 4334/ 100,0 | 4711/ 100,0 | 5001/ 100,0 | 5213/ 100,0 | 5294/ 100,0 |

Доля детей в общей возрастной структуре на 01.01.2021 год составила 19,2%.

Высока доля населения в возрасте старше трудоспособного – 17,4%.

Возрастная структура населения относится к прогрессивному типу, при которой доля лиц моложе трудоспособного возраста превышает долю старше трудоспособного возраста населения в среднем на 1,1 раза.

Численность населения в трудоспособном возрасте составила 63,4% за 2020 г. и возросла на 4,8% за период 2016-2020 г.г., что объясняется притоком населения данной возрастной группы из г. Богучар.

Динамика численности населения Залиманского сельского поселения

| Наименование показателей | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Численность постоянного населения, всего, чел. | 4334 | 4711 | 5001 | 5213 | 5294 |
| Число родившихся - всего, чел. | 22 | 46 | 45 | 55 | 68 |
| Число умерших - всего, чел. | 51 | 38 | 45 | 44 | 46 |
| Естественный прирост (убыль) населения (+, -), чел. | -29 | +8 | 0 | +11 | +22 |
| Миграция: |  |  |  |  |  |
| Число прибывших - всего, чел. | 1193 | 492 | 399 | 347 | 169 |
| Число выбывших - всего, чел. | 123 | 123 | 109 | 146 | 110 |
| Миграционный прирост (убыль) населения (+, -), чел. | +1070 | +369 | +290 | +201 | +59 |
| Общий прирост (убыль) населения (+, -), чел. | +1041 | +377 | +290 | 212 | +81 |

Для динамики численности населения последних лет (2016-2020 г.г.) Залиманского сельского поселения характерны положительные показатели. За анализируемый период она увеличилась на 15,3 % относительно средней численности населения.

Коэффициент рождаемости колеблется в пределах 5,1-12,8‰, а коэффициент смертности – 11,8-8,1‰. Необходимо отметить, что показатели рождаемости в Залиманском сельском поселении незначительно превышают показатели смертности. Коэффициент смертности оставался практически неизменным за рассматриваемый период.

В современных условиях миграция играет важную роль в формировании численности населения. По сути, она является единственно возможным источником, компенсирующим естественную убыль населения, а также оказывает весомое влияние на формирование половозрастной структуры.

Коэффициент миграционного прироста населения имеет высокие показатели. В 2016 г. он составлял 275,3 ‰, в 2017г. – 104,4‰, что объясняется непосредственной близотью Залиманского сельского поселения к г. Богучар (2,7 км). В настоящее время показатели миграционнного прироста снижаются и составляют 79,8-31,9‰ за период 2018-2020 г.г., что говорит о том, что резкий рост числа прибывших носил временный характер.

Коэффициент миграционного оттока населения имеет стабильные показатели и колеблется в перделах 28,4-20,8 ‰ за 2017-2020 г.г.

Старение населения и изменение его возрастной структуры находят отражение в изменении показателя демографической нагрузки: соотношения численности населения трудоспособного и нетрудоспособного возраста. Высокая демографическая нагрузка это весьма острая социально-демографическая и экономическая проблема, так как со снижением рождаемости и ростом продолжительности жизни усиливается «давление» на трудоспособное население за счет лиц пожилого возраста.

Таким образом, демографические процессы, сложившиеся в поселении за рассматриваемый период в сочетании с увеличением абсолютной численности людей старших возрастов сделали процесс демографического старения населения поселения практически необратимым.

Трудовые ресурсы и занятость населения

Показатели по структуре трудовых ресурсов поселения.

| № п/п | Наименование показателей | Един. измерен. | 2019 год | 2020год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трудовые ресурсы | чел./% | 3374/ 100,0 | 3436/ 100,0 |
| 2 | Число занятых в отраслях экономики пенсионеров и подростков | -//- | 79/ 2,4 | 79/ 2,3 |
| 3 | Численность населения в трудоспособном возрасте | чел./% | 3295/ 97,7 | 3357/ 97,7 |
| 4 | Количество работающих в отраслях экономики | -//- | 3020/ 89,5 | 3070/ 89,3 |
| 5 | Общая численность безработных | чел./% | 226/ 6,7 | 226/ 6,6 |

Численность трудовых ресурсов сократилась на 62 чел. или 1,8% в период 2019-2020 г.г.

Общая численность безработных по поселению по состоянию на 2020 год составила 226 человек. Безработных граждан, официально зарегистрированных в службе занятости – 20 чел., что составляет 0,6% от показателя трудовых ресурсов.

Для сдерживания в перспективе показателя безработицы по поселению необходимо дальнейшее развитие экономической и социальной сфер.

Занятость трудоспособного населения по видам экономической деятельности

| Наименование показателей | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Численность работников – всего, чел. | 2542 | 2910 | 3154 | 3374 | 3070 |
| Сельское хозяйство | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | 834 | 910 | 1154 | 1374 | 1340 |
| Образование | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (в т.ч. жители соседних муниципальных образований) | 277 | 277 | 277 | 277 | 299 |
| Строительство | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Обрабатывающие производства | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Транспорт и связь | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Гостиницы и рестораны | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Финансовая деятельность | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |

Наибольший удельный вес всех занятых в экономике поселения составляют занятые в сфере государственного управления и обеспечение военной безопасности, социального страхования и в сфере сельского хозяйства – 70,2 % от общей численности работников. С 2016 г. этот показатель вырос в 1,6 раза.

Вывод

Проведенный анализ демографической ситуации в Залиманском сельском поселении показывает, что наблюдается стабильное увеличение численности населения. Показатель рождаемости превышает показатель смертности, либо их количество равно. Прирост населения по большей степени связан с миграцией населения. Ежегодный стабильный приток позволил стабильно увеличиваться населению в среднем на 250 человек/год.

Таким образом, Залиманское сельское поселение относится к прогрессивному типу.

Учитывая соразмерность происходящих естественных процессов и миграционную подвижность, привлечение и сохранение на территории сельского поселения молодых поколений сможет способствовать дальнейшему сохранению трудовых ресурсов и возобновлению демографического потенциала на отдаленную перспективу. Также для улучшения демографической ситуации в Залиманском сельском поселении необходимо проведение целого комплекса социально-экономических мероприятий, которые будут направлены на разные аспекты, определяющие демографическое развитие, такие как сокращение общего уровня смертности (в том числе и от социально-значимых заболеваний и внешних причин), укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков, сокращение уровня материнской и младенческой смертности, сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни, создание условий для ведения здорового образа жизни, повышение уровня рождаемости, укрепление института семьи, возрождение и сохранение традиций крепких семейных отношений, поддержку материнства и детства, улучшение миграционной ситуации. Для снижения уровня безработицы необходимо повышение конкурентоспособности и профессиональной мобильности ищущих работу, в том числе безработных граждан на рынке труда.

## 1.7. Экономическая база и анализ бюджета

Эффективность производства является ключевым фактором жизнеспособности предприятий, необходимым условием расширенного воспроизводства в сельских поселениях в целях сбалансированного территориального развития.

Создание экономического механизма саморазвития сельского поселения, формирование бюджетов органов местного самоуправления на основе надёжных источников финансирования  являются целью успешного функционирования сельского поселения как административно-территориальной единицы.

Рассматривая экономический потенциал сельского поселения, следует отметить его аграрную и рекреационную направленность. Основа сельского хозяйства – выращивание зерновых культур, развитию которого способствуют благоприятные агроклиматические условия и высокое плодородие почв, и животноводство.

Сельское хозяйство является основной отраслью экономики Залиманского сельского поселения.

На территории Залиманского сельского поселения действует два промышленных предприятия, отраслью которых является – промышленность строительных материалов.

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия Залиманского сельского поселения

| № п/п | Наименование организации | Адрес местоположения | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «Дорожно-строительная механизированная колонна Богучарская» 36:03:5200015:7 | Воронежская обл., Богучарский р-н, в 1000 м на юго-запад от 738 км. по направлению Ростовской трассы вблизи н.п. Вишневый | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей, производство товарного бетона |
|  | Асфальтобетонный завод | Магистраль М4 Дон -1-Богучар-Петропавловка, 1 (36:03:5300009:14) | Производство изделий из асфальта или аналогичных материалов |
|  | ООО «Галиевский элеватор» | х. Галиевка, ул. Школьная, 24 | Хранение и складирование зерна |
|  | ООО «Богучарская СССФ НИИ масличных культур | с. Залиман, ул. Малаховского, 217 г» (36:03:5300008:271, 36:03:5300009:142, 36:03:5300002:45) | Выращивание семян масличных культур |
|  | ООО «Агроспутник» | с. Залиман, ул. Жлобы, 10А, 10Б, 10Д | Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина |
|  | ООО «Монолит» | С. Залиман, ул. Малаховского, 121Б | Выращивание зерновых культур |
|  | КХ «Колосок» (Арендатор) | г. Богучар, ул. Рубцова, 20 (36:03:5300008:273; 36:03:5300013:19; 36:03:5300008:274; 36:03:5300009:145; 36:03:5300013:18; 36:03:5300008:272; 36:03:5300009:146; 36:03:5300013:20; 36:03:5200014:227; 36:03:5200014:221; 36:03:5300009:147; 36:03:5300013:21) | Выращивание зерновых культур |
|  | ИП глава КФХ Висханов З.З. (Арендатор) | с. Вервековка, ул. Пролетарская,27 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур |
|  | ИП глава КФХ Бережной Н.В. (Арендатор) | г. Богучар, пер. Зеленый, 24 | Выращивание зерновых культур |
|  | ИП глава КФХ Улинич Г.А. (Арендатор) | с. Залиман, ул. Маяковского, 2 | Выращивание зерновых и зернобобовых культур |
|  | ИП глава КФХ Котенко С.П. (Арендатор) | с. Залиман, ул. Луговая, 13 | Выращивание зерновых культур |
|  | ИП глава КФХ Улинич Г.А. (Арендатор) | с. Залиман, ул. Маяковского, 2 | Выращивание зерновых культур |
|  | ИП глава КФХ Янченко А.И. (Арендатор) | с. Залиман, ул. Пролетарская, 33 (36:03:5300013:22; 36:03:5300013:23; 36:03:5300010:132; 36:03:5300013:25; 36:03:5300013:24; 36:03:5300010:133.) | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур |
| - 2 | ИП глава КФХ Тищенко А.В. (Арендатор) | с. Купянка, ул. Гагарина, 58 | Выращивание зерновых культур |
|  | ООО «Агросоюз» (Арендатор) | Вишневый, ул. Гвардейская, 26 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур |
|  | ИП Золотарев Петр Викторович | с. Залиман, ул. Павших Партизан, 7 (36:03:0700015:114) | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока |
|  | ИП Писляков Роман Владимирович | с. Грушовое, ул. Кольцевая, 6 (36:03:0900008:8) | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока |
|  | ИП Амаева Рагимат Баймирзаевна | с. Грушовое, ул. Подгорная, 31 | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока |
|  | ИП глава КФХ Улинич Г.А. | с. Залиман, ул. Маяковского, 2 | Выращивание зерновых и зернобобовых культур |

Анализ бюджета поселения

Одной из основных задач экономического  развития поселения является выполнение доходной части бюджета, без которой невозможно развитие территории муниципального образования.

Бюджет муниципального образования

| № п/п | Наименование показателей | Един. измерен. | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доходы местного бюджета (включая безвозмездные поступления и доходы от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности) - всего | тыс.руб. | 11442,0 | 11659,2 |
| 1.1 | Налоги на прибыль, доходы | тыс.руб. | 375,2 | 546,0 |
| 1.2 | Налоги на совокупный доход | тыс.руб. | 109,5 | 65,4 |
| 1.3 | Налоги на имущество | тыс.руб. | 4124,0 | 4035,0 |
| 1.4 | Государственная пошлина | тыс.руб. | 22,3 | 13,6 |
| 1.5 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | тыс.руб. | 6,2 | 4,0 |
| 1.6 | Прочие налоговые доходы | тыс.руб. | 3,2 | 126,7 |
| 1.7 | Безвозмездные поступления | тыс.руб. | 6801,5 | 6868,5 |
|  | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | тыс.руб. | 6801,5 | 6868,5 |
|  | - Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | тыс.руб. | 3717,1 | 4127,2 |
|  | - Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | тыс.руб. | 196,9 | 220,1 |
|  | - Прочие межбюджетные трансферты | тыс.руб. | 50,0 | 2371,2 |
|  | - Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | тыс.руб. | 2677,5 | - |
|  | - Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | тыс.руб. | 10,0 | - |
|  | - Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | тыс.руб. | 150,0 | 150,0 |
|  | Из общей величины доходов - собственные доходы | тыс.руб. | 4640,5 | 4790,7 |
| 2 | Расходы местного бюджета - всего | тыс.руб. | 11295,2 | 10902,1 |
|  | - Общегосударственные вопросы | тыс.руб. | 4329,3 | 3849,4 |
|  | - Другие общегосударственные вопросы | тыс.руб. | 142,4 | - |
|  | - Национальная оборона | тыс.руб. | 196,9 | 220,1 |
|  | - Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | тыс.руб. | - | 111,4 |
|  | - Национальная экономика | тыс.руб. | 2699,6 | 1587,9 |
|  | - Жилищно-коммунальное хозяйство | тыс.руб. | 1432,0 | 2483,7 |
|  | - Культура, кинематография | тыс.руб. | 2367,0 | 2513,2 |
|  | - Социальная политика | тыс.руб. | 128,0 | 136,4 |
| 3 | Профицит (+), дефицит (-) | тыс.руб. | +146,6 | +757,1 |

Собственные доходы бюджета Залиманского сельского поселения составляют 40,5% в 2019г. и 41,1 % в 2020г. его доходной части. Эти данные говорят о высокой дотационности бюджета. Стоит указать, что регулирование процесса формирования доходов с помощью межбюджетных трансфертов приводит к снижению бюджетной активности органов власти.

В связи с этим необходимо: повышать социально-экономическое развитие территории; осуществлять контроль над оформлением земельных участков в собственность; регулярно и своевременно обновлять сведения, необходимые для начисления местных налогов, активизировать работу по легализации заработной платы; принимать меры административного воздействия в отношении недоимщиков по местным налогам.

По результатам анализа, проведенного в пункте 1.6, выявлено следующее:

- на территории поселения имеется недействующее сельскохозяйственное предприятие ООО «Богучарский ЗРМ»;

- на действующих предприятиях недостаточное количество рабочих мест для сдерживания уровня безработицы;

- необходимы увеличение и оптимизация предприятий по переработке производимой сельскохозяйственной продукции;

- не созданы благоприятные условия для развития предприятий малого бизнеса;

- Значительной проблемой является высокая дотационность бюджета Залиманского сельского поселения.

Вывод:

Проведенный анализ исполнения бюджета Залиманского сельского поселения за 2016-2020 годы свидетельствует о том что, несмотря на то, что с каждым годом налоговые поступления в бюджет растут, к сожалению, они не обеспечивают формирование доходной части местного бюджета, достаточной для решения вопросов местного значения, закрепленных за поселением.

В связи с этим необходимо: повышать социально-экономическое развитие территории; осуществлять контроль над оформлением земельных участков в собственность; регулярно и своевременно обновлять сведения, необходимые для начисления местных налогов, активизировать работу по легализации заработной платы; принимать меры административного воздействия в отношении недоимщиков по местным налогам.

## 1.8. Земельный фонд и категории земель

Общая площадь земель Залиманского сельского поселения по данным паспорта муниципального образования на 2021 год составляет 11136 га. В соответствии с законом Воронежской области от 02.12.2004 года № 63-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Воронежской области». Общая площадь в границах сельского поселения составляет 11176 га.

В Залиманском сельском поселении структура земельного фонда характеризуется высоким удельным весом земель сельскохозяйственного назначения, а именно 80% от общей площади земель в границах сельского поселения.

Ниже приводится таблица, где представлены данные о распределении земель Залиманского сельского поселения по категориям в соответствии с данными паспорта муниципального образования по состоянию на 1 января 2021 года:

| №п/п | Категории | га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Земли населенных пунктов | 783 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: | 7064 |
|  | -пашня -сенокосы -пастбища -многолетние насаждения | 4875 616 1573 - |
| 3 | Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны | 61,8 |
| 4 | Земли запаса | 481 |
| 5 | Земли лесного фонда | 193 |
| 6 | Земли водного фонда | 40 |
| 7 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - |

Так как общая площадь территории Залиманского сельского поселения увеличилась в соответствии с изменениями закона Воронежской области от 02.12.2004 года № 63-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Воронежской области» возникает необходимость в актуализации сведений раздела «Земельные ресурсы» муниципального паспорта.

В процессе выполнения работ по подготовке проекта изменений генерального плана Залиманского сельского поселения был произведен подсчет площадей земель по категориям картографическим методом при использовании геоинформационной системы ПАНОРАМА 2012, а также с использованием сведений, содержащихся в ЕГРН.

Результаты подсчета площадей земель по категориям на территории Залиманского сельского поселения, произведенного картографическим методом и с учетом сведений ЕГРН

| № п/п | Наименование показателя | 2020 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования, всего, га | 11176 |
| 2 | Общая площадь населенных пунктов, всего, га | 909 |
| 3 | Земли сельскохозяйственного назначения, всего, га | 8664 |
| 4 | Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны, всего, га | 335 |
| 5 | Земли особо охраняемых территорий и объектов, га | - |
| 6 | Земли лесного фонда, всего, га | 1258 |
| 7 | Земли водного фонда, всего, га | - |
| 8 | Земли запаса, всего, га | - |

### 1.8.1. Земли населенных пунктов

В соответствии с п. 1 ст. 83 Земельного кодекса РФ, землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Одновременно с установлением категории земель населенных пунктов вводится и новое определение границ этих земель. В соответствии с п.2 ст.83 Земельного кодекса РФ границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий.

В соответствии с Земельным кодексом РФ земельные участки могут находиться в собственности граждан и юридических лиц (частной собственности), муниципальных образований, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации. Государственной собственностью являются земли, не находящиеся в собственности граждан, юридических лиц или муниципальных образований. Разграничение государственной собственности на землю на земли федеральной собственности, собственности субъектов федерации, собственности муниципальных образований осуществляется в соответствии с порядком, установленным земельным законодательством.

На территории Залиманского сельского поселения расположены три населенных пункта: село Залиман, село Грушовое, хутор Галиёвка.

Решением Совета народных депутатов Залиманского сельского поселения от 27.08.2012 № 101 утвержден генеральный план поселения.

Позднее в составе генерального плана были установлены границы населенного пункта с. Залиман и х. Галиёвка утверждены решением Совета народных депутатов Богучарского муниципального района Воронежской области от 31.03.2016 № 37. Сведения о границе с. Залиман внесены в ЕГРН.

Границы с. Грушовое не установлены и сведения о них не внесены в ЕГРН.

С учетом изложенного выше, общая площадь земель в границах населенных пунктов на территории Залиманского сельского поселения составляет 909 га, в том числе:

• с. Залиман — 513,2 га;

• с. Грушовое — 233,5 га;

• х. Галиёвка — 162,3 га;

Выводы:

Требуются мероприятия по приведению в соответствие учётной документации после утверждения генерального плана и внесения сведений о границах населенных пунктов в ЕГРН.

### 1.8.2. Земли сельскохозяйственного назначения

Согласно п. 1 ст. 77 Земельного кодекса Российской Федерации (ЗК РФ) землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от негативного воздействия, водными объектами (в том числе прудами, образованными водоподпорными сооружениями на водотоках и используемыми для целей осуществления прудовой аквакультуры), а также зданиями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

В соответствии со ст. 78 ЗК РФ земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей, а также для целей аквакультуры (рыбоводства):

- крестьянскими (фермерскими) хозяйствами для осуществления их деятельности, гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства, садоводство, животноводство, огородничество;

- хозяйственными товариществами и обществами, производственными кооперативами, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, иными коммерческими организациями;

- некоммерческими организациями, в том числе потребительскими кооперативами, религиозными организациями;

- казачьими обществами;

- опытно-производственными, учебными, учебно-опытными и учебно-производственными подразделениями научных организаций, образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров в области сельского хозяйства, и общеобразовательных организаций;

- общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации для сохранения и развития их традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов.

В соответствии с данными паспорта Залиманского сельского поселения общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в границах сельского поселения составляет 7064 га, в том числе: пашни — 4875 га, сенокосы — 616 га, пастбища — 1573 га. Однако в  соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРН, показатель площади земель сельскохозяйственного назначения составляет 8664 га. Именно этот показатель будет отражен в технико-экономических показателях, в разделе современное состояние.

### 1.8.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

В соответствии со ст. 87 Земельного кодекса РФ, землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации (далее - земли промышленности и иного специального назначения).

Земли промышленности и иного специального назначения в зависимости от характера специальных задач, для решения которых они используются или предназначены, подразделяются на:

  - земли промышленности;

  - земли энергетики;

  - земли транспорта;

  - земли связи, радиовещания, телевидения, информатики;

  - земли для обеспечения космической деятельности;

  - земли обороны и безопасности;

  - земли иного специального назначения.

В паспорте муниципального образования общая площадь земель промышленности и иного специального назначения на территории Залиманского сельского поселения 61,8 га. В соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРН, этот показатель составляет 335 га.

Для расчетов технико-экономических показателей генерального плана будет применяться показатель в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРН.

### 1.8.4. Земли особо охраняемых территорий и объектов

В соответствии со статьей 94 Земельного кодекса РФ к 1. К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

1) особо охраняемых природных территорий;

2) природоохранного назначения;

3) рекреационного назначения;

4) историко-культурного назначения;

5) особо ценные земли.

Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий федерального значения, порядок использования и охраны земель особо охраняемых территорий федерального значения устанавливаются Правительством Российской Федерации на основании федеральных законов.

Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий регионального и местного значения, порядок использования и охраны земель особо охраняемых территорий регионального и местного значения устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Земли особо охраняемых природных территорий, земли, занятые объектами культурного наследия Российской Федерации, используются для соответствующих целей. Использование этих земель для иных целей ограничивается или запрещается в случаях, установленных Земельным Кодексом РФ, федеральными законами.

На территории Залиманского сельского поселения земли особо охраняемых территорий отсутствуют.

### 1.8.5. Земли лесного фонда

Одной из характерных черт Градостроительного кодекса РФ в области территориального планирования является его тесная увязка с положениями Земельного, Лесного, Водного кодексов РФ, с введением которых отдельные положения Градостроительного кодекса корректируются.

Согласно статье 101 Земельного кодекса РФ к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). На территории Залиманского сельского поселения, согласно предоставленному администрацией паспорту сельского поселения, площадь земель лесного фонда составляет 193 га. Тогда как в соответствии со сведениями ЕГРН данная площадь существенно отличается и составляет 1258 га.

### 1.8.6. Земли водного фонда

В соответствии со ст. 102 ЗК РФ к землям водного фонда относятся земли, на которых находятся поверхностные водные объекты.

На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется образование земельных участков.

В целях строительства водохранилищ и иных искусственных водных объектов осуществляется резервирование земель.

Порядок использования и охраны земель водного фонда определяется Земельным кодексом и водным законодательством.

Согласно ст. 1 Водного кодекса РФ водный фонд - совокупность водных объектов в пределах территории Российской Федерации; водный объект - природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и признаки водного режима.

Вопросы использования и охраны земель Водного фонда не рассматриваются в документах территориального планирования и регулируются исключительно положениями Водного кодекса.

На территории Залиманского сельского поселения, согласно предоставленному администрацией паспорту сельского поселения, земли водного фонда 40 га.

### 1.8.7. Земли запаса

К землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель, формируемого в соответствии со статьей 80 Земельного кодекса РФ.

Использование земель запаса допускается после перевода их в другую категорию, за исключением случаев, если земли запаса включены в границы охотничьих угодий, случаев выполнения работ, связанных с пользованием недрами на таких землях, и иных предусмотренных федеральными законами случаев.

На территории Залиманского сельского поселения земли запаса отсутствуют.

### 1.9 Функциональное зонирование территории Залиманского сельского поселения

Функциональные зоны – зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Функциональное зонирование территории населенных пунктов Залиманского сельского поселения является одним из базовых инструментов регулирования территориального развития поселения, определяющим хозяйственно-градостроительную направленность использования территорий МО. Генеральным планом определены количество и номенклатура функциональных зон. Параметры функциональных зон проектом установлены на основе результатов комплексной оценки территории и анализа социально-экономической ситуации в населенных пунктах Залиманского сельского поселения.

Функциональные зоны в существующих границах населенных пунктов Залиманского сельского поселения определяются по фактическому использованию.

На территории населенных пунктов — село Залиман, село Грушовое, хутор Галиёвка определены следующие функциональные зоны:

- жилые зоны, в состав которых входят: зона индивидуальной жилой застройки;

- общественно-деловые зоны;

- производственные зоны;

- зоны инженерной инфраструктуры;

- зоны транспортной инфраструктуры;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- производственные зоны сельскохозяйственных предприятий;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны кладбищ;

- зоны складирования и захоронения отходов;

- водные объекты.

| № п/п | Наименование функциональной зоны на карте | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| село Залиман |  |  |
| 1 | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 221 |
| 2 | Общественно-деловые зоны | 1,8 |
| 3 | Производственные зоны | 15 |
| 4 | Зоны инженерной инфраструктуры | 3 |
| 5 | Зоны транспортной инфраструктуры | 31,5 |
| 6 | Зоны сельскохозяйственного использования | 160,4 |
| 7 | Производственные зоны сельскохозяйственных предприятий | 45,7 |
| 8 | Коммунально-складские зоны | 1,7 |
| 9 | Зоны рекреационного назначения | 7 |
| 10 | Зоны озелененных территорий специального назначения | 33,4 |
| 11 | Водные объекты | 0,9 |
| ИТОГО |  | 521,6 |
| село Грушовое |  |  |
| 12 | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 102,1 |
| 13 | Общественно-деловые зоны | 1,26 |
| 14 | Зоны транспортной инфраструктуры | 7,72 |
| 15 | Зоны инженерной инфраструктуры | 1 |
| 16 | Зоны сельскохозяйственного использования | 11,8 |
| 17 | Производственные зоны сельскохозяйственных предприятий | 108,8 |
| 18 | Зоны кладбищ | 1 |
| ИТОГО |  | 235,35 |
| хутор Галиёвка |  |  |
| 19 | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 65 |
| 20 | Общественно-деловые зоны | 2,08 |
| 21 | Зоны транспортной инфраструктуры | 14 |
| 22 | Зоны сельскохозяйственного использования | 44 |
| 23 | Коммунально-складские зоны | 2 |
| 24 | Производственные зоны сельскохозяйственных предприятий | 8,3 |
| 25 | Зоны озелененных территорий специального назначения | 28 |
| 26 | Зоны кладбищ | 0,8 |
| ИТОГО |  | 163,47 |

Жилые зоны

Жилые зоны предназначены для застройки жилыми зданиями с целью создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

Жилые зоны дифференцируются по типам, этажности и плотности застройки. Тип и этажность жилой застройки определяются в соответствии с местными особенностями, в том числе социально-демографическими, климатическими, бытовыми, а также с действующими архитектурно-градостроительными, санитарно-гигиеническими, противопожарными и другими требованиями, предъявляемыми к жилой среде, с учетом возможности развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

В состав жилых зон на территории населённых пунктов Залиманского сельского поселения включаются:

- зона индивидуальной жилой застройки – до 3 этажей, включая мансарду.

Общественно-деловые зоны

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан и обеспеченных доступностью для маломобильных групп населения (МГН).

В перечень объектов недвижимости, разрешенных к размещению в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, общежития, подземные или многоэтажные гаражи (гаражи-стоянки).

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки перечисленными и иными предназначенными для общественного использования объектами согласно градостроительным регламентам, устанавливаемым в правилах землепользования и застройки, при условии соблюдения технических регламентов и иных нормативных требований.

Общественно-деловые зоны настоящим Генеральным планом устанавливаются в границах населенных пунктов с. Залиман, х. Галиёвка, с. Грушовое.

Производственные зоны

Земельные участки в составе производственных зон предназначены для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными предусмотренными для этих целей производственными объектами согласно градостроительным регламентам, устанавливаемым в правилах землепользования и застройки.

Настоящим Генеральным планом устанавливаются:

- производственные зоны (в с. Залиман);

- коммунально-складские зоны (в с. Залиман, х. Галиёвка);

- производственные зоны сельскохозяйственных предприятий (в с. Залиман, х. Галиёвка, с. Грушовое).

В отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых производственных и коммунально-складских объектов, являющихся источниками негативного воздействия на среду обитания человека, в случае формирования за контурами таких объектов химического, физического, биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования, в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» устанавливаются санитарно-защитные зоны.

Зоны инженерной инфраструктуры

В зоне инженерной инфраструктуры размещаются:

- объекты водоснабжения;

- объекты водоотведения;

- объекты теплоснабжения;

- объекты газоснабжения;

- объекты электроснабжения;

- объекты связи;

- объекты инженерной инфраструктуры иных видов.

Настоящим Генеральным планом зоны инженерной инфраструктуры устанавливаются в с. Залиман, с. Грушовое.

Зоны транспортной инфраструктуры

В зоне инженерной инфраструктуры размещаются:

- объекты автомобильного транспорта;

- объекты железнодорожного транспорта;

- объекты воздушного транспорта;

- объекты водного транспорта;

- объекты трубопроводного транспорта;

- объекты транспортной инфраструктуры иных видов;

- улично-дорожная сеть;

- стоянки и парковки автотранспорта;

- объекты по обслуживанию автотранспорта;

- АЗС и АГЗС.

Настоящим Генеральным планом зоны транспортной инфраструктуры устанавливаются в границах всех населенных пунктов Залиманского сельского поселения.

Зоны сельскохозяйственного использования

В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться:

- пашни, сенокосы, пастбища, залежи, многолетние насаждениями (сады, виноградники и др.);

- зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, растениеводства, садоводства, личного подсобного хозяйства.

Настоящим Генеральным планом зоны сельскохозяйственного использования устанавливаются в границах всех населенных пунктов Залиманского сельского поселения.

Производственные зоны сельскохозяйственных предприятий

Производственные зоны сельскохозяйственных предприятий:

- объекты по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, определяемой в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.07.2006 № 458 «Об отнесении видов продукции к сельскохозяйственной продукции и к продукции первичной переработки, произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного производства»;

- объекты, сооружения, связанные с разведением сельскохозяйственных животных и птицы, производством кормов;

- объекты, связанные с производством продукции животноводства, разведением племенных животных, производством и использованием племенной продукции (материала), зданий, сооружений, используемые для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции;

- объекты, связанные с разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих, здания, сооружения, используемые для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства;

- размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства.

Настоящим Генеральным планом зоны сельскохозяйственных предприятий устанавливаются в с. Залиман, х. Галиёвка, с. Грушовое.

Зоны рекреационного назначения

Земельные участки в составе рекреационных зон, в том числе земельные участки, занятые городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, используются для отдыха граждан и туризма, занятий физической культурой и спортом.

На территории рекреационных зон не допускается строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения.

Настоящим Генеральным планом зоны рекреационного назначения устанавливаются в с. Залиман.

Зоны озелененных территорий специального назначения

Представляет собой зону естественного ландшафта, природных территорий и защитного озеленения.

Настоящим Генеральным планом зоны озелененных территорий специального назначения устанавливаются в с. Залиман, х. Галиёвка.

Зоны кладбищ

Предназначены для размещения кладбищ, крематориев и мест захоронения, размещение соответствующих культовых сооружений, осуществления деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения.

Настоящим Генеральным планом зоны кладбищ устанавливаются в х. Галиёвка и за границами населенных пунктов.

Водные объекты реки, ручьи, пруды, озера и пр. поверхностные водные объекты.

### 1.9.3. Зоны ограничений и зоны с особыми условиями использования территории

При разработке Генерального плана сельского поселения необходимо учитывать наличие зон, оказывающих влияние на развитие территории, к которым относятся зоны с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ).

В соответствии со ст. 104 земельного кодекса Российской федерации (ЗК РФ):

«1. Зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются в следующих целях:

1) защита жизни и здоровья граждан;

2) безопасная эксплуатация объектов транспорта, связи, энергетики, объектов обороны страны и безопасности государства;

3) обеспечение сохранности объектов культурного наследия;

4) охрана окружающей среды, в том числе защита и сохранение природных лечебных ресурсов, предотвращение загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, сохранение среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира;

5) обеспечение обороны страны и безопасности государства.

2. В целях, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, в границах зон с особыми условиями использования территорий устанавливаются ограничения использования земельных участков, которые распространяются на все, что находится над и под поверхностью земель, если иное не предусмотрено законами о недрах, воздушным и водным законодательством, и ограничивают или запрещают размещение и (или) использование расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества и (или) ограничивают или запрещают использование земельных участков для осуществления иных видов деятельности, которые несовместимы с целями установления зон с особыми условиями использования территорий.

3. Земельные участки, включенные в границы зон с особыми условиями использования территорий, у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются, если иное не предусмотрено федеральным законом».

В соответствии с п. 8 ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации       (ГРк РФ) зоны с особыми условиями использования территорий подлежат отображению в материалах по обоснованию генерального плана в виде карт.

Так же положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане, включает в себя сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.

Виды зон с особыми условиями использования территории приведены в перечне, указанном в ст. 105 ЗК РФ.

На территории Залиманского сельского поселения имеются следующие ЗОУИТ:

1) защитная зона объекта культурного наследия;

2) охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии);

3) придорожные полосы автомобильных дорог;

4) охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и  нефтепродукто-проводов, аммиакопроводов);

5) охранная зона линий и сооружений связи;

6) водоохранная зона;

7) прибрежная защитная полоса;

8) зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-снабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны;

9) зоны затопления и подтопления;

10) санитарно-защитная зона;

11) зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубо-проводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов).

      - Зоны охраны объектов культурного наследия и защитные зоны объектов культурного наследия.

Согласно ст. 3 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территориях муниципальных образований.

Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является одной из приоритетных задач государства (абз. 4 преамбулы к Федеральному закону от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Закон об объектах культурного наследия)). Для выполнения этих задач законодательством предусмотрен комплекс мер, направленных на выявление, учет и сохранение объектов культурного наследия.

Объекты культурного наследия, включенные в реестр, и выявленные объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера (в случае, если интерьер объекта культурного наследия относится к его предмету охраны), нарушения установленного порядка их использования, незаконного перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий (п. 1 ст. 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»).

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона объекта культурного наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель и земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Зона охраны культурного слоя включает территорию распространения археологического культурного слоя, ареалы вокруг отдельных памятников археологии: руинированных построек, городищ, стоянок, селищ и курганов; устанавливается на территории, где верхние напластования земли до материка, образовавшиеся в результате деятельности человека содержат остатки исторической материальной культуры и являются памятником археологии.

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ требования и ограничения.

Для памятника, расположенного в границах населенного пункта, граница защитной зоны устанавливается на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта культурного наследия, установленных в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ. Защитная зона объекта культурного наследия также прекращает существование в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При этом принятие решения о прекращении существования такой зоны не требуется.

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия при выполнении работ по хозяйственному освоению территорий, предусмотренных проектом Генерального плана, на указанных территориях требуется полное или частичное ограничение хозяйственной деятельности. Кроме того, следует учитывать, что в соответствии с требованиями ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению, являются объектами историко-культурной экспертизы.

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия при выполнении работ по хозяйственному освоению территорий, предусмотренных проектом Генерального плана, на указанных территориях требуется полное или частичное ограничение хозяйственной деятельности. Для всех объектов культурного наследия на территории городского поселения, в отношении которых не установлены границы территории и зоны охраны требуется их разработка и утверждение согласно положениям Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.

Согласно ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» необходимо учитывать следующее:

- проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо при обеспечении заказчиком сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия;

- в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений;

- в случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации.

Перед выдачей градостроительного плана орган местного самоуправления в порядке межведомственного взаимодействия запрашивает в государственном органе охраны объектов культурного наследия сведения о наличии/отсутствии объектов культурного наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению. Сведения, полученные в порядке межведомственного взаимодействия, в полном объеме вносятся в градостроительный план.

Согласно Федеральному закону от 25.06.2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае установления, изменения границ территорий, зон охраны объекта культурного наследия, включенного в реестр, а также в случае принятия решения о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия в правила землепользования и застройки вносятся изменения.

Для объектов культурного наследия, выявленных на территории поселения, требуется проведение государственной историко-культурной экспертизы на предмет включения или отказа во включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в дальнейшем – разработка и утверждение проектов границ территорий объектов культурного наследия, зон охраны, регистраций обременений в Управлении Реестра по Воронежской области.

На территории Залиманского сельского поселения располагается 8 объектов культурного наследия, в числе которых – 1 памятник (регионального значения), 1 выявленный объект культурного наследия и 6 объектов археологического наследия (федерального значения). Объекты историко-культурного наследия местного значения на территории поселения отсутствуют.

У объекта культурного наследия регионального значения не установлена зона охраны ОКН, однако установлена и внесена в ЕГРН граница защитной зоны. У выявленного объекта культурного наследия установлены и внесены границы территории объекта. Сведения о таких объектах изложены в п. 2.3. «Историко-градостроительный анализ территории Залиманского сельского поселения».

Защитная зона и территория ОКН в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРН, отображены в графических материалах генерального плана.

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Сведения о границах территории объекта культурного наследия | Сведения о границах защитной зоны объекта культурного наследия | Сведения о границах зоны охраны объекта культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты культурного наследия регионального значения |  |  |  |  |
|  | Церковь Иоанна Предтечи | Не установлена | Установлена приказом управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 01.09.2020 № 71-01-07/461 «Об утверждении графического описания местоположения границ (с перечнем координат характерных точек этих границ) защитных зон объектов культурного наследия, расположенных на территории Воронежской области» | Не установлена |
| Объекты культурного наследия федерального значения |  |  |  |  |
|  | Поселение Выгонское | Не установлена | Не устанавливается* | Не установлена |
|  | Поселение у с. Грушовое | Не установлена | Не устанавливается* | Не установлена |
|  | Курганная группа 1 у г. Богучар | Не установлена | Не устанавливается* | Не установлена |
|  | Курганная группа 2 у г. Богучар | Не установлена | Не устанавливается* | Не установлена |
|  | Курганная группа 3 у г. Богучар | Не установлена | Не устанавливается* | Не установлена |
|  | Поселение Островское | Не установлена | Не устанавливается* | Не установлена |
| Выявленные объекты археологии |  |  |  |  |
|  | Мельница малеевская | Установлена приказом управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 02.07.2019 № 71-01-07/167 | Не устанавливается* | Не установлена |

* в соответствии с п. 2 ст. 34.1. Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных в Залиманском сельском поселении

| Наименование | Датировка | ### Местонахождение | Основание включения в перечень |
| --- | --- | --- | --- |
| Мельница малеевская | XIX в. | с. Залиман, ул. Энгельса, 1 | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |

### Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

- придорожные полосы автомобильных дорог;

- охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов);

- зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов);

- охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии);

- охранная зона линий и сооружений связи.

Придорожные полосы автомобильных дорог.

Под полосой отвода автодороги понимается совокупность земельных участков, предоставленных в установленном порядке для размещения конструктивных элементов и инженерных сооружений такой дороги, а также зданий, строений, сооружений, защитных и декоративных лесонасаждений и устройств, других объектов, имеющих специальное назначение по обслуживанию дороги и являющихся ее неотъемлемой технологической частью.

В пределах полосы отвода автомобильной дороги могут размещаться объекты дорожного сервиса. Их размещение осуществляется в соответствии с нормами проектирования и строительства этих объектов. Также, в пределах полосы отвода автомобильной дороги могут размещаться: инженерные коммуникации, железные дороги, линии электропередачи, линии связи, объекты трубопроводного и железнодорожного транспорта, а также иные сооружения и объекты, которые располагаются вдоль дороги, либо пересекают ее; подъезды, съезды и примыкания к объектам, расположенным вне полосы отвода дороги и требующим доступа к ним.

В соответствии с п. 2 ст. 26 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) 75 м – для автомобильных дорог I и II категорий;

2) 50 м – для автомобильных дорог III и IV категорий;

3) 25 м – для автомобильных дорог V категории;

4) 100 м – для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

5) 150 м – для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

По территории Залиманского сельского поселения проходят следующие автодороги общего пользования:

- 20 ОП РЗ Н 2-3  М "Дон"- Вишневый - Дубовиково IV технической категории, придорожная полоса – 50 м;

- 20 ОП РЗ К В12-0  М "Дон"- Богучар-Петропавловка III технической категории, придорожная полоса – 50 м;

- 20 ОП РЗ Н 29-3  Въезд в г. Богучар от а/д М "Дон"- Богучар-Петропавловка IV технической категории, придорожная полоса – 50 м;

- 20 ОП РЗ Н 1-3  Богучар – Залиман, IV технической категории, придорожная полоса – 50 м;

- 20 ОП РЗ Н 25-3  "М "Дон"- Богучар-Петропавловка"- с. Грушовое, IV технической категории, придорожная полоса – 50 м;

- М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск. Придорожная полоса автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-4 «ДОН» установлена и сведения о ее границах внесены в ЕГРН.

Условия использования полос отвода автомобильных дорог федерального значения определены Приказом Минтранса России от 18.08.2020 № 313 «Об утверждении Порядка установления и использования полос отвода автомобильных дорог федерального значения».

Охранная зона объектов газоснабжения и магистральных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О газоснабжении в Российской Федерации» на земельных участках, прилегающих к объектам систем газоснабжения, в целях безопасной эксплуатации таких объектов устанавливаются охранные зоны газопроводов. Владельцы указанных земельных участков, при их хозяйственном использовании, не могут строить какие бы то ни было здания, строения, сооружения в пределах установленных минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения без согласования с организацией - собственником системы газоснабжения или уполномоченной ею организацией; такие владельцы не имеют права чинить препятствия организации - собственнику системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту объектов системы газоснабжения, ликвидации последствий возникших на них аварий, катастроф.

Ширина охранных зон газопроводов, принята в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными постановлением Гостехнадзора России № 9 от 22.04.1992 г. и «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 878 от 20.11.2000.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны;

в) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется.

г) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода – для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов – для многониточных.

По территории Залиманского сельского поселения проходят газопроводы высокого и низкого давления.

Охранные зоны газопроводов и иных трубопроводов

| №п/п | Наименование | Показатели | Постановление |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Межпоселковый газопровод высокого давления | Охранная зона вдоль трассы по 2 м в каждую сторону от оси | Пост. Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей» |
| 2 | Внутрипоселковый газопровод низкого давления | Охранная зона вдоль трассы по 2 м в каждую сторону от оси |  |

Сведения о границах охранных зон объектов газоснабжения, расположенных на территории Залиманского сельского поселения, внесены в ЕГРН.

Зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

При разработке Генерального плана учитывались как охранные зоны трубопроводов, так и зоны минимально допустимых расстояний от оси трубопроводов до населенных пунктов, отдельных зданий и сооружений, которые должны приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности в соответствии с СП 36.13330.2012 «Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СниП 2.05.06-85*» (утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012 № 108/ГС).

Порядок охраны магистральных газопроводов установлен «Правилами охраны магистральных газопроводов», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 №1083.

Магистральный газопровод может включать следующие объекты:

а) линейная часть магистрального газопровода;

б) компрессорные станции;

в) газоизмерительные станции;

г) газораспределительные станции, узлы и пункты редуцирования газа;

д) станции охлаждения газа;

е) подземные хранилища газа, включая трубопроводы, соединяющие объекты подземных хранилищ газа.

Охранные зоны объектов магистральных газопроводов (далее - охранные зоны) устанавливаются:

а) вдоль линейной части магистрального газопровода - в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от оси магистрального газопровода с каждой стороны;

б) вдоль линейной части многониточного магистрального газопровода - в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от осей крайних ниток магистрального газопровода;

в) вдоль подводных переходов магистральных газопроводов через водные преграды - в виде части водного объекта от поверхности до дна, ограниченной условными параллельными плоскостями, отстоящими от оси магистрального газопровода на 100 метров с каждой стороны;

г) вдоль газопроводов, соединяющих объекты подземных хранилищ газа, - в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от осей газопроводов с каждой стороны;

д) вокруг компрессорных станций, газоизмерительных станций, газораспределительных станций, узлов и пунктов редуцирования газа, станций охлаждения газа - в виде территории, ограниченной условной замкнутой линией, отстоящей от внешней границы указанных объектов на 100 метров с каждой стороны;

е) вокруг наземных сооружений подземных хранилищ газа - в виде территории, ограниченной условной замкнутой линией, отстоящей от внешней границы указанных объектов на 100 метров с каждой стороны.

По территории Залиманского сельского поселения проходят магистральный газопровод «Уренгой-Новопсков», I класс с рабочим давлением от 2,5 МПа с диаметром трубы 1420 мм. В том числе магистральный газопровод «Петровск-Новопсков» I класс с рабочим давлением от 2,5 МПа с диаметром трубы 1220 мм.

Сведения о границах охранной зоны магистрального газопровода внесены в ЕГРН и ширина установлена размером 25 м от оси трубопровода в каждую сторону.

В графических материалах генерального плана охранные зоны отображены в соответствии со сведениями ЕГРН.

В соответствии с таблицей 4 СП 36.13330.2012. «Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*» зона минимальных расстояний от оси магистрального газопровода отвода до населенных пунктов, промышленных предприятий, зданий и сооружений составляет 350 м в каждую сторону.

В границах поселения располагается ГРС «Богучарская». Сведения о границах охранной зоны ГРС внесены в ЕГРН. Размер охранной зоны составляет 100 м.

Расстояния от ГРС до населенных пунктов, промышленных предприятий, зданий и сооружений следует принимать в зависимости от класса и диаметра газопровода и категории НПС, ПС и необходимости обеспечения их безопасности, но не менее значений, указанных в таблице 5 СП 36.13330.2012 «Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*».

В графических материалах указанные зоны минимальных расстоянии от оси магистрального газопровода и ГРС «Богучарская» до населенных пунктов, промышленных предприятий, зданий и сооружений отображены в соответствии с СП 36.13330.2012.

В пределах зоны минимальных расстояний не допускается размещение:

- городов и других населенных пунктов;

- коллективные сады с садовыми домиками, дачные поселки;

- отдельные промышленные и сельскохозяйственные предприятия;

- тепличные комбинаты и хозяйства;

- птицефабрики;

- молокозаводы;

- карьеры разработки полезных ископаемых;

- гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев на количество автомобилей более 20;

- отдельно стоящие здания с массовым скоплением людей (школы, больницы, клубы, детские сады и ясли, вокзалы и т.д.);

- жилые здания 3-этажные и выше;

- железнодорожные станции;

- аэропорты;

- морские и речные порты и пристани;

- гидроэлектростанции;

- гидротехнические сооружения морского и речного транспорта;

- очистные сооружения и насосные станции водопроводные, не относящиеся к магистральному трубопроводу, мосты железных дорог общей сети и автомобильных дорог категорий I и II с пролетом свыше 20 м (при прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ниже мостов по течению);

- склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 м3;

- автозаправочные станции;

- мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии технологической связи трубопроводов, мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии связи операторов связи - владельцев коммуникаций.

Охранные зоны и зоны минимальных расстояний до населенных пунктов, промышленных предприятий, зданий и сооружений газопроводов и иных трубопроводов

| № п/п | Наименование | Показатели | Постановление |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Магистральный газопровод «Петровск-Новопсков» Магистральный газопровод «Уренгой-Новопсков» | Охранная зона вдоль трассы по 25 м в каждую сторону от оси | В соответствии с «Правилами охраны магистральных газопроводов», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 №1083. Сведения внесены в ЕГРН. |
|  |  | Минимальное расстояние до населенных пунктов, промышленных предприятий, зданий и сооружений 350 м | СП 36.13330.2012 «Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*» |
| 2 | ГРС «Богучарская» | Охранная зона вдоль трассы по 100 м в каждую сторону от оси | В соответствии с «Правилами охраны магистральных газопроводов», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 №1083. Сведения внесены в ЕГРН. |
|  |  | Минимальное расстояние до населенных пунктов, промышленных предприятий, зданий и сооружений 350 м | СП 36.13330.2012 «Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*» |

Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1033 (ред. от 15.01.2019) «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»), под объектами по производству электрической энергии понимаются энергетические установки, предназначенные для производства электрической или электрической и тепловой энергии, состоящие из сооружений, оборудования для преобразования различных видов энергии в электрическую или электрическую и тепловую и распределительных устройств, мощность которых составляет 500 кВт и более (далее – объекты).

Сведения о границах охранных зон линий электропередач и объектов электроснабжения, расположенных на территории Залиманского сельского поселения, внесены в ЕГРН, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 2009.02.24 № 160.

В соответствии с приложением к «Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1 – 20 | 10 (5 – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 150, 220 | 25 |
| 300, 500, +/- 400 | 30 |
| 750, +/- 750 | 40 |
| 1150 | 55 |

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи – в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) – в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов – на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;

д) вокруг подстанций – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте «а» настоящего документа, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

Примечание. Требования, предусмотренные подпунктом «а» настоящего документа, применяются при определении размера просек.

На территории Залиманского сельского поселения имеются ЛЭП 4кВ, ЛЭП 10 кВ, ЛЭП 35 кВ, ЛЭП 110 кВ.

Сведения о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории Залиманского сельского поселения, внесены в ЕГРН и соответствующим образом отображены в графических материалах генерального плана.

Охранные зоны линий и сооружений связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

- для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) – в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны;

- для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи – в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра.

      - Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской федерации (ВК РФ) водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы – от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров – в размере 50 метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере 100 метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере 50 метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет:

- 30 метров для обратного или нулевого уклона,

- 40 метров для уклона до трех градусов,

- 50 метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года №2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 ст. 65 ВК РФ, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

17. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 ст. 65 ВК РФ ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

На территории Залиманского сельского поселения поверхностные водные объекты представлены реками Дон и Богучарка и обводненными балками, в отдельных местах запруженными.

Сведения о границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос

| Название водного объекта | Размер прибрежной Защитной полосы, м | Размер водоохранной зоны, м | Береговая полоса |
| --- | --- | --- | --- |
| река Дон | 50 | 200 | 20 |
| река Богучарка | 50 | 200 | 20 |

Сведения о границах водоохранной зоны рек Дон и Богучарка внесены в ЕГРН.

      - Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения устанавливаются, изменяются, прекращают существование по решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. При этом решения об установлении, изменении зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения принимаются при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии границ таких зон и ограничений использования земельных участков в границах таких зон санитарным правилам. Положение о зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения утверждается Правительством Российской Федерации.

На территории сельского поселения источниками питьевого водоснабжения являются подземные артезианские скважины.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для водозаборов подземных вод граница 1-го пояса ЗСО устанавливается не менее 30 м от водозабора и на расстоянии не менее 50 м — при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница 2-го пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница 3-го пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

В соответствии с Санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» СанПиН 2.1.4.1110-02, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ в зоне охраны источников водоснабжения запрещается:

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, рубка леса главного пользования и реконструкции.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Зоны санитарной охраны от указанных объектов на момент разработки генерального плана не установлены и сведения об их границах не внесены в ЕГРН. В связи с этим, в графических материалах генерального плана отображена нормативная граница 1-го пояса ЗСО на расстоянии не менее 50 м.

### Зоны затопления и подтопления

В соответствии со статьей 67.1 Водного кодекса РФ с целью предотвращения негативного воздействия вод на определенные территории и объекты, строительства сооружений инженерной защиты от затопления и подтопления допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном земельным и гражданским законодательством и Постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 №360, которым утверждены «Правила определения границ зон затопления, подтопления».

В границах зон затопления, подтопления, запрещаются размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления.

Зоны затопления определяются в отношении территорий:

а) которые прилегают к незарегулированным водотокам, затапливаемых при половодьях и паводках обеспеченностью от 1 до 50 % (повторяемость от одного до 50 раз в 100 лет) либо в результате ледовых заторов и зажоров;

б) территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, затапливаемых в результате нагонных явлений расчетной обеспеченности;

в) территорий, прилегающих к естественным водоемам, затапливаемых при уровнях воды однопроцентной обеспеченности;

г) территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища;

д) территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемых при пропуске гидроузлами паводков расчетной обеспеченности.

Зоны подтопления определяются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, указанным выше, повышение уровня грунтовых вод которых от 0,3 м и менее до 3 м (три границы) обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов.

В соответствии с п. 16 ст. 1 ВК РФ затопление и подтопление являются одними из возможных форм негативного воздействия вод на определённые территории и объекты. Исходя из положений ст. 67.1 ВК РФ, установление зон затопления и подтопления является специальным защитным мероприятием и осуществляется для предотвращения негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.

Порядок установления зон затопления, подтопления и их границы в настоящее время (до утверждения положения о данном виде ЗОУИТ) определяются на основании Постановления Правительства РФ от 18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления» (далее – Постановление Правительства РФ № 360).

Так, в соответствии с п. 3 Постановления Правительства РФ № 360 границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта РФ, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об определении границ зон затопления, подтопления и сведений о границах такой зоны, которые должны содержать текстовое и графическое описания местоположения границ такой зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости.

В соответствии с п. 5 Постановления Правительства РФ № 360 зоны затопления, подтопления считаются определёнными с даты внесения в государственный кадастр недвижимости сведений об их границах (норма действует с 30.04.2014).

Приложение к Постановлению Правительства РФ №360 содержит описание территорий, в отношении которых определяются зоны затоплений и подтоплений.

Так, зоны затоплений определяются в отношении территорий, прилегающих к:

- незарегулированным водотокам, когда территории затапливаются при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) либо в результате ледовых заторов и зажоров. В границах зон затопления устанавливаются территории, затапливаемые при максимальных уровнях воды 3-, 5-, 10-, 25- и 50-процентной обеспеченности (повторяемость 1, 3, 5, 10, 25 и 50 раз в 100 лет);

- устьевым участкам водотоков, затапливаемых в результате нагонных явлений расчётной обеспеченности;

- естественным водоёмам, затапливаемым при уровнях воды однопроцентной обеспеченности;

- водохранилищам, затапливаемым при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища;

- зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемым при пропуске гидроузлами паводков расчётной обеспеченности.

Зоны подтопления определяются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов.

В границах зон подтопления определяются:

- территории сильного подтопления – при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 м;

- территории умеренного подтопления – при глубине залегания грунтовых вод от 0,3–0,7 до 1,2–2 м от поверхности;

- территории слабого подтопления – при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 м.

Правовой режим зон затопления, подтопления:

Согласно п. 6 ст. 67.1 ВК РФ в границах зон затопления, подтопления запрещается:

- Размещение новых населённых пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населённых пунктов и объектов от затопления, подтопления. Здесь следует подчеркнуть, что, исходя из буквального толкования указанной нормы, в ней не содержится безусловного запрета на строительство объектов капитального строительства в зонах затопления, подтопления, а указано лишь на невозможность такого строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон, обязанность проведения которых возлагается на собственника водного объекта. Вывод о том, что само по себе отнесение земельного участка к зоне затопления, подтопления не препятствует осуществлению на нём строительства, содержится в судебной практике.

- Использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв.

- Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов.

- Осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов РФ, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий (п. 7 ст. 67.1 ВК РФ).

Приказом Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) Донского бассейнового управления от 13.01.2020 № 29 утверждены установленные границы зон затопления территории хутора Галиёвка Богучарского муниципального района Воронежской области при половодьях и паводках р. Дон на основании предложения Департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области. Сведения о границах зон затопления в пределах хутора Галиёвка внесены в ЕГРН.

Приказом Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) Донского бассейнового управления от 08.08.2019 № 35 утверждены установленные границы зон затопления территории села Грушовое Богучарского муниципального района Воронежской области при половодьях и паводках р. Дон на основании предложения Департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области. Сведения о границах зон затопления в пределах села Грушовое внесены в ЕГРН.

Приказом Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) Донского бассейнового управления от 08.08.2019 № 37 утверждены установленные границы зон затопления территории села Залиман Богучарского муниципального района Воронежской области при половодьях и паводках р. Богучарка на основании предложения Департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области. Сведения о границах зон затопления в пределах села Залиман внесены в ЕГРН.

В соответствии с данными инженерно-гидрологических изысканий для определения зон затопления на территории сел Залиман, Грушовое и хутора Галиёвка Залиманского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области, выполненных в 2019 г. ООО «Экогеосистема», максимальный уровень весеннего паводка на территории вышеуказанных населенных пунктов при половодьях и паводках р. Дон составляет:

| Высшие уровни воды р. Дон в расчётном створе №1 на территории с. Грушовое Залиманского сельского поселения Богучарского муниципального района, м БС |  |
| --- | --- |
| Местоположение расчётного створа на р. Дон | 1% обеспеченности |
| расчётный створ № 1 с. Грушовое | 72,99 |

| Высшие уровни воды р. Дон в расчётном створе №1 на территории х. Галиёвка Залиманского сельского поселения Богучарского муниципального района, м БС |  |
| --- | --- |
| Местоположение расчётного створа на р. Дон | 1% обеспеченности |
| расчётный створ № 1 х. Галиёвка | 72,43 |

| Высшие уровни воды р. Дон в расчётном створе №1 на территории с. Залиман Залиманского сельского поселения Богучарского муниципального района, м БС |  |
| --- | --- |
| Местоположение расчётного створа на р. Дон | 1% обеспеченности |
| расчётный створ № 1 с. Залиман | 72,06 |

      - Санитарно-защитные зоны

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования – санитарно-защитные зоны (СЗЗ).

В соответствии с п. 5.1 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в СЗЗ не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания.

Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 (далее в настоящем подразделе – Правила), и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (далее – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

СЗЗ устанавливаются в отношении объектов, соответствующих одновременно следующим критериям:

- действующие, планируемые к строительству, реконструируемые объекты капитального строительства;

- указанные объекты являются источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека;

- за контурами таких объектов формируется химическое, физическое и (или) биологическое воздействие, превышающее санитарно-эпидемиологические требования.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленной площадки превышают 0,1 ПДК и/или ПДУ.

Процедура установления «новых» СЗЗ:

1) при планировании строительства/реконструкции объекта застройщик не позднее чем за 30 дней до дня направления заявления о выдаче разрешения на строительство представляет в уполномоченный орган заявление об установлении/изменении СЗЗ с приложением проекта СЗЗ, содержащего в т. ч. Сведения о размерах и границах СЗЗ с перечнем координат характерных точек, обоснование таких размеров и границ, а также заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы;

2) в течение 15 рабочих дней со дня поступления заявления уполномоченный орган принимает решение об установлении/изменении СЗЗ[167], к которому прилагаются сведения о границах такой зоны (либо направляет заявителю уведомление об отказе в принятии соответствующего решения с мотивированным обоснованием);

3) в срок не более одного года со дня ввода в эксплуатацию построенного, реконструированного объекта, в отношении которого установлена/изменена СЗЗ, правообладатель такого объекта обязан обеспечить проведение исследований (измерений) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух за контуром объекта и в случае, если выявится необходимость изменения СЗЗ, установленной или изменённой исходя из расчётных показателей уровня химического, физического и (или) биологического воздействия объекта на среду обитания человека, представить в уполномоченный орган заявление об изменении СЗЗ.

Переходные положения предусмотрены в Постановлении Правительства РФ от 03.03.2018 № 222:

а) правообладатели ранее введённых в эксплуатацию ОКС обязаны провести исследования (измерения) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух за контуром объекта и представить в Роспотребнадзор (территориальные органы) заявление об установлении СЗЗ с приложением необходимых документов (в т. ч. Указанных ранее проекта СЗЗ и заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы) в срок не более одного года со дня вступления в силу Постановления;

б) в случае, если до дня вступления в силу Постановления выданы разрешения на строительство, реконструкцию ОКС, в отношении которых подлежат установлению/изменению СЗЗ, застройщики до ввода объектов в эксплуатацию обязаны представить в Роспотребнадзор (территориальные органы) заявление об установлении (изменении) СЗЗ с приложением необходимых документов в срок не более одного года со дня вступления в силу Постановления.

Правила предусматривают, что СЗЗ и ограничения использования земельных участков, расположенных в её границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в ЕГРН.

Приказом Роспотребнадзора от 05.12.2018 №1000 утверждены формы заявлений об установлении, изменении, прекращении существования СЗЗ.

Санитарно-защитные зоны объектов, оказывающих негативное воздействие, расположенных на территории поселения

| № на карте | Наименование объекта | Местоположение (адрес) | Вид деятельности | Класс опасности по СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 | Тип санитарно-защитной зоны* | Планируемое событие/ мероприятие** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | ООО «Галиевский элеватор» | х. Галиёвка, ул. Школьная, 24 | Очистка и сушка сырья | IV | 1 | 3 |
| 22 | ООО «Богучарская СССФ НИИ масличных культур» | с. Залиман, ул. Малаховского, 217 г | выращивание зерновых | V | 1 | 3 |
| 23 | ООО «Агроспутник» | с. Залиман, ул. Жлобы, 10А, 10Б, 10Д | переработка с/х продукции. | III | 1 | 3 |
| 24 | ООО «Монолит» | с. Залиман, ул. Малаховского, 121Б | выращивание зерновых | III | 1 | 3 |
| 25 | ООО «Дорожно-строительная механизированная колонна Богучарская» 36:03:5200015:7 | Воронежская обл., Богучарский р-н, в 1000 м на юго-запад от 738 км. по направлению Ростовской трассы вблизи н.п. Вишневый | Производство товарного бетона и строительство автомобильных дорог | III | 1 | 3 |
| 26 | ОАО «Воронежавтодор» (АБЗ) | Магистраль М4 Дон -1-Богучар-Петропавловка, 1 36:03:5300009:14 | Строительство | II | 1 | 3 |
| 27 | «УС-2 Интердорстрой» | Магистраль М4 Дон -1-Богучар-Петропавловка, 1 36:03:5300009:130 | Строительство | II | 1 | 3 |
| 28 | АО «Воронежнефтепродукт» | Воронежская обл., Богучарский р-н, а/м М4-Дон 735 км+200м (лево) 36:03:5300009:13 | АЗС | V | 1 | 3 |
| 29 | ООО «Интрансгаз» | Воронежская обл., Богучарский р-н, а/м М4-Дон 736 км+250м (лево) 36:03:5300009:139 | АГЗС | V | 1 | 3 |
| 30 | Липецкая топливная компания | Воронежская обл., Богучарский р-н, с. Залиман, ул. Малаховского, 225 | АЗС | V | 1 | 3 |
| 31 | ООО «Газонефтепродукт сеть» | Воронежская обл., Богучарский р-н, автодорога М4 «Дон-1» - Богучар-Петропавловка, км. 2+390 (лево) | АГЗС | V | 1 | 3 |
| 32 | ИП Замчалов А.В. | с. Залиман, ул. Малаховского, 211 е 36:03:0700015:79 | СТО | V | 1 | 3 |
| 33 | ИП Золотарев Петр Викторович | с. Залиман, ул. Жлобы, 8а | Животноводство | IV | 1 | 3 |
| 34 | ИП Писляков Роман Владимирович | с. Грушовое, ул. Кольцевая, 6 36:03:0900008:8 | Животноводство | V | 1 | 3 |
| 35 | ИП Амаева Рагимат Баймирзаевна | с. Грушовое, ул. Подгорная, 31 | Животноводство | IV | 1 | 3 |
| 36 | ИП Почивалова А.Д. ООО «Воронежский металлургический завод» | с. Залиман, ул. Малаховского, 211 д 36:03:0700015:33 | Прием лома цветных и черных металлов | III | 1 | 3 |
| 37 | ИП глава КФХ Улинич Г.А. | с. Грушовое, ул. Подгорная, 47а | Животноводство | IV | 1 | 3 |
| 38 | ИП глава КФХ Улинич О.С. | х. Галиёвка, ул. Донская, 50 | Животноводство | V | 1 | 3 |
| 39 | ИП Рыбянцев С.И. | с. Залиман, ул Малаховского, 217/2 | Хранение продукции | V | 1 | 3 |
| 40 | Склады с/х продукции | с. Грушовое, ул. Центральная, 1 б | Хранение с/х продукции | IV | 1 | 3 |

Примечание к таблице:

*Тип санитарно-защитной зоны:

1 - Ориентировочная (нормативная) зона;

2 - Расчетная (предварительная) зона;

3 - Установленная (окончательная) зона.

** Планируемое событие/ мероприятие:

1 – Сохраняемая;

2 - Ликвидируемая (при выносе объекта);

3 - Требующая изменения (установления) границы.

Санитарно-защитная зона от телевизионного ретранслятора филиала РТРС «Воронежский ОРТПЦ», расположенного по адресу: Воронежская обл., Богучарский р-н, х. Галиевка, ул. Школьная, 25 указана в проекте на основании утвержденного генерального плана от 27.08.2012 № 101. Расчет санитарно-защитной зоны проводится в соответствии с постановлением № 1823-78 от 8 февраля 1978 г. «Санитарные нормы и правила размещения, радио-, телевизионных и радиолокационных станций».

На территорию Залиманского сельского поселения попадает установленная санитарно-защитная зона (реестровый номер: 36:03-6.125) от «Филиал Газпром газораспределение Воронеж в г. Богучаре», расположенный по адресу г. Богучар, ул. Транспортная, 46.

В виду отсутствия установленных санитарно-защитных зон - в материалах генерального плана санитарно-защитные зоны отображены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Кроме того, на территории Залиманского сельского поселения имеются ряд недействующих промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

| № на карте | Наименование объекта | Местоположение (адрес) |
| --- | --- | --- |
| 40 | Павловский филиал ОАО «Воронежтоппром» (склады недействующие) |  |
| 41 | Недействующий ООО «Богучарский ЗРМ» | Земельные участки с кадастровыми номерами: 36:03:5200015:54; 36:03:5200015:57; 36:03:5200015:55; 36:03:5200015:53; 36:03:5200015:52; 36:03:5200015:56 |
| 42 | Станция по борьбе с болезнями животных (недействующая) | с. Залиман, ул. Жлобы, 6 |
| 43 | Недействующие склады с/х техники | Земельный участок с кадастровым номером 36:03:0700015:2 |
| 44 | Недействующая молочная ферма | с. Залиман, на земельном участке с кадастровым номером 336:03:0700015:116 и смежных с ним земельными участками |
| 45 | ООО «Сатон» (недействующая маслобойня) | с. Залиман, ул. Энгельса, 1 В |
| 46 | ИП Веретенников И.Г. (недействующая АЗС) | х. Галиевка, ул. Донская, 44 |
| 47 | ООО «Комилес» (недействующий цех по деревообработке) | с. Залиман, ул. Малаховского, 211 "А" |

Для указанных в данном разделе объектов необходимо установление санитарно-защитных зон в соответствии с «Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 (ред. от 21.12.2018). Решение об установлении санитарно-защитной зоны принимают уполномоченный орган Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.

Санитарно-защитные зоны объектов специального назначения

Объекты специального назначения, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду - полигоны ТКО, свалки, кладбища, скотомогильники.

Кладбища

На территории Залиманского сельского поселения расположены 3 действующих кладбища и 1 закрытое.

Перечень кладбищ, находящихся на территории Залиманского сельского поселения

| Населенный пункт | Площадь, га | закрытое/действующее | Класс опасности по СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 | Тип санитарно-защитной зоны | Планируемое событие/ мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| село Грушовое | 0,91 | действующее | V | 1 | 1 |
| хутор Галиёвка | 0,78 | действующее | V | 1 | 1 |
| село Залиман | 6,25 | действующее | V | 1 | 3 |
| бывший населенный пункт Ольхов | 0,3 | закрытое | V | 1 | 3 |

Примечание к таблице:

*Тип санитарно-защитной зоны:

1 - Ориентировочная (нормативная) зона;

2 - Расчетная (предварительная) зона;

3 - Установленная (окончательная) зона.

** Планируемое событие/ мероприятие:

1 – Сохраняемая;

2 - Ликвидируемая (при выносе объекта);

3 - Требующая изменения (установления) границы.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размер санитарно-защитной зоны от сельских кладбищ, площадь которых не превышает 10 га, составляет 50 м. Кладбища располагаются в границах с. Грушовое и с. Галиёвка и за границами вблизи с. Залиман. Границы санитарно-защитных зон указанных кладбищ не установлены и в графических материалах генерального плана отображены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Необходимо установление санитарно-защитных зон в соответствии с «Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 (ред. от 21.12.2018). Решение об установлении санитарно-защитной зоны принимают территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - в отношении объектов III - V класса опасности в соответствии с санитарной классификацией, а также в отношении групп объектов, в состав которых входят объекты III - V класса опасности.

Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.

Объект размещения отходов

На территории Залиманского сельского поселения имеется объект размещения отходов площадью 59300 кв.м.

Скотомогильники

На территории Залиманского сельского поселения отсутствуют действующие скотомогильники.

Выводы:

В результате анализа, проведенного в пункте 1.9, выявлены следующие проблемы:

- В графических материалах генерального плана от объектов, оказывающих негативное воздействие на жизнь и здоровье человека, для которых санитарно-защитные зоны на текущий момент не установлены, отображены нормативные размеры СЗЗ. Это обусловлено необходимостью проведения достоверного анализа и полной комплексной оценки территории Залиманского сельского поселения;

- Для объектов, указанных в п. 1.9.3.6. настоящего тома необходимо установление санитарно-защитной зоны в соответствии с «Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 (ред. от 21.12.2018);

- Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.

  - Объекты капитального строительства местного значения

В соответствии со ст. 14 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения сельского поселения относятся:

- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

- формирование архивных фондов поселения;

- утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

- присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;

- содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;

- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;

В соответствии с уставом Залиманского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области, утвержденным решением Совета народных депутатов Залиманского сельского поселения от 29.09.2011 № 60, к вопросам местного значения Залиманского сельского поселения относятся (за исключением вопросов, указанных в ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ):

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

- организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

- оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин.

    - Объекты социальной инфраструктуры Залиманского сельского поселения

Социальная инфраструктура – это комплекс объектов обслуживания и взаимосвязей между ними, наземных, пешеходных и дистанционных, в пределах муниципального образования – территории Залиманского сельского поселения.

Все объекты обслуживания социальной инфраструктуры можно разделить на группы по следующим признакам:

- по функциональному назначению (предприятия образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, отделения связи, отделения сбербанка, пункты охраны правопорядка, административные учреждения);

- по формам собственности и рангу административного подчинения (государственные (федеральные), областные (региональные), районного и местного значения (муниципальные), ведомственные и частные);

- по интенсивности использования (объекты повседневного спроса, периодического спроса и эпизодического спроса).

В соответствии с СП 30-102-99. «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства» перечень учреждений повседневного обслуживания, должен включать следующие объекты: дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, спортивно-досуговый комплекс, амбулаторно-поликлинические учреждения, аптечные киоски, объекты торгово-бытового назначения, отделение связи, отделение банка, опорный пункт охраны порядка, центр административного самоуправления, а также площадки (спорт, отдых, выездные услуги, детские игры).

В сельской местности следует предусматривать подразделение учреждений и предприятий обслуживания на объекты первой необходимости в каждом поселении, начиная с 50 жителей, и базовые объекты более высокого уровня на группу населенных мест, размещаемые в центре местного самоуправления (сельского округа, волости и др.). Помимо стационарных зданий необходимо использовать передвижные средства и сезонные сооружения

При расчете числа и вместимости учреждений и предприятий обслуживания и их размещении следует исходить из необходимости удовлетворения потребностей различных социально-демографических групп населения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов регионального и местного значения на территории Воронежской области установлены Региональными нормативами градостроительного проектирования Воронежской области (далее по тексту РНГП ВО), утвержденными Приказом Управления архитектуры и градостроительства Воронежской области от 09.10.2017 № 45-01-04/115 (ред. от 19.10.2020).

Также, нормы расчета учреждений, организаций и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков приведены в «Приложении Д» СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

На территории Залиманского сельского поселения расположен ряд объектов, относящийся к компетенции муниципального района, без которых жизнедеятельность сельского поселения невозможна. Поэтому в рамках генерального плана сельского поселения рассматриваются и эти вопросы.

### Учреждения образования.

К минимально необходимым населению, нормируемым учреждениям образования относятся детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (повседневный уровень), объекты начального профессионального и среднего специального образования (периодический уровень).

В систему образования Залиманского сельского поселения входят:

| № п/п | Наименование объекта | Адрес, местоположение | Год постройки | Характеристики | Количественные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |
| Отсутствуют |  |  |  |  |  |
| Объекты образования |  |  |  |  |  |
| 1 | МКОУ «Залиманская ООШ» | с. Залиман, ул. Малаховского, 61А | 1880 | Кол-во проектных мест/фактическая загрузка | 100/ 126 |
| 2 | МКОУ «Галиёвская НОШ» (недействующая) | х. Галиёвка, ул. Школьная | 1968 | Кол-во проектных мест/фактическая загрузка | 50/- |
| Объекты дополнительного образования |  |  |  |  |  |
| Отсутствуют |  |  |  |  |  |

Согласно нормативным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности объектами образования, изложенных в РНГП ВО, для сельских населенных пунктов следует принимать 90 мест на 1000 жителей в общеобразовательных школах и 40 мест на 1000 жителей в дошкольных образовательных учреждениях (для сельских населенных пунктов).

Исходя из численности населения на территории Залиманского сельского поселения (5294 чел. на 01.01.2021 г.) на 1000 жителей приходится 18 мест в общеобразовательных школах. Указанный показатель по вместимости школ значительно ниже нормативного.

Расчет показателей минимально допустимого уровня обеспеченности жителей Залиманского сельского поселения в объектах образования

| № п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Ёмкость существующих учреждений обслуживания | Нормативная ёмкость учреждений обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 0 | 211 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 100 | 476 |

Можно сделать вывод, что в Залиманском сельском поселении существует необходимость в строительстве дошкольных учреждений и объектов дополнительного образования. Также есть необходимость в увеличении мест в общеобразовательной школе.

В соответствии с п. 2.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» расстояние от организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования до жилых зданий должно быть не более 500 м, для сельских поселений - до 1 км.

При расстояниях, свыше указанных для обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных организаций, расположенных в сельской местности, организуется транспортное обслуживание (до организации и обратно). Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 30 километров в одну сторону.

Транспортное обслуживание обучающихся осуществляется транспортом, предназначенным для перевозки детей. Подвоз маломобильных обучающихся осуществляется специально оборудованным транспортным средством для перевозки указанных лиц.

Пешеходный подход обучающихся от жилых зданий к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. Для сельских районов допускается увеличение радиуса пешеходной доступности до остановки до 1 км.

Выводы: Село Залиман расположено в непосредственной близости от города Богучара, таким образом, большинство детей Залиманского сельского поселения учатся в городском поселении.  Доставляет их до образовательных учреждений специальный школьный автобус. Существующая школа в селе является основной общеобразовательной (обучение до 9-го класса), поселение, так или иначе, нуждается в новом, в более вместительном, современном здании. Вместимость существующего объекта образования не удовлетворяет минимальным потребностям населения. Также в связи с увеличением численности населения Залиманского сельского поселения и для сокращения радиуса доступности до дошкольных учреждений, необходимо предусмотреть строительство детского сада с достаточным количеством мест на территории нового жилищного строительства.

### Объекты здравоохранения

К необходимым населению нормируемым объектам здравоохранения относятся врачебные амбулатории (I, повседневный уровень обслуживания) и больницы (II, периодический уровень обслуживания). Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет. Ко второму уровню обслуживания относятся пункты и станции скорой медицинской помощи, инфекционные больницы, роддома, поликлиники для взрослых и детей, стоматологические поликлиники, городские аптеки, молочные кухни.

В систему здравоохранения Залиманского сельского поселения входят:

| № п/п | Наименование объекта | Адрес, местоположение | Характеристики | Количественные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |
| 1 | БУЗ ВО "Богучарская РБ" (Галиёвский ФАП) | х. Галиёвка, ул. 1 Мая, 2 | Посещ. / смену | 6 |
| 2 | БУЗ ВО "Богучарская РБ" (Грушовский ФАП) | с. Грушовое, ул. Школьная, 9а | Посещ. / смену | 3 |
| 3 | БУЗ ВО "Богучарская РБ" (Офис ВОП в с. Залиман) | с. Залиман, ул. Малаховского, 15 | Посещ. / смену | 25 |

Согласно нормативных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами здравоохранения, изложенных в РНГП ВО для сельских населенных пунктов следует принимать:

- расчет для амбулаторно-поликлинических учреждений производится путем умножения числа посещений на 1 человека в год, установленного территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на текущий год на территории Воронежской области, на 1000 человек и деления на коэффициент пересчета годовых показателей в сменные, равный 512. Данным коэффициентом учтено, что поликлиники работают 307 дней в году и 60% всех посещений приходится на первую смену.

«Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими мощностями в смену = (Пос + Обр x 3) x 1000 / 512,

где: Пос - посещения; Обр – обращения».

Действующая редакция программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов на территории Воронежской области (утв. Постановлением Правительства Воронежской области от 28.12.2020 № 2299 (ред. от 11.03.2021)) по всем видам финансирования предусматривает норматив посещений с профилактическими и иными целями, и посещениями по неотложной медицинской помощи – 4,2 посещений на 1 жителя и 1,9317 обращений на 1 жителя.

Принимая 1 обращение в среднем за 3 посещения получаем 5,7951 посещений, итого 9,9951 посещения на 1 жителя.

Таким образом, с использованием коэффициента 512 в пересчете на 1 тыс. населения норматив составит 19,52 посещ/смену.

На территории Залиманского сельского поселения в селе Залиман расположен офис врача общей практики, и 2 ФАП в соседних населенных пунктах с общей мощностью 9 посещений в смену.

С учетом численности населения Залиманского сельского поселения 5294 чел. (по состоянию на 01.01.2021 г.) фактическое количество посещений в смену ФАПов в пересчете на 1 тыс. чел. населения составит 1,7 посещ/смену.

- расчет для больничных учреждений производится по заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения;

- расчет для диспансеров также производится по заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения;

- расчет станций скорой помощи производится исходя из норматива 0,3 вызова на чел./ год;

- расчет фельдшерско-акушерских пунктов производится исходя из численности жителей в населенных пунктах:

«В соответствии с Приказом Минздрава России от 15.05.2012 № 543н в населенных пунктах с числом жителей 100 - 300 человек организуются фельдшерско-акушерские пункты, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта до ближайшей медицинской организации превышает 6 км.

В населенных пунктах с числом жителей 301 - 1000 человек организуются фельдшерско-акушерские пункты вне зависимости от расстояния до ближайшей медицинской организации в случае отсутствия других медицинских организаций.

В населенных пунктах с числом жителей 1001 - 2000 человек организуются:

фельдшерско-акушерские пункты, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта до ближайшей медицинской организации не превышает 6 км;

врачебная амбулатория в случае, если расстояние до ближайшей медицинской организации превышает 6 км.

В населенных пунктах с числом жителей более 2000 человек для оказания первичной врачебной медико-санитарной помощи организуются врачебные амбулатории вне зависимости от расстояния до ближайшей медицинской организации либо структурного подразделения (отделения) медицинской организации, оказывающей первичную врачебную медико-санитарную помощь по территориально-участковому принципу».

- расчет количества аптечных пунктов производится исходя из норматива – 1 объект на 5000 человек.

Расчет показателей минимально допустимого уровня обеспеченности жителей Залиманского сельского поселения в объектах здравоохранения

| № п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Ёмкость существующих учреждений обслуживания | Нормативная ёмкость учреждений обслуживания | Территориальная доступность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Амбулаторно-поликлини-ческие учреждения | Посещений в смену на 1 тыс. чел. | - | 102 | - оказывающие медицинскую помощь в экстренной форме, размещаются с учетом транспортной доступности, не превышающей 60 минут; - оказывающие медицинскую помощь в неотложной форме, размещаются с учетом транспортной доступности, не превышающей 120 минут; - оказывающие первичную медико-санитарную помощь в населенных пунктах с численностью населения свыше 20 тыс. человек, размещаются с учетом шаговой доступности, не превышающей 60 минут |
| 2. | Больничные учреждения | Коек на 1 тыс. чел. | - | По заданию на проекти-рование |  |
| 4 | Фельдшерско-акушерские пункты | Объект в населенном пункте с числом жителей 100 - 2000 чел. | 2 | 2 |  |
| 5 | Станции скорой медицинской помощи | Вызовов на чел./год | - | 0,3 | 20 мин. транспортная доступность |
| 6 | Аптеки | Объект | - | 1 (на 5 тыс. человек) | 30 мин. пешеходно-транспортной доступности в сельской местности |

Вывод:

В Залиманском сельском поселении по расчетам обеспеченности медучреждениями, имеется нехватка объектов здравоохранения. Однако необходимо отметить, что в соседнем, примыкающем к Залиманскому сельскому поселению – в городе Богучаре, в пешеходно - транспортной доступности располагается Богучарская ЦРБ. Поэтому жители населенных пунктов сельского поселения обслуживаются также в указанной районной больнице, что покрывает в свою очередь недостаток мест.

### 1.10.1.3. Учреждения социального обеспечения

К учреждениям социального обеспечения граждан относятся дома престарелых, реабилитационные центры, дома-интернаты, приюты, центры социальной помощи семье и детям. Все они относятся к уровню периодического обслуживания, поэтому могут располагаться в районном центре.

На территории Залиманского сельского поселения отсутствуют объекты социального обеспечения.

### 1.10.1.4. Организации и учреждения управления, кредитно-финансовых служб и предприятий связи.

К учреждениям повседневного обслуживания относятся объекты административно-хозяйственного назначения, отделения связи и банка, опорный пункт охраны порядка. На периодическом уровне находятся административно-управленческие организации, банки, конторы, офисы, отделения связи и милиции, суд, прокуратура, юридическая и нотариальные конторы. Сюда же отнесены объекты, предназначенные для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации.

На территории Залиманского сельского поселения располагаются следующие объекты:

| № п/п | Наименование объекта | Адрес, местоположение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Администрация сельского поселения | с. Залиман, ул. Малаховского, 15 |
| 2. | Отделение почты | с. Залиман, ул. Малаховского, 51б; х. Галиёвка, ул. Донская, 5/1; с. Грушовое, ул. Центральная, 1а. |
| 3. | АТС | - |
| 4. | Опорный пункт охраны правопорядка | - |
| 5. | Пожарная часть | - |
| 6. | Гостиница «Дон» | х. Галиёвка, ул. Школьная, 1А,1 |
| 7. | Банно-оздоровительный комплекс | - |
| 8. | Комбинат бытового обслуживания | - |
| 9. | МФЦ | с. Залиман, ул. Малаховского, 15 |
| 10. | Налоговая | - |
| 11. | ГИБДД | - |
| 12. | Пенсионный фонд | - |
| 13. | Отделение банка | - |

### 2.6.1.5. Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства

На сегодняшний день в структуре этих предприятий практически не осталось объектов муниципальной собственности, предполагается, что развитие отрасли будет происходить на основе частного предпринимательства.

К первому уровню обслуживания относятся магазины товаров повседневного спроса, пункты общественного питания, приемные пункты бытового обслуживания, прачечные-химчистки, бани. На периодическом уровне находятся более крупные магазины, торговые центры, мелкооптовые и розничные рынки, базы; предприятия общественного питания, рестораны, кафе и т.д.; специализированные предприятия бытового обслуживания, фабрики-прачечные, химчистки, пожарные депо, банно-оздоровительные учреждения, гостиницы.

В соответствии с СП «Градостроительство…» в сельских поселениях должны располагаться следующие предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания:

- Магазины, 300 м2 торговой площади на 1 тыс. чел, в том числе:

- магазины продовольственных товаров 100 м2 торговой площади на 1 тыс. чел;

- магазины непродовольственных товаров, 200 м2 торговой площади на 1 тыс. чел;

- Предприятия общественного питания, 40 мест на 1 тыс. чел;

- Предприятия бытового обслуживания, 7 рабочих мест на 1 тыс. чел.

Таким образом, с учетом численности населения (5294 чел.) в Залиманском сельском поселении должно располагаться:

- 1563,9 м2 торговой площади магазинов, в том числе:

- 521,3 м2 торговой площади магазинов продовольственных товаров;

- 1042,6 м2 торговой площади магазинов непродовольственных товаров;

- 208 мест в предприятиях общественного питания;

- 36 рабочих мест на предприятиях бытового обслуживания.

В Залиманском сельском поселении функционирует:

- 10 магазинов;

- 2 предприятия общественного питания;

- 1 гостиница.

Сведения о торговых площадях магазинов и количестве мест в предприятиях общественного питания отсутствуют. В этой связи, определить соответствие фактической торговой площади, а также фактического количество мест в предприятиях общественного питания нормативам не представляется возможным.

На территории Залиманского сельского поселения располагаются следующие объекты:

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Адрес учреждений обслуживания |
| --- | --- | --- |
| Объекты торговли |  |  |
| 1. | ИП Агеев А. А. "Меркурий" | с. Залиман, ул. Малаховского, д. 12 а |
| 2. | ИП Василенко В. Н. "Ромашка" | с. Залиман, ул. Малаховского, д. 204 а |
| 3. | ИП Шевцова Л. И. "У Михалыча" | с. Залиман, ул. Малаховского, д. 123 а |
| 4. | ИП Дёмин Ю. В. "Надежда" | с. Залиман, ул. Малаховского, д. 51 а |
| 5. | ИП Морозов А.А. | с. Залиман, ул. Малаховского, д. 74 |
| 6. | ИП Кищенко В.Н. "z@пив.com" | с. Залиман, ул. Ленина, д. 1А |
| 7. | Богучарское РАЙПО | х. Галиёвка, ул. Донская, д. 7 А |
| 8. | Магазин | х. Галиёвка, ул. Школьная, 24/2 |
| 9. | Магазин "Бристоль" | с. Залиман, ул. Малаховского, д. 139 А |
| 10. | Магазин "Пятерочка" | с. Залиман, ул. Малаховского, д. 53 А |
| Объекты общественного питания |  |  |
| 1. | Кафе | х. Галиёвка, ул. Школьная, 24/2 |
| 2. | Кафе «Дон» | х. Галиёвка, ул. Школьная, 1а, 1 |

### 2.6.1.6. Объекты библиотечного обслуживания населения, досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры

Количество и емкость объектов культуры рассчитываются в соответствии с действующими нормативами. К нормируемым объектам культуры и искусства относятся учреждения клубного типа с киноустановками и филиалы библиотек – повседневный уровень, к периодическому уровню относятся библиотеки и дома культуры, включающие в себя и функции повседневного обслуживания.

На территории Залиманского сельского поселения располагаются следующие объекты:

| Клубы и дома культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта, в котором находится учреждение | Год постройки |  | Требуется ремонт |  |  |  |  |  | Площадь, кв. м |  | Наибольшая удаленность от населенных пунктов, км |  | Наличие кружков самодеятельного творчества, народных ремесел, ед. |  | Кинообслуживание жителей (да - «+», нет - «-») |  | Численность работников, чел. |  | Среднемесячная заработная плата, руб. |  |
|  |  |  | капитальный (да - «+», нет - «-») |  | текущий (да - «+», нет - «-») |  | соответствует строительным нормам (да - «+», нет - «-») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| х. Галиёвка Галиевский СДК | 1954 |  | - |  | + |  | + |  | 216 |  | 7 |  | 13 |  | - |  | 2 |  | 27327 |  |
| с. Залиман Залиманский СДК | 1963 |  | + |  | + |  | + |  | 477,5 |  | 1 |  | 6 |  | - |  | 1 |  | 26164 |  |
| Библиотеки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование населенного пункта, в котором находится учреждение | Год постройки | Требуется ремонт |  |  |  |  |  | Площадь, кв. м |  | Книжный фонд, тыс. экз. | Количество читателей, чел. | Доступ к библиотекам страны через систему Интернет (да - «+», нет - «-») |  | Централизованная система книгообслуживания (да - «+», нет - «-») |  | Количество подписных журналов в текущем году, ед. | Наибольшая удаленность от населенных пунктов, км | Численность работников, чел. |  | Среднемесячная заработная плата, руб. |
|  |  | капитальный (да - «+», нет - «-») |  | текущий (да - «+», нет - «-») |  | соответствует строительным нормам (да - «+», нет - «-») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| с. Залиман | 1963 | - |  | + |  | - |  | 40 |  | 11688 | 760 | + |  | + |  | 108 | 5 | 1 |  | 14413 |
| с. Галиёвка | 1954 | - |  | - |  | + |  | 35 |  | 8499 | 210 | - |  | + |  | 49 | 5 | 1 |  | 7120 |

Согласно нормативным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области культуры и искусства, изложенных в РНГП для сельских населенных пунктов следует принимать:

- Для общедоступной библиотеки с детским отделением, расположенной в административном центре сельского поселения и имеющей статус центральной - 1 объект независимо от количества населения. К таким объектам относится Залиманская сельская библиотека.

- Для филиала общедоступной библиотеки – 1 объект на 1 тыс. чел без учета численности населения административного центра. К таким объектам относится Галиёвская сельская библиотека.

- Для муниципальных учреждений культуры клубного типа, расположенных в административном центре поселения – 1 объект. К таким объектам относится Залиманский СДК.

- Для филиала сельского дома культуры – 1 на 1000 тыс. чел. без учета численности населения административного центра. К таким объектам относится Галиёвский СДК.

Минимально допустимый уровень обеспеченности для музеев, расположенных в сельских поселениях, не регламентируется.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов в области культуры и искусства для сельских населенных пунктов согласно РНГП принимается: 15-30 минут.

Расчет показателей минимально допустимого уровня обеспеченности жителей Залиманского сельского поселения в объектах в области культуры и искусства представлен в таблице ниже, исходя из численности населения на территории Залиманского сельского поселения (5294 чел. на 01.12.2020 г.):

Объекты библиотечного обслуживания населения, досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры следует размещать в пределах 30-минутной пешеходно-транспортной доступности для сельских населенных пунктов.

Расчет показателей минимально допустимого уровня обеспеченности жителей Залиманского сельского поселения в объектах образования

| № п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Фактические показатели | Нормативные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общедоступные библиотеки с детским отделением, расположенные в административном центре | объект | 1 | 1 |
| 2 | Филиалы общедоступных библиотек | объект | 2 | 2 |
| 3 | Муниципальные учреждения культуры клубного типа, расположенные в административном центре поселения | объект | 1 | 1 |
| 4 | Филиал сельского дома культуры | объект | 1 | 1 |

Также на территории Залиманского сельского поселения в с. Грушовое размещается недействующая православная Церковь Иоанна Предтечи. Необходимо отметить, что на территории кладбища у с. Залиман расположена Часовня иконы Божией Матери «Взыскание погибших». Часовня также находится и в х. Галиёвка по ул. Охотничья, д. 28"Б" через дорогу от кладбища.

Выводы: Уровень обеспеченности объектами культуры и искусства на территории Залиманского сельского поселения недостаточен. Требуется капитальный ремонт существующих объектов культуры.

### 2.6.1.7. Физкультурно-спортивные сооружения и объекты.

К нормируемым учреждениям физкультуры и спорта относятся стадион и спортзал, как правило, совмещенные со школьными учреждениями (повседневное обслуживание),  бассейн – периодическое обслуживание.

В соответствии с данными муниципального паспорта на территории Залиманского сельского поселения располагаются:

- плоскостные спортивные сооружения общей площадью - 12180 кв.м.

Оценка минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и спорта в соответствии с РНГП ВО существующего населения Залиманского сельского поселения (5294 чел.):

| № п/п | Наименование объектов | Единица измерения | Сельские населенные пункты | Емкость существующих учреждений обслуживания, кв. м | Нормативная емкость учреждений обслуживания, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Физкультурно-спортивные залы | м2 площади пола на 1 тыс. чел. | 80 | - | 423 |
| 2. | Плавательные бассейны | м2 зеркала воды на 1 тыс. чел. | 25 | - | 132 |
| 3. | Стадионы | объект | 1 на группу населенных пунктов | - | 1 |
| 4. | Плоскостные сооружения | тыс. м2 плоскостных сооружений на 10 тыс. чел. | 19,5 | 1,22 га | 2,8 га |

Вывод: На территории Залиманского сельского поселения отсутствует современный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Помимо этого, на территории поселения есть нехватка физкультурно-спортивных залов.

    - Транспортная инфраструктура

В полномочия органов местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а также предоставление транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

Автомобильный транспорт.

В соответствии с постановлением Администрации Воронежской области от 30.12.2005 № 1239 «Об утверждении показателей отнесения автомобильных дорог общего пользования к собственности Воронежской области» (в ред. от 11.10.2021 № 34), размещаемые на территории поселения дороги регионального значения, являются собственностью Воронежской области.

Перечень автомобильных дорог регионального значения, проходящих по территории поселения, приведен в таблице:

| Шифр дороги | Наименование дорог | Категория |
| --- | --- | --- |
| 20 ОП РЗ Н 2-3 | М "Дон"- Вишневый - Дубовиково | IV |
| 20 ОП РЗ К В12-0 | М "Дон"- Богучар-Петропавловка | III |
| 20 ОП РЗ Н 29-3 | Въезд в г. Богучар от а/д М "Дон"- Богучар-Петропавловка | IV |
| 20 ОП РЗ Н 1-3 | Богучар – Залиман | IV |
| 20 ОП РЗ Н 25-3 | "М "Дон"- Богучар-Петропавловка"- с. Грушовое | IV |

К автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Воронежской области, относятся автомобильные дороги, не включенные в перечень федеральных автомобильных дорог:

- соединяющие областной центр с административными центрами муниципальных районов, с федеральными автомобильными дорогами общего пользования;

- соединяющие между собой федеральные автомобильные дороги общего пользования;

- обеспечивающие межрегиональное сообщение;

- соединяющие между собой административные центры муниципальных районов и обеспечивающие межрайонное сообщение;

- отмыкающиеся от федеральных автомобильных дорог к сельским населенным пунктам;

- отмыкающиеся от региональных или межмуниципальных автомобильных дорог к населенным пунктам;

- являющиеся подъездами к объектам капитального строительства, находящимся в собственности Воронежской области.

Помимо автомобильных дорог общего пользования регионального значения по территории Залиманского сельского поселения проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения М-4 Дон «Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск».

Улично-дорожная сеть.

В соответствии с уставом Залиманского сельского поселения к вопросам местного значения Залиманского сельского поселения относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Единая система транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой поселения и прилегающей к ней территорией должна обеспечивать удобные, быстрые и безопасные транспортные связи между функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Улично-дорожную сеть населённых пунктов следует проектировать в виде непрерывной системы с учётом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. В составе улично-дорожной сети сельских поселений следует выделить главные улицы.

В соответствии с СП «Градостроительство…» в составе населённых пунктов сельских поселений следует выделять основные улицы сельского поселения, проходящие по всей территории сельского населенного пункта, осуществляющие основные транспортные и пешеходные связи, а также связь территории жилой застройки с общественным центром и выходящие на внешние дороги. Также выделаются местные улицы, обеспечивающие связь жилой застройки с основными улицами.

Распределение улиц населенных пунктов Залиманского сельского поселения в соответствии с классификацией СП «Градостроительство…» представлена на карте планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Залиманского сельского поселения в соответствии с постановлением администрации Залиманского  сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области от  22.06.2018 № 62 «О присвоении идентификационных номеров автомобильным дорогам местного значения Залиманского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области» представлен в таблице ниже.

ПЕРЕЧЕНЬ

автомобильных дорог общего пользования

местного значения Залиманского сельского поселения

(в соответствии с постановлением администрации Залиманского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области от 22.06.2018 № 62 «О присвоении идентификационных номеров автомобильным дорогам местного значения Залиманского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области», с изменениями от 18 февраля 2020 г. № 9)

| № п/п | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Протяженность по типу покрытия (км) |  |  |  | Общая протяженность дорог - всего, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Твер дое покрытие, км | В т.ч. усовершенствованное (из гр.7), км | щебень | Грунтовая дорога, км |  |
| 1. | 20 205 808 ОП МП 01 | Халтурина с. Залиман | 0,750 | 0,750 | 0,000 | 0,000 | 0,750 |
| 2. | 20 205 808 ОП МП 02 | Комарова с. Залиман | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,350 | 0,350 |
| 3. | 20 205 808 ОП МП 03 | Буденного с. Залиман | 0,550 | 0,550 | 0,000 | 0,000 | 0,550 |
| 4. | 20 205 808 ОП МП 04 | Школьная с. Залиман | 0,730 | 0,730 | 0,000 | 0,000 | 0,730 |
| 5. | 20 205 808 ОП МП 05 | Школьный с. Залиман | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,150 | 0,150 |
| 6. | 20 205 808 ОП МП 06 | Молодежная с. Залиман | 0,240 | 0,240 | 0,000 | 0,000 | 0,240 |
| 7. | 20 205 808 ОП МП 07 | Космонавтов с. Залиман | 0,450 | 0,450 | 0,000 | 0,000 | 0,450 |
| 8. | 20 205 808 ОП МП 08 | Северный с. Залиман | 0,370 | 0,370 | 0,000 | 0,000 | 0,370 |
| 9. | 20 205 808 ОП МП 09 | Шлях Коммуны с. Залиман | 0,340 | 0,340 | 0,000 | 0,000 | 0,340 |
| 10. | 20 205 808 ОП МП 10 | Пугачева с. Залиман | 0,590 | 0,590 | 0,000 | 0,000 | 0,590 |
| 11. | 20 205 808 ОП МП 11 | Качко с. Залиман | 0,500 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,500 |
| 12. | 20 205 808 ОП МП 12 | Павших Партизан с. Залиман | 0,530 | 0,530 | 0,000 | 0,400 | 0,930 |
| 13. | 20 205 808 ОП МП 13 | Пролетарская с. Залиман | 0,750 | 0,750 | 0,000 | 0,000 | 0,750 |
| 14. | 20 205 808 ОП МП 14 | 60 лет Октября с. Залиман | 0,250 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,250 |
| 15. | 20 205 808 ОП МП 15 | 30 лет Победы с. Залиман | 0,250 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,250 |
| 16. | 20 205 808 ОП МП 16 | Василия Прокатова с. Залиман | 0,640 | 0,640 | 0,000 | 0,000 | 0,640 |
| 17. | 20 205 808 ОП МП 17 | Жлобы с. Залиман | 0,640 | 0,640 | 0,000 | 0,000 | 0,640 |
| 18. | 20 205 808 ОП МП 18 | Рабочий с. Залиман | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,250 |
| 19. | 20 205 808 ОП МП 19 | 8 Марта с. Залиман | 0,210 | 0,210 | 0,000 | 0,000 | 0,210 |
| 20. | 20 205 808 ОП МП 20 | Луговая с. Залиман | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,800 |
| 21. | 20 205 808 ОП МП 21 | Энгельса с. Залиман | 0,570 | 0,570 | 0,000 | 0,000 | 0,570 |
| 22. | 20 205 808 ОП МП 22 | Маяковского с. Залиман | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 0,200 |
| 23. | 20 205 808 ОП МП 23 | Халтурина с. Залиман | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,500 |
| 24. | 20 205 808 ОП МП 24 | Набережная с. Залиман | 0,200 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,200 |
| 25. | 20 205 808 ОП МП 25 | Звездная с. Залиман | 0,650 | 0,650 | 0,000 | 0,000 | 0,650 |
| 26. | 20 205 808 ОП МП 26 | Полевая с. Залиман | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,450 | 0,450 |
| 27. | 20 205 808 ОП МП 27 | Степная с. Залиман | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,650 | 0,650 |
| 28. | 20 205 808 ОП МП 28 | Ленина с. Залиман | 0,200 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,200 |
| 29. | 20 205 808 ОП МП 29 | Садовая с. Залиман | 0,200 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,200 |
| 30. | 20 205 808 ОП МП 30 | Советский с. Залиман | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,190 | 0,190 |
| 31. | 20 205 808 ОП МП 31 | Горького с. Залиман | 0,310 | 0,310 | 0,000 | 0,000 | 0,310 |
| 32. | 20 205 808 ОП МП 32 | Красноармейская с. Залиман | 0,820 | 0,820 | 0,000 | 0,000 | 0,820 |
| 33. | 20 205 808 ОП МП 33 | от ул. Школьной до ул. Звездной | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,470 | 0,470 |
| 34. | 20 205 808 ОП МП 34 | от ул. Пугачева с. Залиман до объездной М 4 Дон "Петропавловка-Калач" | 0,610 | 0,610 | 0,000 | 0,000 | 0,610 |
| 35. | 20 205 808 ОП МП 35 | от ул.Звездной с. Залиман до объездной М 4 Дон "Петропавловка-Калач" | 0,610 | 0,610 | 0,000 | 0,000 | 0,610 |
| 36. | 20 205 808 ОП МП 36 | от ул. Малаховского с. Залиман до объездной М 4 Дон "Петропавловка-Калач" | 1,200 | 1,200 | 0,000 | 0,000 | 1,200 |
| 37. | 20 205 808 ОП МП 37 | от ООО "Агро Спутник-Плюс" с. Залиман до объездной М 4 Дон "Петропавловка-Калач" | 0,150 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,150 |
| 38. | 20 205 808 ОП МП 38 | от въезда в ООО " Богучарская сельскохозяйственная селекционно семеноводческая фирма Всероссийского НИИ масличных культур" с. Залиман до объездной М 4 Дон "Петропавловка-Калач" | 0,900 | 0,900 | 0,000 | 0,000 | 0,900 |
| 39. | 20 205 808 ОП МП 39 | от ул. Качко с. Залиман до ул. Пугачева | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,100 |
| 40. | 20 205 808 ОП МП 40 | от ул.Малаховского с. Залиман до ул.Луговая | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,250 |
| 41. | 20 205 808 ОП МП 41 | от ул.Набережной с. Залиман до ул.Маяковского | 0,260 | 0,260 | 0,000 | 0,000 | 0,260 |
| 42. | 20 205 808 ОП МП 42 | от ул. Красноармейской с. Залиман до ул. Энгельса | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,580 | 0,580 |
| 43. | 20 205 808 ОП МП 43 | Школьная х. Галиевка | 0,470 | 0,470 | 0,000 | 0,000 | 0,470 |
| 44. | 20 205 808 ОП МП 44 | Нагорная х. Галиевка | 0,300 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,300 |
| 45. | 20 205 808 ОП МП 45 | 1 Мая х. Галиевка | 0,900 | 0,900 | 0,000 | 0,000 | 0,900 |
| 46. | 20 205 808 ОП МП 46 | Садовая х. Галиевка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 0,300 |
| 47. | 20 205 808 ОП МП 47 | Охотничья х. Галиевка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,500 |
| 48. | 20 205 808 ОП МП 48 | Солнечная х. Галиевка | 0,540 | 0,540 | 0,000 | 0,000 | 0,540 |
| 49. | 20 205 808 ОП МП 49 | Молодежная х. Галиевка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,180 | 0,180 |
| 50. | 20 205 808 ОП МП 50 | Набережная х. Галиевка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,480 | 0,480 |
| 51. | 20 205 808 ОП МП 51 | от Садовой до 1 Мая х. Галиевка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,100 |
| 52. | 20 205 808 ОП МП 52 | от Донской до телевизионной станции вещания х. Галиевка | 1,300 | 1,300 | 0,000 | 0,000 | 1,300 |
| 53. | 20 205 808 ОП МП 53 | Центральная с. Грушовое | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,100 | 1,100 |
| 54. | 20 205 808 ОП МП 54 | Школьная с. Грушовое | 0,850 | 0,850 | 0,000 | 0,000 | 0,850 |
| 55. | 20 205 808 ОП МП 55 | Красных Партизан с. Грушовое | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,550 | 0,550 |
| 56. | 20 205 808 ОП МП 56 | Подгорная с. Грушовое | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,400 | 1,400 |
| 57. | 20 205 808 ОП МП 57 | Кольцевая с. Грушовое | 0,830 | 0,000 | 0,830 | 0,000 | 0,830 |
| 58. | 20 205 808 ОП МП 58 | Школьная до ангара с. Грушовое | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,800 |
| 59. | 20 205 808 ОП МП 59 | проезд Энгельса-Малаховского с.Залиман | 0,175 | 0,175 | 0,000 | 0,000 | 0,175 |
| 60. | 20 205 808 ОП МП 60 | Садовая-Энгельса с.Залиман | 0,750 | 0,750 | 0,000 | 0,000 | 0,750 |
| 61. | 20 205 808 ОП МП 61 | объездная Малаховского. С.Залиман | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,900 | 0,900 |
| 62. | 20 205 808 ОП МП 62 | Школьная -Степная, с.Залиман | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,480 | 0,480 |
| 63. | 20 205 808 ОП МП 63 | Космонавтов-Пугачева. С.Залиман | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,460 | 0,460 |
| 64. | 20 205 808 ОП МП 64 | от объездной М4 Дон "Петропавловка-Калач" до кладбища Северного | 0,320 | 0,320 | 0,000 | 0,000 | 0,320 |
| 65. | 20 205 808 ОП МП 65 | Степная до выезда с ХОЗ двора с. Залиман | 0,450 | 0,450 | 0,000 | 0,000 | 0,450 |
| 66. | 20 205 808 ОП МП 66 | от выезда с ХОЗ двора до ул. Жлобы с. Залиман | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,820 | 0,820 |
| 67. | 20 205 808 ОП МП 67 | от объездной М4 Дон "Петропавловка-Калач" до асфальтобетонного завода | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,800 |
| 68. | 20 205 808 ОП МП 68 | от объездной М4 Дон "Петропавловка-Калач" до светофора | 0,310 | 0,310 | 0,000 | 0,000 | 0,310 |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 35,875 |

На территории населённых пунктов Залиманского сельского поселения асфальтовое покрытие имеют не все улицы. Протяжённость улиц с асфальтовым покрытием составляет 21,6 км, остальные улицы и дороги в населённых пунктах имеют грунтовое и щебеночное покрытия. Общая протяженность улиц с щебеночным покрытием составляет 0,83 км, с грунтовым – 13,41 км.

Требуется асфальтирование главных улиц населённых пунктов, не имеющих твёрдого покрытия, требуется ограничение дорожного полотна и устройство пешеходных тротуаров во всех населённых пунктах сельского поселения. На территории общественных центров села Залиман необходимо устройство карманов для парковки общественного и легкового транспорта. Придорожная территория нуждается в озеленении.

Сведения об улицах и автомобильных дорогах Залиманского сельского поселения в соответствии с данными паспорта поселения (по состоянию на 01.01.2021) представлены в таблицах ниже:

Протяженность автомобильных дорог

| Наименование населенного пункта | Расстояние, км |  |  | Протяженность дорог общего пользования до центра поселения, км |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До ближайшего транспортного узла регионального значения | До административного центра муниципального района | До центра поселения | Всего | В том числе |  |  | Дорог, не отвечающих нормативным требованиям |
|  |  |  |  |  | Дорог с твердым покрытием | Дорог с усовершенствованным покрытием | Грунтовых дорог |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| с. Залиман |  | 0,5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| х. Галиёвка |  | 8 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |
| с. Грушовое |  | 8 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |

Протяженность автомобильных дорог

| Наименование населенного пункта | Протяженность дорог общего пользования до центра поселения, км |  |  |  |  | Паромные переправы, шт |  | Автозимники и ледовые переправы, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе |  |  | Дорог, не отвечающих нормативным требованиям | Всего | В т.ч. с применением самоходных средств (самоходные баржи, буксиры) |  |
|  |  | Дорог с твердым покрытием | Дорог с усовершенствованным покрытием | Грунтовых дорог |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| с. Залиман | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| х. Галиёвка | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| с. Грушовое | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |

Выводы:

                - В населённых пунктах Залиманского сельского поселения требуется укладка асфальтового покрытия на всех участках главных улиц с грунтовым покрытием и асфальтирование улиц, не имеющих твёрдого покрытия.

                - Требуется ограничение дорожного полотна и устройство пешеходных тротуаров вдоль главных улиц всех населённых пунктов сельского поселения.

                - Необходимо устройство карманов для парковки общественного и легкового транспорта.

                - Необходимо строительство остановочных павильонов, для обеспечения пешеходной доступности населения.

                - Все последующие преобразования транспортных сетей и отдельных объектов транспортной инфраструктуры должны планироваться с учетом их высокой значимости в развитии социально-культурного каркаса сельского поселения.

    - Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

В настоящее время организация и ответственность за водоснабжение Залиманского сельского поселения лежит на Администрации сельского поселения.

Источником водоснабжения являются подземные воды.

В соответствии с данными, предоставленными администрацией Залиманского сельского поселения (по состоянию на 01.01.2021 г.) служба водопроводного хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание: артезианских скважин – 7 шт.; водонапорных башен — 9 шт.

Качество питьевой воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01. Санитарное состояние питьевой воды на сегодняшний день является удовлетворительным.

Также на территории Залиманского сельского поселения расположены 2 водозабора и 2 скважины, находящихся в ведении фермерских хозяйств и производственных предприятий, используемых для технических нужд.

Учитывая, что износ основных фондов составляет в среднем около 90 %, а также в связи с повышением требований к водоводам и качеству хозяйственно-питьевой воды, усовершенствованием технологического оборудования, повышением требований к системам сигнализации и диспетчеризации, автоматического управления технологическими процессами, необходимо провести реконструкцию систем и сооружений.

Необходимо проводить расширение сети водопровода для 100% охвата всех жилых районов поселения.

Зоны санитарной охраны водозаборов, в целях санитарно-эпидемиологической надежности, предусмотрены в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.41110-02 в размере 50 метров.

Мероприятия по первому поясу ЗСО:

- территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охранной. Дорожки к сооружениям должны быть заасфальтированы;

- не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно — бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом сан режима на территории второго пояса;

- в исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

- водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

- все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод; размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра госсанэпиднадзора, выданного с учетом заключения органов геологического надзора;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрогеологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу:

Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

- не допускается, размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, птицефабрик и животноводческих предприятий, а также иных объектов, обуславливающих опасность микробиологического загрязнения подземных вод;

- не допускается, применение удобрений и ядохимикатов;

- не допускается, рубка леса главного пользования и реконструкции.

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов:

- в пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод;

- не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Водоотведение

Система канализации в сельском поселении отсутствует. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию, происходит в выгребы с последующим вывозом спецтехникой.

Газоснабжение Залиманского сельского поселения

В настоящее время газоснабжение Залиманского сельского поселения развивается на базе природного газа от ГРС «Богучарская» от магистрального газопровода отвода «Воронежское ЛПУМГ».

Распределение газа по поселению осуществляется по 2-х ступенчатой схеме:

  - I-я ступень — газопровод высокого давления II - ой категории р ≤ 1,2 МПА;

  - III-я ступень — газопровод низкого давления р ≤ 0,003 МПА.

Связь между ступенями осуществляется через газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП). Всего в поселении насчитывается 1 ГРС и 14 ПРГ. По типу прокладки газопроводы всех категорий давления делятся на подземный и надземный. Надземный тип прокладки - для газопровода низкого давления.

Количество газифицированных жилых домов в соответствии с данными, предоставленными администрацией сельского поселения составляет – 1257, в т.ч.:

- в с. Залиман 986 жилых домов;

- в х. Грушовое 9 жилых домов;

- в с. Галиёвка 262 жилых дома.

Общая протяженность газопроводов составляет 57008 км.

Направления использования газа:

- На хозяйственно-бытовые нужды населения;

- В качестве энергоносителя для теплоисточников.

Существующая жилая застройка Залиманского сельского поселения состоит из индивидуальных жилых домов усадебного типа (1-2 этажных).

Направление использования природного газа:

- Технологические нужды промышленности;

- Хозяйственно - бытовые нужды населения;

- Энергоноситель для теплоисточников.

Сведения о газификации населенных пунктов Залиманского сельского поселения представлены в таблице ниже (по данным паспорта поселения по состоянию на 01.01.2021 г.):

| Наименование населенного пункта | Протяженность уличной газовой сети, км |  |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | В т.ч. нуждающиеся в замене и ремонте |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего по поселению, в т.ч. по населенным пунктам | 57008 | - |
| с. Залиман | 39712 | - |
| х. Галиёвка | 9890 | - |
| с. Грушовое | 7406 | - |

Теплоснабжение

В Залиманском сельском поселении теплоснабжение социально значимых объектов осуществляется в основном от отдельно стоящих и встроенно-пристроенных котельных. В качестве топлива используется в основном газ.

Обеспечение теплом жилой застройки осуществляется в зависимости от степени газификации населенных пунктов. Часть жилой застройки отапливается от индивидуальных автономных отопительных и водонагревательных систем  (работающих на природном газе),   часть имеет печное отопление.

Обеспечение теплом промышленных предприятий в данном разделе не рассматривается в связи с отсутствием данных.

Электроснабжение

Залиманское сельское поселение является полностью электрифицированным. По территории поселения проходят следующие сети электроснабжения: 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ, 0,4 кВ.

Все объекты энергоснабжения поселения находятся в работоспособном состоянии, ремонт и обслуживание осуществляются балансодержателем. Обслуживание сетей электроснабжения, а также выдачу разрешений на технологическое присоединение осуществляет ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

Электрификация населенных пунктов Залиманского сельского поселения в соответствии с данными паспорта

| Наименование населенного пункта | Общая протяженность улиц, проездов, набережных, км | Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего по поселению |  | 28700 |
| в т.ч. по населенным пунктам |  |  |
| с. Залиман |  | 19300 |
| х. Галиевка |  | 4700 |
| с. Грушовое |  | 4700 |

    - Организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства

Согласно ст.14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям органов местного самоуправления поселения относится обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством.

Основной тип застройки на территории Залиманского сельского поселения - индивидуальное жилищное строительство. Имеется один двухэтажный многоквартирный дом в х. Галиёвка (ул. Школьная, д.7).

Общая площадь жилищного фонда в Залиманском сельском поселении согласно данным администрации поселения по состоянию на 01.01.2021 г. составляет 85,1 тыс. м2, в том числе:

- малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2 эт.) – 0,3 тыс. м2 ,

- индивидуальная жилая застройка – 85,1 тыс.м².

Распределение жилого фонда по населенным пунктам, тыс. м² общей площади:

с. Залиман  - 65,5 тыс. м2 ,

х. Галиёвка  - 16,4 тыс. м2 ,

с. Грушовое – 3,2 тыс. м2 .

Распределение жилого фонда по степени амортизации

| Категория жилого фонда | Группировка строений по износу (ед.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0-30% | 31-70% | >70% |
| Кол-во домовладений – всего | 645 | 593 | 31 |
| В т.ч. личной собственности граждан | 645 | 593 | 31 |
| в т.ч. по населенным пунктам |  |  |  |
| с. Залиман | 577 | 406 | 11 |
| х. Галиёвка | 63 | 177 | 8 |
| с. Грушовое | 5 | 10 | 12 |

Жилищный фонд Залиманского сельского поселения отличается хорошим техническим состоянием. На ветхие дома со сверхнормативным износом (более 70%) приходится 2,4% общего количества домов.

Характеристика существующего жилищного фонда по степени благоустройства

| Категория жилого фонда | Благоустройство жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | водопрово-дом |  | канализация |  | центральное отопление |  | горячее водоснабжение |  | ваннами |  | газом |  |
|  | тыс.м2 | % | тыс. м2 | % | тыс. м2 | % | тыс. м2 | % | тыс. м2 | % | тыс. м2 | % |
| Жилой фонд - всего | 82,1 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 81,4 | 95 |
| В т.ч. личной собственности граждан | 82,1 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 81,4 | 95 |

- Ввод в эксплуатацию жилой площади

| Годы | Государственное, муниципальное, ведомственное и др. строительство |  |
| --- | --- | --- |
|  | Индивидуальная жилая застройка |  |
|  | кол-во | м2 |
| 2018 | 6 | 748 |
| 2019 | 5 | 687 |
| 2020 | 7 | 858 |
| всего за период | 18 | 2293 |

Общая численность населения на территории Залиманского сельского поселения – 5294 человека.

Таким образом, средняя жилищная обеспеченность составляет 16,2 м2 общей площади на человека. Так как жилой фонд на территории населенных пунктов представлен преимущественно индивидуальными жилыми домами, для оценки обеспеченности населения следует применять показатель 40 м2 на одного жителя.

В очереди на улучшение жилищных условий на 01.01.2021г. в администрации поселения стоят 19 человек.

Наличие жилищного фонда

| Наименование населенного пункта | Наличие жилищного фонда |  |
| --- | --- | --- |
|  | общая площадь жилых помещений, всего, кв. м | в том числе в частной собственности |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего по поселению | 85,1 | 85,1 |
| в т. ч. по населенным пунктам |  |  |
| с. Залиман | 65,5 | 65,5 |
| х. Галиёвка | 16,4 | 16,4 |
| с. Грушовое | 3,2 | 3,2 |

Распределение жилых помещений по количеству комнат

| Наименование населенного пункта | Распределение жилых помещений по количеству комнат |  |  |  |  | Средняя обеспеченность населения, кв. м на одного жителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего жилых домов (квартир), ед. | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | однокомнатных | двухкомнатных | трехкомнатных | четырехкомнатных и более |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего по поселению | 1359 | 149 | 509 | 532 | 169 | 24 |
| в т. ч. по населенным пунктам |  |  |  |  |  |  |
| с. Залиман | 1036 | 89 | 384 | 423 | 140 | 23 |
| х. Галиевка | 268 | 42 | 102 | 95 | 29 | 26 |
| с. Грушовое | 55 | 18 | 23 | 14 | 0 | 30 |

| Наименование населенного пункта | Распределение жилищного фонда по материалу стен, кв. м |  |  |  |  |  | Распределение жилищного фонда по времени постройки, кв. м |  |  |  |  | Процент износа жилищного фонда, кв. м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | каменные, кирпичные | панельные | блочные | монолитные | смешанные | деревянные | до 1920 года | 1921-1945 гг. | 1946-1970 гг. | 1971-1995 гг. | 1995-2019 гг. | от 0 до 30% | от 31% до 65% | от 66% до 70% | свыше 70% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Всего по поселению | 272 | 60 | 21 |  | 574 | 425 | 60 | 70 | 422 | 426 | 374 | 645 | 593 | 90 | 31 |
| в т. ч. по населенным пунктам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Залиман | 212 | 48 | 18 |  | 431 | 325 | 36 | 45 | 317 | 320 | 312 | 577 | 406 | 42 | 11 |
| х. Галиевка | 54 | 12 | 3 |  | 117 | 82 | 19 | 22 | 80 | 94 | 52 | 63 | 177 | 20 | 8 |
| с. Грушовое | 6 | 0 | 0 |  | 31 | 18 | 5 | 3 | 25 | 12 | 10 | 5 | 10 | 28 | 12 |

| Наименование населенного пункта | Общая площадь жилых помещений на начало года, всего | Увеличение общей площади за год, всего |  | в том числе |  | Уменьшение общей площади жилых помещений, всего |  | в том числе |  |  |  |  | Общая площадь жилых помещений на конец года, всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | новое строительство | пере-ведено нежилых помещений в жилые |  |  | снесено ввиду ветхости и аварийности |  | переведено в нежилые помещения |  | снесено при реализации решений генеральных планов поселений |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
| Всего по поселению | 84235 | 858 |  | 858 |  |  |  |  |  |  |  |  | 85093 |
| в т. ч. по населенным пунктам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Залиман | 64804 |  | 735 | 735 |  |  |  |  |  |  |  |  | 65539 |
| х. Галиевка | 16231 |  | 123 | 123 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16354 |
| с. Грушовое | 3200 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3200 |

В результате анализа, проведенного в пункте 1.10.4., выявлено следующее:

- низкая средняя жилищная обеспеченность;

- наличие физически и морально изношенного жилищного фонда, требующего замены;

- низкий уровень благоустройства жилищного фонда;

- имеется потребности в строительстве муниципального жилья для обеспечения граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Население нуждается в наиболее комфортных условиях проживания, в благоустроенном жилищном фонде.

Для решения жилищной проблемы необходимо:

- наращивание темпов жилищного строительства за счет всех источников финансирования;

- создание благоприятного климата для привлечения инвесторов в решении жилищной проблемы;

- сокращение себестоимости строительства за счет применения новых технологий и новых строительных материалов;

- предоставление льготных жилищных кредитов и решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из бюджета.

Новое жилищное строительство необходимо как для улучшения жилищных условий существующего населения, так и обеспечения жилищным фондом прироста населения.

    - Объекты массового отдыха жителей поселения, благоустройство и озеленение территории поселения

Массовый отдых жителей поселения

Залиманское сельское поселение имеет благоприятное для развития рекреации условия.

Факторы, способствующие развитию рекреации в Залиманском сельском поселении:

- наличие водоемов, привлекающих отдыхающих для курортного отдыха, отдыха выходного дня, любительского лова и спортивной охоты;

- купальный период с температурами массового купания 20-220С продолжается в среднем 80-90 дней;

- наличие лесных массивов естественного и искусственного происхождения;

- хорошая транспортная доступность;

- равнинный рельеф с естественными ландшафтами.

На территории имеется поверхностные водные объекты: обводненные балки, р. Дон, р. Богучарка. В настоящее время на берегу р. Богучарка имеются сложившиеся места для массового отдыха и купания, требующие благоустройства.

Согласно СП «Градостроительство…»:

- Размещение зон массового кратковременного отдыха следует предусматривать с учетом доступности этих зон на общественном транспорте, как правило, не более 1,5 ч.

Размеры территорий зон отдыха следует принимать из расчета 500-1000 м на одного посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 м на одного посетителя. Площадь участка зоны массового кратковременного отдыха следует принимать не менее 50 га, в зоне пустынь и полупустынь - не менее 30 га.»

- Размеры территорий пляжей, размещаемых в зонах отдыха, следует принимать, м2 на одного посетителя, не менее 8 м2 для речных и озёрных пляжей.

- Минимальную протяженность береговой полосы пляжа на одного посетителя следует принимать, м, не менее: речных и озерных - 0,25.

Рассчитывать число единовременных посетителей на пляжах следует с учетом коэффициентов одновременной загрузки пляжей общего пользования для местного населения 0,2.

Размеры речных и озерных пляжей, размещаемых вне курортных зон на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования, следует принимать из расчета 5 м2 на одного посетителя.

Расчёт площади пляжа для Залиманского сельского поселения:

- Численность населения на 01.01.2021 г. составляет – 5294 человека;

- Коэффициент для расчёта единовременных посетителей на пляже – 0,2;

- Размер пляжа – 8 м2 на одного посетителя.

5294 х 0,2 х 8 = 8470,4 м2.

Таким образом, общая нормативная площадь пляжей для Залиманского сельского поселения составляет 8470,4 м2.

Благоустройство и озеленение территории поселения

Земельные участки в составе рекреационных зон, в том числе земельные участки, занятые городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, используются для отдыха граждан и туризма, занятий физической культурой и спортом.

В сельских поселениях необходимо предусматривать непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом.

Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседками, светильниками и др.

К озелененным участкам общего пользования можно отнести парки и скверы с кадастровым номером 36:03:0700008:206 общей площадью 0,21 га.

В соответствии с РНГП ВО расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности сельского поселения озелененными территориями общего пользования – 12 кв.м./чел. Исходя из существующей численности населения, площадь озелененных территорий общего пользования в населенных пунктах Залиманского сельского поселения должна составлять 6,35 га.

Вывод:

  - Необходимо проведение мероприятий по комплексному озеленению населённых пунктов поселения.

  - Существует необходимость в благоустройстве и озеленении центральных улиц населённых пунктов поселения.

  - Имеется необходимость в благоустройстве стихийно сложившихся пляжей и устройстве на их территориях рекреационных зон сезонного использования.

    - Объекты специального назначения. Обеспечение территории сельского поселения местами накопления и размещения отходов и местами захоронения

Организация сбора и вывоза бытовых отходов

На территории Залиманского сельского поселения имеется объект размещения отходов, находящийся на земельном участке с кадастровым номером 36:03:5200015:116 общей площадью 59300 кв.м.

Региональный оператор ГУП ВО «Облкоммунсервис» обслуживает население и осуществляет вывоз ТКО на полигон ООО «Богучарбытсервис», расположенный на территории поселения.

Места захоронения

На территории Залиманского сельского поселения расположено четыре кладбища. Общая площадь кладбищ составляет 8,24 га.

Перечень кладбищ, находящихся на территории сельского поселения

| № п/п | Населённый пункт | Площадь, га | Действующее/ закрытое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Грушовое, ул. Кольцевая, 5а | 0,91 | действующие |
| 2 | х. Галиёвка, ул. Охотничья, 28В | 0,78 | действующие |
| 3 | с. Залиман, 36:03:5300009:152 | 6,25 | действующие |
| 4 | бывший населенный пункт Ольхов | 0,3 | закрытое |

В соответствии с РНГП ВО минимально допустимый уровень обеспеченности кладбищами составляет – 0,24 га на 1000 чел. Для существующей численности населения необходима площадь 1,27 га.

В Залиманском сельском поселении планируется расширение действующего кладбища с кадастровым номером 36:03:5300009:152. Увеличится площадь с 6,25 га до 19 га.

Так как данные о заполненности кладбищ отсутствуют, оценить уровень обеспеченности жителей Залиманского сельского поселения местами захоронений не представляется возможным.

Места вывоза биологических отходов

На территории Залиманского сельского поселения отсутствуют места вывоза биологических отходов (трупов животных). Свободные территории для размещения скотомогильников отсутствуют.

Администрацией Залиманского сельского поселения предоставлена информация о том, что договора на оказание услуг на сбор, утилизацию и уничтожение биологических отходов не заключались. Таким образом, вопрос с вывозом биологических отходов с территории поселения не решён.

ОБЩИЙ ВЫВОД:

С целью определения потенциала поселения для дальнейшего развития и выявления проблем, требующих оптимизационных мероприятий, выполнен комплексный анализ территории Залиманского сельского поселения.

В результате проведенного анализа было выявлено, что Залиманское сельское поселение относится к числу поселений, перспектива развития которых в значительной степени может быть обусловлена рядом факторов: благоприятное состояние окружающей среды для развития рекреационной деятельности; накопленный социально-экономический потенциал; возможность расширения земель населенных пунктов с целью строительства жилых кварталов за счет неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.

Кроме того, Залиманское сельское поселение обладает рядом благоприятных градостроительных предпосылок для экономического развития поселения (удобные транспортные связи, территориальные ресурсы).

Наибольшую ценность поселения составляют земельные ресурсы. При рассмотрении их в целом видно, что в основном они представлены черноземами обыкновенными и выщелоченными, что положительно влияет на развитие сельского хозяйства.

- ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Настоящий раздел содержит материалы по обоснованию вариантов решения задач территориального планирования территории поселения; обоснование предложений по территориальному планированию и этапы их реализации, а также перечень мероприятий по территориальному планированию.

Предложения по территориальному планированию и мероприятия направлены на создание и развитие территорий и объектов капитального строительства местного значения, на исполнение полномочий органа местного самоуправления Залиманского сельского поселения.

Содержание разделов и графических материалов Генерального плана сельского поселения тесно связано с полномочиями органов местного самоуправления.

  - Базовый прогноз численности населения Залиманского сельского поселения

Главной стратегической целью в развитии демографических процессов и в демографической политике на перспективу является смягчение негативных тенденций и улучшение демографической ситуации в целом.

Для развития отраслей социальной сферы, важным является участие Залиманского сельского поселения в «Программе комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Залиманское сельское поселение Богучарского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 г.» (Решение Совета народных депутатов Залиманского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области от 02.10.2017г. №153). Одним из целевых показателей программы станет показатель ежегодного сокращения миграционного оттока населения, за счет:

- улучшения условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации;

- развитие социальной инфраструктуры сельского поселения путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока.

Для современной демографической ситуации поселения характерен естественный и механический прирост населения.

Данное положение характеризуется, в основном, за счет расположения Залиманского сельского поселения вблизи районного центра – г. Богучар (2,7 км), что обеспечивает приток населения.

К основным направлениям демографической политики относятся:

- повышение или сохранение рождаемости;

- снижение смертности и увеличение продолжительности жизни;

- оптимизация миграционных процессов.

Комплексный прогноз основан на следующих концептуальных подходах в развитии экономики, социальной сферы и градостроительства:

- повышение демографического потенциала территории;

- повышение и закрепление трудовой миграции;

- активизация социально-экономического развития периферийных районов.

Базовый прогноз численности предполагает:

- уровень рождаемости 10,0-15,0‰, то есть повышение и стабилизация сложившегося показателя рождаемости;

- уровень смертности 9,0-5,0‰ (незначительное снижение сложившегося показателя);

- среднегодовой уровень миграции – 32,0-26,0‰ (стабилизация показателя в виду близости сельского поселения к районному центру – г. Богучар).

Стабильный уровень рождаемости и снижение показателя смертности, в особенности населения в трудоспособном возрасте, позволит увеличить темпы естественного прироста населения, а оптимизация миграционных процессов приведет к стабилизации или увеличению населения поселения, которое к концу расчетного срока составит 6077 человек в целом по поселению, в том числе:

- село Залиман – 5284 человека;

- хутор Галиевка  – 625 человек;

- село Грушовое – 168 человек.

| Наименование показателей | 2020 год | 2030 год |
| --- | --- | --- |
| Численность, чел./% | 5294/100,0 | 6077/100,0 |
| - моложе трудоспособного возраста | 1015/19,2 | 1215/20,0 |
| - в трудоспособном возрасте | 3357/63,4 | 3890/64,0 |
| - старше трудоспособного возраста | 922/17,4 | 972/16,0 |

По результатам анализа, проведенного в пункте 2.1., выявлено следующее:

- согласно проекту, будет происходить постепенное изменение типа возрастной структуры, за счет стимулирования уровня рождаемости и создания благоприятных условий для жизни населения;

- проведение активной демографической и миграционной политики будет способствовать росту населения и сохранению демографического потенциала на территории поселения;

- для стабилизации и улучшения демографической ситуации потребуется восстановление и развитие АПК, в том числе среднего и малого предпринимательства, что позволит сократить отток населения молодых возрастов и трудоспособного и, возможно, потребуется привлечение трудоспособного населения из других поселений и областей.

  - Предложения по оптимизации административно-территориального устройства Залиманского сельского поселения и переводу земельных участков из одной категории в другую.

    - Предложения по включению земельных участков в границы населенных пунктов или исключению земельных участков из границ населенных пунктов.

Задачами территориального планирования в сфере административно территориального устройства является приведение границ муниципального образования и населенных пунктов поселения в соответствие требованиям действующего законодательства.

Согласно Закону Воронежской области от 27.10.2006 № 87-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Воронежской области и порядке его изменения» административно-территориальное устройство основывается на принципах: учета исторически сложившейся системы расселения и тенденций ее развития; территориального единства; создания правовых, экономических, финансовых и организационных условий для формирования и деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления; учета природно-географических условий; рационального использования природных ресурсов и экономического потенциала территории, развития системы коммуникаций; развития социальной инфраструктуры, культурно-бытовых традиций и исконных видов хозяйственной деятельности населения.

Границы и статус Залиманского сельского поселения установлены законом Воронежской области от 02.12.2004 года № 63-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Воронежской области».

Генеральный план Залиманского сельского поселения Богучарского муниципального района утвержден решением Совета народных депутатов Залиманского сельского поселения от 27.08.2012 № 101 (в редакции решений от 31.03.2016 № 37, от 26.07.2016 №57, от 26.12.2017 № 166, от 15.06.2022 № 115, от 07.12.2022 №143)

Границы населенного пункта с. Залиман и х. Галиёвка были утверждены решением Совета народных депутатов Залиманского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области от 26.12.2017 №166. Сведения о границе с. Залиман внесены в ЕГРН.

В рамках проекта актуализации генерального плана были проведены работы по установлению границ населенного пункта с. Грушовое и по изменению границ населенного пункта х. Галиёвка. Границы с. Грушовое и новые границы х. Галиёвка утверждены решением Совета народных депутатов Залиманского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области от 15.06.2022 № 115.

Сведения о границах населенного пункта с. Грушовое внесены в ЕГРН. Реестровый номер 36:03-4.104.

Сведения о границах населенного пункта х. Галиёвка внесены в ЕГРН с изменениями (письмо филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогафии по Воронежской области» от 19.08.2022 № 12-6333з/22). Реестровый номер 36:03-4.103.

В приложении к Тому 1 «Положение о территориальном планировании» описание границ населенного пункта хутора Галиёвка откорректировано по сведениям, содержащимся в ЕГРН.

Границы населенного пункта с. Залиман утверждены решением Совета народных депутатов Залиманского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области от 07.12.2022 №143. Сведения о границах населенного пункта с. Залиман внесены в ЕГРН, реестровый номер 36:03-4.1.

В приложении к Тому 1 «Положение о территориальном планировании» описание границ населенного пункта села Залиман откорректировано по сведениям, содержащимся в ЕГРН.

Площадь земель населенных пунктов на территории Залиманского сельского поселения составляет 908,99 га, в том числе:

- с. Залиман — 513,17 га;

- х. Галиёвка – 162,36 га;

- с. Грушовое – 233,46 га.

В составе генерального плана содержится приложение к тому I «Сведения о границах населенных пунктов село Залиман, село Грушовое, хутор Галиёвка. Графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек границ населенных пунктов».

Перечень мероприятий по территориальному планированию в части

административно-территориального устройства и этапы их реализации

| № п/п | Наименование мероприятия | Площадь участка, га | Этапы реализации проектных решений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | Расчетный срок |
| хутор Галиёвка |  |  |  |  |
| 1. | Исключение из границ х. Галиёвка участка категории «земли лесного фонда» из категории «земли населенных пунктов». | 0,37 |  | + |
| 2. | Исключение из границ х. Галиёвка земельного участка категории «земли сельскохозяйственного назначения» с целью устранения пересечений с границами населенного пункта х. Галиёвка. | 0,43 |  | + |
| 3. | Исключение из границ х. Галиёвка земельного участка категории «земли сельскохозяйственного назначения» с целью устранения пересечений с границами населенного пункта х. Галиёвка. | 1,04 |  | + |
| для всех насёленных пунктов |  |  |  |  |
| 4. | Устранение пересечений земельных участков с границами населенных пунктов |  |  | + |
| 5. | Проведение комплекса мероприятий по внесению сведений о границах населенного пункта в ЕГРН. |  |  | + |
| 6. | Проведение мероприятий по инструментальному закреплению границ населенного пункта в соответствии с отображением на карте Генерального плана. |  |  | + |
| 7 | Проведение необходимых мероприятий по уточнению площадей земель различных категорий на территории городского поселения и внесении соответствующих изменения в учётную документацию. |  |  | + |

Мероприятия отражены в графических материалах на Карте границ населенных пунктов, входящих в состав поселения.

    - Мероприятия по переводу земельных участков из одной категории в другую.

Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с переводом земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую, осуществляется Земельным кодексом Российской Федерации (ЗК РФ), Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», иными федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Состав и порядок подготовки документов для перевода земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую описан в ст. 2 Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

Залиманское сельское поселение имеет очень выгодное экономико-географическое положение, по его территории проходит одна из важнейших транспортная артерия страны – автомобильная дорога общего пользования Федерального значения М4 «Дон».

Наличие автомобильной дороги федерального значения на территории поселения способствует развитию предпринимательской деятельности в сфере дорожного сервиса.

Развитие объектов дорожного сервиса является одним из ключевых направлений Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, и одной из наиболее острых задач, решаемых Федеральным дорожным агентством в настоящие время. Для решения этой задачи Росавтодором создана специализированная Рабочая группа и экспертный совет.

На официальном сайте Федерального дорожного агентства РОСАВТОДОР опубликована «Концепция развития объектов дорожного сервиса в Российской Федерации». Концепция разработана в рамках реализации Распоряжения Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 № 1734-р «Об утверждении Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года».

Одними из приоритетных направлений Транспортной стратегии являются:

- привлечение инвестиций в развитие транспортной отрасли;

- развитие системы сопутствующих услуг путем развития сетей станций технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств, пунктов питания, кемпингов и гостиниц, стоянок и других объектов придорожного сервиса, в целях создания благоприятных условий для качественного осуществления грузоперевозок, повышения их надежности и безопасности.

В связи с вышеизложенным, генеральным планом резервируются территории вдоль полосы отвода автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-4 «Дон», предлагаемые к переводу из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», с целью размещения объектов придорожного сервиса. Общая площадь территорий, предлагаемых для размещения объектов придорожного сервиса составляет 31 га.

Перечень территорий, резервируемых для размещения объектов придорожного сервиса:

- земельные участки, сведения о границах которых содержатся в ЕГРН: 36:03:5200015:134, 36:03:5300009:168 общей площадью 31 га;

- перевод земельного участка с кадастровым номером 36:03:5300009:114 площадью 22 844 кв.м., из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» предлагается в рамках изменения генерального плана с целью размещения объекта придорожного сервиса (гостиницы).

- перевод земельного участка с кадастровым номером 36:03:5200015:356, площадью 85 388 кв.м. из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, с целью размещения гостиничного комплекса со стоянкой, автомоечного комплекса и станции технического обслуживания.

| Мероприятия по переводу земельных участков из одной категории в другую |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации проектных решений |  |
|  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | Перевод земельного участка с кадастровым номером 36:03:5200015:134, площадью 7 га, из категории «земли сельскохозяйственного назначения в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», с целью размещения объектов придорожного сервиса. |  | + |
| 2 | Перевод земельного участка с кадастровым номером 36:03:5300009:168, площадью 24,02 га, из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», с целью размещения объектов придорожного сервиса. |  | + |
| 3 | Перевод земельного участка общей площадью 6,9 га, расположенного в западной части кадастрового квартала 36:03:5300010 (сведения о границах земельного участка не внесены в ЕГРН) из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» с целью размещения межмуниципального отходоперерабатывающего комплекса (МОК). |  | + |
| 4 | Перевод земельного участка с кадастровым номером 36:03:5300009:299 из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» с целью увеличения территории существующего кладбища. |  | + |
| 5 | Перевод земельных участков с кадастровыми номерами 36:03:5300009:310 и 36:03:5300009:169 из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» с целью размещения объектов придорожного сервиса. |  | + |
| 6 | Перевод земельных участков с кадастровыми номерами 36:03:5200015:188 и 36:03:5200015:171, общей площадью 29,2 га, из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», с целью размещения объектов обороны и безопасности. |  | + |
| 7 | Перевод трех земельных участков общей площадью 10,7 га с кадастровыми номерами: 36:03:5200015:131, 36:03:5200015:182 и 36:03:5200015:180 из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию земель «земли промышленности энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», с целью расширения завода растительных масел. |  | + |
| 8 | Перевод земельного участка с кадастровым номером 36:03:5300009:114 площадью 22 844 кв.м., из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» с целью размещения объекта придорожного сервиса (гостиницы). |  |  |
| 9. | Перевод земельного участка с кадастровым номером 36:03:5200015:356, площадью 85 388 кв.м. из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, с целью размещения гостиничного комплекса со стоянкой, автомоечного комплекса и станции технического обслуживания. |  | + |

Вышеуказанные мероприятия отображены на «Карте границ населенных пунктов, входящих в состав поселения» и «Карте планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения».

  - Предложения по совершенствованию и развитию функционального зонирования.

Согласно ст. 23 п.6 ГрК РФ на картах, содержащихся в генеральных планах, отображаются границы функциональных зон с параметрами планируемого развития таких зон.

Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зонирование территории, которое определяет условия ее использования. Предложения по функциональному использованию территории разработаны с учетом сложившейся и перспективной планировочной структуры сельского поселения, планировочных ограничений, требований Градостроительного кодекса РФ.

В генеральном плане выделены следующие виды функциональных зон:

| № п/п | Наименование функциональной зоны на карте | Существующая площадь, га | Планируемая площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| село Залиман |  |  |  |
| 1 | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 221 | 225,13 |
| 2 | Общественно-деловые зоны | 1,8 | 1,61 |
| 3 | Производственные зоны | 15 | 95 |
| 4 | Зоны инженерной инфраструктуры | 3 | 2,94 |
| 5 | Зоны транспортной инфраструктуры | 31,5 | 30,86 |
| 6 | Зоны сельскохозяйственного использования | 160,4 | 75,45 |
| 7 | Производственные зоны сельскохозяйственных предприятий | 45,7 | 45,65 |
| 8 | Коммунально-складские зоны | 1,7 | 1,67 |
| 9 | Зоны рекреационного назначения | 7 | 6,96 |
| 10 | Зоны озелененных территорий специального назначения | 33,4 | 33,38 |
| 11 | Водные объекты | 0,9 | 0,9 |
| ИТОГО |  | 521,79 | 521,79 |
| село Грушовое |  |  |  |
| 1 | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 102,1 | 102,1 |
| 2 | Общественно-деловые зоны | 1,26 | 1,26 |
| 3 | Зоны транспортной инфраструктуры | 7,72 | 7,72 |
| 4 | Зоны инженерной инфраструктуры | 1 | 1 |
| 5 | Производственные зоны сельскохозяйственных предприятий | 11,8 | 11,7 |
| 6 | Зоны сельскохозяйственного использования | 108,8 | 108,6 |
| 7 | Зоны кладбищ | 1 | 1 |
| ИТОГО |  | 233,7 | 233,4 |
| хутор Галиёвка |  |  |  |
| 1 | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 65 | 69,5 |
| 2 | Общественно-деловые зоны | 2,08 | 2,08 |
| 3 | Зоны транспортной инфраструктуры | 14 | 14 |
| 4 | Зоны сельскохозяйственного использования | 44 | 36,6 |
| 5 | Коммунально-складские зоны | 2 | 2 |
| 6 | Зоны озелененных территорий специального назначения | 8,3 | 8,7 |
| 7 | Производственные зоны сельскохозяйственных предприятий | 28 | 26,6 |
| 8 | Зоны кладбищ | 0,8 | 0,8 |
| ИТОГО |  | 164,2 | 162,3 |

Мероприятия по совершенствованию и развитию функционального зонирования

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  | Этапы реализации проектных решений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I очередь | Расчетный срок |
| Мероприятия по усовершенствованию и развитию планировочной структуры и градостроительному зонированию |  |  |  |  |  |
| 1 | Сохранение и развитие исторически сложившейся системы планировочных элементов населенных пунктов сельского поселения, обеспечение связности территорий внутри поселения. |  |  |  | + |
| Мероприятия по функциональному зонированию |  |  |  |  |  |
| 2 | Развитие жилых зон |  |  |  |  |
|  | 2.1 |  | Развитие зон застройки индивидуальными жилыми домами территории общей площадью 80 га, расположенной в границах с. Залиман, свободной от застройки. |  | + |
|  | 2.2 |  | Развитие зон застройки индивидуальными жилыми домами на территории свободной от застройки общей площадью 124 га (в составе включаемого в границы с. Залиман земельных участков). |  | + |
|  | 2.3 |  | Изменение функционального зонирования территории, расположенной в кадастровом квартале 36:03:0800007 (х. Галиёвка), площадью 4,5 га с зоны сельскохозяйственного использования на зону индивидуальной жилой застройки |  | + |
| 3 | Развитие общественно-деловых зон |  |  |  |  |
|  | 3.1 |  | Реконструкция существующих учреждений общественно-делового назначения, имеющих степень износа свыше 50%. |  | + |
| 4 | Развитие зон рекреационного назначения |  |  |  |  |
|  | 4.1 | Развитие за счет создания рекреационной зоны на берегу р. Богучарка в южной части с. Залиман, с благоустройством пляжей, набережных и мест отдыха у воды. |  |  | + |
|  | 4.2 | Развитие за счет благоустройства озелененных территорий общего пользования. |  |  | + |
| 5 | Развитие производственных зон |  |  |  |  |
|  | 5.1 | Развитие за счет изменения функциональной зоны индивидуальной жилой застройки на производственную зону для земельного участка площадью 760036 кв. м с целью создания индустриального парка в границах с. Залиман. |  |  | + |
| 6 | Развитие производственных зон сельскохозяйственных предприятий |  |  |  |  |
|  | 6.1 | Развитие за счет рекультивации территорий недействующих объектов сельскохозяйственного производства и животноводства, с последующим использованием этих территорий для развития предпринимательской деятельности. |  |  | + |
| 7 | Развитие зон инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |
|  | 7.1 | Развитие за счет строительства новых объектов инженерной инфраструктуры на территории населенных пунктов. |  |  | + |
| 8 | Развитие зон транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
|  | 8.1 | За счет организации улично-дорожной сети в районах нового жилищного строительства и в местах строительства новых объектов придорожного сервиса. |  |  | + |
| 9 | Развитие зон кладбищ |  |  |  |  |
|  | 9.1 | За счет расширения территории действующего кладбища у с. Залиман. |  |  | + |

  - Предложения по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия на территории Залиманского сельского поселения

Согласно ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относятся сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения.

На территории сельского поселения отсутствуют объекты культурного наследия местного значения.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации»

«Утвержденные границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон обязательно учитываются и отображаются в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории (в случае необходимости в указанные документы вносятся изменения в установленном порядке)» (п.18).

На территории сельского поселения расположено 8 объектов культурного наследия, в числе которых 1 памятник регионального значения, 1 выявленный объект культурного наследия и 6 объектов археологического наследия. Сведения о защитных зонах внесены в ЕГРН и отображены в графических материалах генерального плана.

Для объектов культурного наследия регионального значения, находящихся на территории Залиманского сельского поселения, не устанавливались границы территорий объектов культурного наследия, границы зон охраны и режимы их использования.

В отношении объектов историко-культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Залиманского сельского поселения, предлагаются следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятий | Этапы реализации проектных решений |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | Проведение мероприятий, направленных на популяризацию объектов культурного наследия в рамках работы с детьми и молодежью, в рамках организации библиотечного обслуживания населения. |  | + |
| 2 | Проведение мероприятий по установлению границ территорий объектов культурного наследия. |  | + |
| 3 | Проведение историко-культурной экспертизы в отношении земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению. Перед выдачей градостроительного плана орган местного самоуправления в порядке межведомственного взаимодействия запрашивает в государственном органе охраны объектов культурного наследия сведения о наличии/отсутствии объектов культурного наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению. Сведения, полученные в порядке межведомственного взаимодействия, в полном объеме вносятся в градостроительный план. |  | + |
| 4 | Проведение мероприятий по разработке и утверждению проектов охранных зон объектов культурного наследия, режимов использования территорий в границах зон охраны |  | + |

  - Предложения по размещению на территории Залиманского сельского поселения объектов капитального строительства местного значения

### 2.5.1. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Проектные решения

Проектные решения водоснабжения Залиманского сельского поселения базируются на основе существующей системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности согласно проектным мероприятиям Генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Система водоснабжения - централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая противопожарная - по назначению, тупиковая – по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

Определение расчетных расходов воды

Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2 (в соответствии со СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84).

Расчетные суточные расходы воды составляют:

Qмах.сут.  =   Qж х N х Кмах.сут. , где

1000

Кмах.сут  - 1,2 коэффициент суточной неравномерности,

Qж – норма водопотребления, л/чел.сут.

N – расчетное число жителей.

Расчетные расходы сведены в таблицы.

Расходы воды питьевого качества в существующем жилом фонде

| Существующий жилой фонд | Население чел. | Норма водопотребл л/сут*чел | Расходы воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средне-суточные | Максимально-суточн К=1,2 |
| Залиманское СП, население 5,294 тыс. чел. | 5294 | 190 | 1005,86 | 1207 |
| Поливочные нужды | 5294 | 70 | 370,58 | 444,7 |
| Итого |  |  | 1376,44 | 1651,37 |

Расходы воды питьевого качества в жилом фонде на перспективу

| Районы нового строительства | Население чел. | Норма Водо-потребл., л/сут*чел | Расходы воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средне-суточные | Максимально-суточн. К=1,2 |
| Залиманское СП, население 0.783 тыс. чел. | 783 | 190 | 148,77 | 178,52 |
| Поливочные нужды | 783 | 70 | 54,8 | 65,76 |
| Итого |  |  | 203,57 | 244,28 |

Суммарные расходы воды. Расчетный срок

| Наименование потребителей | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесут. расход воды м3/сут. | Maксимальный сут.расход воды м3/сут. |
| Залиманское СП, население (6,077 тыс.чел ) | 1154,63 | 1385,55 |
| Поливочные нужды | 425,4 | 510,47 |
| Коммунально-бытовые предприятия, промышленность, обслуживающая население прочие расходы (10%) | 158 | 189,6 |
| С/х предприятия | нет данных | нет данных |
| Итого | 1738,03 | 2085,62 |

Расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений определены по норме 70 л/сут*чел.

Расходы воды питьевого качества для предприятий местной промышленности, обслуживающей население, и прочие расходы приняты в размере 10% от расхода воды на нужды населения.

Потребности в воде на инвестиционные объекты, необходимо прорабатывать по мере реализации целевых программ.

Определение противопожарных расходов

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения принимаются в соответствии со СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Согласно п. 5.1. СП 8.13130.2009 расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновременных пожаров в городских округах, городских и сельских поселениях для расчета магистральных (расчетных кольцевых) линий водопроводной сети должны приниматься по таблице 1 указанного свода правил.

В соответствии с таблицей 1 СП 8.13130.2009 для поселения с числом жителей более 5 тыс. чел, но не более 10 тыс. чел. расход воды на наружное пожаротушение в поселении на 1 пожар принимается 15 л/с, расчетное количество одновременных пожаров принимается равным 1.

Таким образом, расход воды из водопроводной сети на наружное пожаротушение с учетом численности населения Залиманского СП принят 15 л/с.

Продолжительность тушения пожара согласно СП 8.13130.2009 составляет 3 часа, расход воды в сутки будет 15х3х3,6=162 куб.м./сут. Противопожарный запас хранится в резервуарах запаса воды водозаборных сооружений. На территории промпредприятий необходимо устраивать противопожарные резервуары запаса воды.

Свободные напоры

Минимальный свободный напор в водопроводной сети с пожарными гидрантами должен быть не менее 10 м для возможности забора воды пожарными машинами.

Источники водоснабжения, схема водоснабжения

Источником водоснабжения поселения, являются подземные воды. Для добычи воды используются артезианские скважины, из скважин питьевая вода подается по сборным водоводам в водонапорные башни. Из них вода подается на нужды населения и промышленности сельского поселения.

Система водоснабжения - централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетях. Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания.

Водопроводные сети

Изношенность водопроводных сетей в поселении в настоящее время достигает в среднем 80 %, поэтому для нормального водоснабжения необходимо провести реконструкцию существующих сетей с использованием новых технологий и проложить новые водопроводные сети для водоснабжения площадок нового строительства в зонах водоснабжения от соответствующих водоводов.

Сети водопровода следует прокладывать из стальных, чугунных водопроводных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых напорных труб.

При выполнении комплекса мероприятий, а именно: реконструкции водопроводных сетей, замены арматуры и санитарно-технического оборудования, установки водомеров и др. возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека порядка 20-30%.

Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо определить и внедрить систему экономического стимулирования.

Проектные предложения

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимы:

- Проектирование и строительство систем водоснабжения на территории населенных пунктов Залиманского сельского поселения для 100% охвата существующего и планируемого жилого фонда сетями водоснабжения.

- Применение сетей водопровода из стальных, чугунных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб.

- Установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии.

- Реконструкция существующих водопроводов в точках подключения новых районов, а также водопроводов, нуждающихся в замене и ремонте, с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей.

- Оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования.

- Проектирование и монтаж системы водоснабжения для объектов социального и культурно-бытового назначения планируемых к строительству на территории населенных пунктов Залиманского сельского поселения.

- Необходимо предусмотреть проектирование и строительство системы водоснабжения для территорий, осваиваемых под жилищное строительство.

Процесс проектирования – задача серьезная и достаточно ответственная. Начинается проектирование с предварительной подготовки, во время которой заказчик и исполнитель обсуждают технические вопросы и способы их решения, учитывающие все нормы и стандарты построения того или иного сектора сетей водоснабжения.

Проектирование водоснабжения того или иного объекта включает в себя создание разработку систем водоснабжения, водоотведения, водоочистки, проекта насосных станций, подбор оборудования. Все расчёты производятся в соответствии с условиями местности, для которой подготавливается проект, и с учётом всех действующих норм. В проектировании водоснабжения обязательно учитываются такие факторы, как привязка оборудования к помещению и привязка к уже существующим системам подачи воды.

Главные сложности в разработке проектов инженерных сетей водоснабжения заключаются, как правило, в особенностях того или иного объекта, условий местности, на которой он находится.

Проектирование водоснабжения частных домов основывается на типе водного источника: колодце, скважине, каком-либо водоёме или центральной магистрали посёлка. В процессе составления проекта разрабатываются наиболее экономичные способы водопоставки, очищения воды и методы её непрерывного поступления в дом.

В проекте водоснабжения крупных объектов учитываются климатические условия местности, способы подключения водопровода к центральной магистрали, качество воды, поставляемой на территорию этих объектов, и её расходы на бытовые и питьевые нужды населения, нужды пожаротушения и производственные нужды. В проекте предусматривается и расчет необходимого, оптимально подходящего для водоснабжения масштабных объектов, оборудования в соответствии с бюджетом проекта и назначением объекта. Проектирование начинается с выдачи заказчиком Технических условий или Технического задания.

Водоотведение

Проектные решения

Систему канализации поселения рекомендуется предусматривать раздельной, при которой хозяйственно-бытовые, производственные и коммунальные стоки собираются и отводятся на очистные сооружения, а дождевые и талые стоки собираются и отводятся отдельной системой на собственные очистные сооружения.

Нормы и расходы сточных вод

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены, исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в соответствии со СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления без учета полива.

Расход стоков от промышленных предприятий, поступающий в систему канализации, принят с ростом на 10% от существующего стока.

Расходы хозяйственно-бытовых стоков в существующем жилом фонде

| Существующий жилой фонд | Население тыс.чел. | Норма Водопотребл л/сут*чел | Расходы воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средне-суточные | Максимально-суточн. К=1,2 |
| Залиманское СП, население 5,294 тыс.чел | 5294 | 190 | 1005,86 | 1207,03 |
| Итого |  |  | 1005,86 | 1207,03 |

Расходы хозяйственно-бытовых стоков в жилом фонде на перспективу

| Районы нового строительства | Население тыс.чел. | Норма водо-потребл л/сут*чел | Расходы воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | средне-суточные | максимальносуточн. К=1,2 |
| Залиманское СП, население 0,783 тыс.чел | 783 | 190 | 148,77 | 178,52 |
| Итого |  |  | 148,77 | 178,52 |

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков – Расчетный срок.

| Наименование потребителей | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесут. расход воды м3/сут. | Maксимальный сут.расход воды м3/сут. |
| Залиманское СП, население (6,077 тыс.чел ) | 1154,63 | 1385,56 |
| Коммунально-бытовые предприятия, промышленность обслуживающая население прочие расходы (10%) | 115,46 | 138,56 |
| Промышленные предприятия | нет данных | нет данных |
| Итого | 1270,09 | 1524,12 |

Расходы стоков от инвестиционных объектов необходимо прорабатывать по мере реализации целевых программ.

Схема канализации

Система канализации в сельском поселении отсутствует. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию, происходит в выгребы с последующим вывозом спецтехникой.

Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда предусмотреть через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами 150-300 мм. Самотечные сети канализации прокладывать из асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети – из чугунных с использованием шаровидного графита напорных труб, либо из пластмассовых труб.

Рекомендуется произвести изыскательские и проектные работы по размещению и строительству очистных сооружений канализации.

Проектные предложения

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть:

- Производство изыскательских и проектных работ по размещению и строительству очистных сооружений канализации.

- Проведение мероприятий по снижению объемов водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий.

- Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами 150-300 мм.

- Самотечные сети канализации - из асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети – из металлических труб в изоляции, железобетонных либо пластмассовых труб, с учетом новых технологий.

- Проектирование систем канализации в частных домах с учетом работы локальных канализационных сооружений по самотёчной схеме, что не требует установки дополнительного насосного оборудования.

Главными требованиями в подборе оборудования для водоподготовки в проекте являются высокая эффективность очистки, её максимальная автоматизация и низкие эксплуатационные расходы.

Проектирование систем канализации на объектах больших площадей производится с учётом безаварийного функционирования этих систем и их экологичности. Кроме того, принимаются во внимание особенности эксплуатации того или иного строения, его предназначение и способы подключения к общей канализационной сети. В проекте разрабатываются методы прокладки подземных коммуникаций, приёмы, согласно которым эти коммуникации можно будет расширять в дальнейшем, и способы подключения к ним санитарно-технического оборудования.

В проект входит создание схем масштабных очистных сооружений, которые учитывают особенности потребляемой воды и её назначение, максимальную автоматизацию работы станций водоподготовки и безотказность этой работы в тех или иных условиях.

Проектирование начинается с выдачи заказчиком Технических условий или Технического задания.

Газоснабжение

Годовые расходы газа для населения определены по нормам газопотребления в соответствии с СП 42-101-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

В соответствии с СП 42-101-2003, при составлении проектов генеральных планов городов и других поселений допускается принимать укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):

- при наличии централизованного горячего водоснабжения - 120;

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 300;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения - 180 (220 в сельской местности).

Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п. можно принимать в размере до 5% суммарного расхода теплоты на жилые дома.

Годовые расходы газа на нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий следует определять по данным топливопотребления (с учетом изменения КПД при переходе на газовое топливо) этих предприятий с перспективой их развития или на основе технологических норм расхода топлива (теплоты).

Часовые расходы газа определены по годовым расходам газа и числу часов использования максимума.

Обеспечение газом промышленных предприятий в данном разделе не рассматривается в связи с отсутствием данных.

Прогнозируемые расходы газа на коммунально-бытовые нужды для существующего фонда и объектов нового строительства представлены в Таблице №1.

| № п/п | Потребители | Расчет | Годовой расход | Часовые расходы газа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бытовые нужды населения: отопление, горячее водоснабжение и пищеприготовление; | 7384 х 300 м3/год | 1823,1 тыс.м3/год | 868 м3/час |  |
| 2 | Проектируемые предприятия соцкультбыта |  | расходы определяются разработкой проектной документации по объектам, с уточнениями производственных мощностей |  |  |
|  | Итого: |  | 1823,1 тыс.м3/год |  | 868 м3/час |

Суммарный годовой расход газа на поселение составляет 1823,1тыс.м3/год.

Расчет велся с учетом 100% газификации природным газом существующего и планируемого жилого фонда.

В систему основных мероприятий по дальнейшему развитию инфраструктуры газового хозяйства входят следующие положения:

- строительство и реконструкция котельных на природном газе с заменой устаревшего оборудования на современное, экономичное и энергоемкое с КПД > 90%;

- поэтапная перекладка ветхих газопроводов с использованием для подземной прокладки полиэтиленовых труб;

- проектирование и строительство сетей газоснабжения для территорий, осваиваемых под жилищное строительство;

- строительство ШРП для блочных газовых котельных, а именно для объектов социального и культурно-бытового назначения планируемых к строительству на территории населенных пунктов Залиманского сельского поселения.

Развитие системы газоснабжения поселения следует осуществлять в увязке с перспективами градостроительного развития поселения и района.

Теплоснабжение

Обеспечение теплом объектов соцкультбыта предлагается от котельных блочных, встроенных и электрических теплогенераторов тепла:

Для создания условий комфортного проживания жителей в сельских населенных пунктах и уменьшения теплопотерь в тепловых сетях, необходимо предусмотреть мероприятия по реконструкции, переводу на природный газ и строительству новых котельных, а также замене тепловых сетей (с ориентацией на экологически чистые котлоагрегаты и ликвидацию мелких морально устаревших и нерентабельных теплоисточников), а именно требуется:

- реконструкция изношенных сетей теплотрасс;

- строительство блочных газовых котельных для объектов социального и культурно-бытового назначения планируемых к строительству на территории населенных пунктов Залиманского сельского поселения.

Также необходимо предусмотреть оборудование малоэтажных жилых домов местными системами (печное, газовое, электрическое) или поквартирными, автономными, системами отопления и горячего водоснабжения (от автономных генераторов тепла различного типа, работающих на твердом, жидком, газообразном топливе и электроэнергии).

Необходимо предусмотреть проектирование и строительство котельных для обеспечения теплом территорий, осваиваемых под жилищное строительство.

В газифицированных населенных пунктах целесообразно использовать для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных и многоэтажных домов автономные газоводонагреватели с водяным контуром для систем водяного отопления с естественной циркуляцией и горячего водоснабжения.

С развитием уровня газификации изменится структура в топливном балансе поселения, в сторону увеличения потребности в более эффективном и дешевом виде топлива (газ), что одновременно создаст благоприятные условия для охраны окружающей среды. В летний период для удовлетворения хозяйственно-бытовых нужд в горячей воде возможно использование солнечных водонагревателей с сезонным включением их в систему водяного отопления — горячего водоснабжения.

Анализ современного состояния теплообеспеченности поселения в целом выявил основные направления развития систем теплоснабжения:

- применение газа на всех источниках теплоснабжения (котельных, локальных систем отопления в малоэтажной застройке района), как более дешёвого и экологичного вида топлива;

- реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей социально значимых объектов;

- внедрение приборов и средств учёта и контроля расхода тепловой энергии и топлива;

- применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией);

- использование для районов нового строительства блок-модульных котельных (БМК) полной заводской готовности, для индивидуальной застройки — автономных генераторов тепла, работающих на газе.

Электроснабжение

Согласно РНГП ВО уровень электропотребления на одного человека в год составляет 950 кВт.час/год чел. с учетом пищеприготовления на газовых плитах.

Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 (изменения и дополнения 1999 г.).

Годовое потребление электроэнергии для существующего жилищно-коммунального сектора, а также с учетом перспективной индивидуальной жилой застройки приведено в таблице ниже.

Данные по годовому электропотреблению поселения на расчетный срок

| Наименование потребителей | Численность населения, чел. |  |  | Годовое потребление электроэнергии (кВт. час/год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существу-ющая | Перспек-тивная | Всего |  |
| Жилищно-коммунальный сектор | 5294 | 7384 | 6077 | 5773150 |
| Неучтенные нагрузки, потери в сетях, собственные нужды подстанций (20%) | - | - | - | 1154630 |
| Всего по поселению: |  |  |  | 6927780 |

Годовое потребление электроэнергии составит: 6,93 млн кВт. час.

Предусматривать строительство новых сетевых объектов нецелесообразно, так как уровень электропотребления на перспективу обеспечивается существующими электрическими сетями.

При возникновении прироста потребления электроэнергии возможно развитие сетевых объектов путем реконструкции существующих подстанций с заменой  трансформаторов на более мощные и установкой дополнительных трансформаторов в случаях:

- роста производственных мощностей промышленных и сельскохозяйственных предприятий или их перепрофилирования и переоборудования;

- переоборудования систем электроснабжения жилого фонда в связи с использованием более энергопотребляющей бытовой техники,

- для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения.

Перечень мероприятий по обеспечению территории Залиманского сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации проектных решений |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1.Водоснабжение |  |  |  |
| 1.1 | Установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии. |  | + |
| 1.2 | В целях увеличения объёмов подачи питьевой воды населению необходимо провести реконструкцию существующих водоводов, в точках подключения новых районов, а также водоводов нуждающихся в замене и ремонте, с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей. |  | + |
| 1.3 | Оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования. |  | + |
| 1.4 | Проектирование и строительство систем водоснабжения на территории населенных пунктов Залиманского сельского поселения для 100% охвата существующего жилого фонда сетями водоснабжения. |  | + |
| 1.5 | Строительство сетей водоснабжения для обеспечения нового жилого фонда и вновь возводимых объектов социального и культурно-бытового назначения. |  | + |
| 2.Водоотведение |  |  |  |
| 2.1 | Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий. |  | + |
| 2.2 | Строительство новых объектов для водоотведения бытовых стоков от объектов нового жилищного строительства и запланированных объектов социального и культурно-бытового назначения. |  | + |
| 2.3 | Рекомендуется произвести изыскательские и проектные работы по размещению и строительству очистных сооружений канализации. |  | + |
| 3.Газоснабжение |  |  |  |
| 3.1 | Проектирование и строительство сетей газоснабжения для территорий, осваиваемых под новое жилищное строительство и для вновь возводимых объектов социального и культурно-бытового назначения. |  | + |
| 3.2 | Поэтапная перекладка ветхих газопроводов с использованием для подземной прокладки полиэтиленовых труб. |  | + |
| 3.3 | Установка ШРП для существующих не газифицированных объектов и новых газовых котельных проектируемых объектов с прокладкой газопроводов до них. |  | + |
| 3.4 | Проектирование и строительство систем газоснабжения на территории населенных пунктов Залиманского сельского поселения для 100% газификации природным газом существующего и планируемого жилого фонда. |  | + |
| 4.Теплоснабжение |  |  |  |
| 4.1 | Применение газа на всех источниках теплоснабжения. |  | + |
| 4.2 | Реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей социально значимых объектов. |  | + |
| 4.3 | Внедрение приборов и средств учёта и контроля расхода тепловой энергии и топлива. |  | + |
| 4.4 | Применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией). |  | + |
| 4.5 | Использование блок-модульных котельных (БМК) полной заводской готовности для новых объектов соцкультбыта, для индивидуальной застройки — автономных генераторов тепла, работающих на газе. |  | + |
| 5.Электроснабжение |  |  |  |
| 5.1 | Переоборудование систем электроснабжения жилого фонда в связи с использованием более энергопотребляющей бытовой техники. |  | + |
| 5.2 | Реконструкция существующих подстанций с заменой трансформаторов на более мощные и установкой дополнительных трансформаторов. |  | + |
| 5.3 | Реконструкция уличного освещения и увеличение точек освещения. |  | + |
| 5.4. | Строительство объектов электроснабжения для территорий, осваиваемых под новое жилищное строительство и для вновь возводимых объектов социального и культурно-бытового назначения. |  | + |

Места размещения объектов инженерной инфраструктуры показаны в графических материалах.

При возникновении необходимости строительства или реконструкции иных объектов инженерной инфраструктуры местного значения в Генеральный план вносятся дополнения и изменения в установленном порядке.

### 2.5.2. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры

К основным мероприятиям по развитию улично-дорожной сети, обеспечивающим надлежащую пропускную способность, надежность и безопасность движения транспорта и пешеходов, относится реконструкция существующей улично-дорожной сети с целью увеличения ее пропускной способности.

Улицы населенных пунктов нуждаются в благоустройстве: требуется укладка асфальтобетонного покрытия, ограничение дорожного полотна, формирование пешеходных тротуаров, организация остановочных пунктов и карманов для парковки легкового транспорта и общественного транспорта, озеленение придорожной территории. Проектом генерального плана предусматривается асфальтовое покрытие на всех улицах.

Кроме того, необходимо приведение всех автодорог сельского поселения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние.

В целях обеспечения территории общественным транспортом, предлагается организация дополнительных остановок общественного пассажирского транспорта, а также установку остановочных павильоном на местах сложившихся остановок.

По территории Залиманского сельского поселения проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения М-4 «Дон».

Статья 22 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусматривает Обеспечение автомобильных дорог объектами дорожного сервиса, требования к присоединению стационарных торговых объектов к автомобильным дорогам.

В целях реализации Распоряжения Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 № 1734-р «Об утверждении Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года» и других решений Правительства Российской Федерации, Минтранса России и требований международных актов разработана концепции развития объектов дорожного сервиса вдоль автомобильных дорог общего пользования федерального значения, одобренная Минтрансом России (поручение от 21 ноября 2013 г. № МС-17/203) (далее по тексту - Концепция).

В соответствии с распоряжением Минтранса России от 16 июля 2014 г. № ОБ-88-р утвержден План мероприятий по реализации Концепции.

Основными целями Концепции являются:

- определение условий и мероприятий по развитию качественного дорожного сервиса вдоль автомобильных дорог общего пользования федерального значения;

- формирование условий для развития предпринимательства (в том числе малого и среднего) в сфере дорожного сервиса, как в границах полос отвода, так и в границах придорожных полос автомобильных дорог общего пользования федерального значения;

- создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в развитие придорожной инфраструктуры;

- модернизация существующей и развитие современной придорожной инфраструктуры на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения;

- повышение качества обслуживания пользователей автомобильных дорог общего пользования федерального значения.

В этой связи, вдоль автомобильной дороги федерального значения М-4 «Дон» предусмотрены земельные участки с целью размещения объектов придорожного сервиса. Использование этих участков необходимо осуществлять при условии соблюдения требований, содержащихся в приказе Минтранса РФ от 13.01.2010 №5 «Об установлении и использовании полос отвода автомобильных дорог федерального значения».

| Мероприятия по обеспечению территории поселения объектами транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № на карте | Наименование мероприятия | Показатель | Этапы реализации проектных решений |  |
|  |  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | Устройство автомобильных дорог с асфальтовым покрытием в границах населенных пунктов Залиманского сельского поселения. | 14,24 км |  | + |
| 2 | Обустройство остановочных павильонов на сложившихся остановках общественного транспорта | - |  | + |
| 3 | Текущий ремонт автомобильных дорог по улицам с. Залиман: пер. Халтурина до ул. Набережной пер. Советский пер. Школьный ул. Павших Партизан вниз пер. Рабочий ул. Луговая от ул. Космонавтов до ул. Качко ул. Полевая ул. Степная ул. Комарова от ул. Буденного до ул. Халтурина х. Галиёвка: ул. Садовая ул. Охотничья ул. Школьная ул. Набережная с. Грушовое: ул. Центральная - ул. Подгорная ул. Красных Партизан ул. Кольцевая | 10,74 км | + | + |
| 4 | Строительство подъездных дорог к ближайшим общественно-значимым объектам, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции |  |  | + |
| 5 | Комплексное озеленение главных улиц населённых пунктов сельского поселения | - |  | + |
| 6 | Устройство карманов для парковки в общественных зонах населенных пунктов сельского поселения | - |  | + |
| 7 | Продление автобусных маршрутов по улицам населённых пунктов, с целью обеспечения жителей транспортным сообщением с местами приложения труда, отдыха и т.д. | - |  | + |
| 8 | Строительство новой улично-дорожной сети в районах нового жилищного строительства. | - |  | + |
| Инвестиционные проекты |  |  |  |  |
| 10 | Строительство автозаправочного комплекса (АЗС) на земельном участке с кадастровым номером 36:03:5200015:136. | 1,5 га |  | + |
| 12 | Строительство объектов придорожного сервиса на земельном участке с кадастровым номером 36:03:5300009:16. | 1,5 га |  | + |
| 13 | Строительство объектов придорожного сервиса на земельных участках с кадастровыми номерами 36:03:5300009:310 и 36:03:5300009:169. | 2,1 га |  | + |
| 14 | Строительство объектов придорожного сервиса на земельном участке с кадастровым номером 36:03:5200015:134. | 7 га |  | + |
| 15 | Строительство объектов придорожного сервиса на земельном участке c кадастровым номером 36:03:5300009:168. | 24 га |  | + |

Предложения по развитию транспортной инфраструктуры отображены на «Карте планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры».

### 2.5.3. Предложения по обеспечению территории Залиманского сельского поселения объектами жилищного строительства

Территориальное планирование в целях развития жилищного строительства должно обеспечить:

- создание условий для реализации предложений по размещению площадок жилищного строительства в рамках национальных проектов «Доступное комфортное жилье – гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», других федеральных и региональных программ и проектов в сфере гражданского строительства с учетом необходимости использования малоэтажной застройки;

- развитие промышленности строительной индустрии и строительных материалов;

- создание условий для опережающего развития коммунальной инфраструктуры при увеличении предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства, формирование рынка подготовленных к строительству земельных участков;

- определение перечня территорий земель сельскохозяйственного назначения, планируемых в установленном порядке к переводу в земли населённых пунктов, для их комплексного освоения в целях жилищного строительства;

- освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовка инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках, предлагаемых для развития жилищного строительства на территории.

В соответствии с данными муниципального паспорта по состоянию на 01.01.2021 год на территории Залиманского сельского поселения общая площадь жилого фонда составляет 85 100 м2. При численности населения 5294 человека, на одного жителя приходится 16 м2 жилого фонда. Этот показатель намного ниже нормативного в 30 кв. м/ чел. Однако необходимо отметить, что населенные пункты на территории Залиманского сельского поселения, застроены индивидуальными жилыми домами, для которых показателем для комфортного жилья должен составлять не менее 40 кв.м/чел.

Помимо этого, в соответствии с данными муниципального паспорта на 01.01.2021 год на территории Залиманского сельского поселения общая площадь жилого фонда, находящегося в ветхом состоянии составляет (процент износа от 66%) 121 м2.

Все вышеперечисленные факторы напрямую влияют на необходимость развития нового жилищного строительства.

Для улучшения жилищных условий существующего населения необходимо строительство 124 406 м2 площади нового жилого фонда (квартир), в том числе для расселения ветхого и аварийного жилого фонда.

Обеспечить новым комфортным жильем необходимо также и льготные категории граждан, ветеранов ВОВ, инвалидов, выпускников интернатов, многодетные семьи и пр.

Помимо этого, необходимо учитывать демографический прогноз, согласно которому население Залиманского сельского поселения к 2030 году может увеличиться на 864 человека и составить 6077 жителей. В этой связи, нужно учесть необходимость в обеспечении комфортным жильем нового населения, а это еще 34 560 м2 общей площади нового жилого фонда (квартир).

Таким образом, общая площадь нового жилого фонда, который необходимо построить до 2030 года, составляет не менее 158 966 м2.

| № п/п | Наименование мероприятия, этажность застройки | Площадь участка, га Площадь жилого фонда кв.м. | Этапы реализации проектных решений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда сельского поселения при обязательном выполнении экологических, санитарно - гигиенических и градостроительных требований, с учетом сложившегося архитектурно-планировочного облика сельского поселения | - |  | + |
| 2 | Комплексное благоустройство жилых кварталов |  |  | + |
| 3 | Вступление в программы улучшению жилищных условий и выделение земельных участков под строительство для льготных категорий граждан |  |  | + |

### 2.5.4. Предложения по обеспечению территории Залиманского сельского поселения объектами социальной инфраструктуры

В генеральном плане предложения по развитию системы социально-бытового обслуживания разработаны с учетом новых экономических и градостроительных условий, то есть предлагается развитие социальной сферы, ориентированной на поддержание здоровья  человека (физического, духовного и интеллектуального), на удовлетворение его разнообразных запросов и потребностей в новых видах услуг, реформирование коммерческо-деловой сферы, направленное на повышение деловой активности населения (разукрупнение учреждений и предприятий) и, как следствие, – увеличение общего количества рабочих мест для кадров, вытесняемых в условиях рыночной экономики из  других сфер  хозяйственного комплекса.

Решение этих задач лежит на пути оптимизации системы услуг при изменении функциональной и территориальной организации.

Функциональная организация связана с дифференциацией сферы обслуживания на социальную и коммерческую.

Социальная - финансируется из бюджетных средств различного уровня, средств благотворительных фондов и организаций. Ориентируется на всё население, в первую очередь на малообеспеченное, и должна обеспечивать гарантированный социальный минимум услуг.

Социальная сфера поддается нормированию, основанному на социальной статистике (учет численности детей дошкольного и школьного возраста, частота посещения медицинских учреждений и т.д.).

Коммерческая сфера не поддается нормированию, поскольку развивается на основе конкуренции и в соответствии с законами рынка.

Изменения в территориальной организации обусловлены необходимостью повышения комфортности среды проживания в части обеспечения населения достаточным объемом разнообразных услуг при минимальных затратах времени на их получение.

Проектом предлагается формирование в структуре населенных пунктов двух подсистем обслуживания социально-гарантированного уровня:

- вблизи жилья – для предоставления населению социально-гарантированных услуг массового повседневного и периодического спроса;

- и в системе общегородского центра – для предоставления городских услуг эпизодического спроса.

Основная цель развития системы культурно-бытового обслуживания в новых экономических условиях остается прежней – создание полноценных условий труда, быта и отдыха жителей, достижение как минимум нормативного уровня обеспеченности населения всеми видами обслуживания при минимальных затратах времени.

К концу 2030 года в соответствии с базовым демографическим прогнозом численность населения на территории Залиманского сельского поселения может составить 6077 человек.

В соответствии с данными, предоставленными департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области, по состоянию на 2020 – 2021 учебный год, на территории Залиманского сельского поселения располагается:

- 1 общеобразовательная школа с общей вместимостью – 125 учащихся;

Для существующей численности населения – 5294 человек необходимо:

- 469 мест в общеобразовательных школах (нормативный показатель в соответствии с РНГП ВО 90 мест/1000 жителей);

- 209 мест в детских садах (нормативный показатель в соответствии с РНГП ВО 40 мест/1000 жителей).

Помимо этого, учитывая демографический прогноз, население Залиманского сельского поселения должно до 2030 года увеличиться на 783 человека.

Для обеспечения до 2030 года нового населения местами в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах необходимо:

- 34 места в детских садах;

- 77 мест в общеобразовательных школах.

| Мероприятия по обеспечению жителей поселения объектами социальной инфраструктуры |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Показатель | Этапы реализации проектных решений |  |
|  |  |  | I очередь | Расчетный строк |
| село Залиман |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт здания МКОУ «Залиманская ООШ». |  | - | 2021 |
| 2 | Капитальный ремонт Залиманского СДК |  | - | + |
| 3 | Жилой корпус для предоставления стационарного социального обслуживания в Богучарском муниципальном районе Воронежской области на земельном участке с кадастровым номером 36:03:0700004:400 расположенном по адресу: с. Залиман, ул. Школьная, 13А* | участок 3.12 га | - | + |
| хутор Галиёвка |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция МКОУ «Галиёвская НОШ» |  | - | + |
| 6 | Капитальный ремонт Галиёвского СДК |  | - | + |
| 7 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта |  | - | 2022 |

*Места размещения и точный размер земельных участков необходимо определить при разработке документации по планировке территории. Возможное место размещения – площадки, зарезервированные для комплексного жилищного строительства.

Предложения по размещению объектов социального и культурно-бытового назначения отображены на «Карте планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения».

    - Предложения по обеспечению территории Залиманского сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения

| Мероприятия по обеспечению населения объектами массового отдыха, благоустройством и озеленением. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Площадь территории, га | Этапы реализации проектных решений |  |
|  |  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | Озеленение улиц, территорий общественных центров, внутриквартальных пространств; создание бульваров, скверов при различных общественных зданиях и сооружениях. |  |  | + |
| 2 | Благоустройство рекреационных зон сельского поселения: -благоустройство площадок для проведения культурно-массовых мероприятий; -очистка территории; -устройство малых форм; -устройство площадок для мусора; -озеленение территории. |  |  | + |
| 3 | Нормативное озеленение территорий существующих и проектируемых школ и детских садов из расчёта не менее 50% от общей площади земельного участка. |  |  | + |
| 4 | Нормативное озеленение санитарно-защитных зон. |  |  | + |
| село Залиман |  |  |  |  |
| 5 | Создание рекреационной зоны с оборудованием пляжа и набережной для отдыха жителей с. Залиман на берегу р. Богучарка. | 0,32 га |  | + |
| 6 | Благоустройство территории сквера, расположенного в центральной части с. Залиман по ул. Малаховского (земельный участок с кадастровым номером 36:03:0700008:206). | 0,21 га |  | + |

Предложения по обеспечению населения объектами массового отдыха, благоустройством и озеленением отображены на «Карте планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры».

    - Предложения по обеспечению территории Залиманского сельского поселения объектами специального назначения – местами сбора бытовых отходов и местами захоронений

Согласно ст. 7 Устава Залиманского сельского поселения к вопросам местного значения сельского поселения относятся:

– участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;

– организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

На территории Залиманскоо сельского поселения действует региональный оператор ГУП ВО «Облкоммунсервис», которое обслуживает население по вывозу ТКО. Вывоз ТКО с территории Залиманского сельского поселения осуществляется на полигон, расположенный на км 1-й+350м (лево) автодороги п. Вишневый - с. Дубовиково на территории Залиманского сельского поселения.

На территории Залиманского сельского поселения отсутствуют места вывоза биологических отходов (трупов животных). Свободные территории для размещения скотомогильников отсутствуют. Администрацией Залиманского сельского поселения заключен договор на оказание услуг на сбор, утилизацию и уничтожение биологических отходов. Таким образом, решен вопрос с вывозом биологических отходов с территории поселения.

На территории поселения северо-западнее от села Залиман предполагается расширение существующего кладбища с кадастровым номером 36:03:5300009:152. Выделен земельный участок для расширения действующего кладбища 36:03:5300009:299.

Проектируемые участки отображены в графических материалах Генерального плана на карте планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

| Мероприятия по обеспечению территории Залиманского сельского поселения объектами специального назначения – местами сбора бытовых отходов и местами захоронений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Показатель | Этапы реализации проектных решений |  |
|  |  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | Расширение территории существующего кладбища, расположенного северо-западнее с. Залиман. | с 6,2 га до 18,9 га. |  | + |
| 2 | Поддержание порядка на территории кладбищ: уборка и очистка территории кладбищ;- устройство мест сбора мусора. |  |  | + |
| 3 | Строительство контейнерных площадок для временного накопления ТКО в жилой застройке, с последующим вывозом на полигон ТКО. |  |  | + |
| 4 | Строительство контейнерных площадок для накопления ТКО в местах массового отдыха. |  |  | + |
| 5 | Строительство межмуниципального отходоперерабатывающего кластера |  |  | + |

Места размещения объектов отображены на «Карте планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения».

    - Мероприятия по развитию сельскохозяйственного и промышленного производства, созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства

В настоящее время в целях развития сельского хозяйства действует государственная программа Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка», утвержденная постановлением Правительства Воронежской области от 13.12.2013 № 1088. Программа направлена на стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, стимулирование инвестиционной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса, поддержку развития инфраструктуры агропродовольственного рынка, повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития, а также повышение уровня и качества жизни сельского населения.

Для социально-экономического развития муниципального образования необходимо привлечение инвесторов и создание новых мест приложения труда.

Федеральный закон № 488-ФЗ от 31.12.2014 «О промышленной политике в Российской Федерации» обозначил индустриальные (промышленные) парки в качестве одних из основных форм территориального развития промышленности.

Индустриальный (промышленный) парк - совокупность объектов промышленной инфраструктуры, предназначенных для создания промышленного производства или модернизации промышленного производства и управляемых управляющей компанией - коммерческой или некоммерческой организацией, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Парки являются гибким инструментом для реализации задач освоения производства промышленной продукции. Этому способствует наличие свободных площадей с готовой инфраструктурой для запуска проектов, возможность локализации проектов в существующие технологические цепочки.

На территории поселения имеются территории, пригодные для резервирования инвестиционных площадок с целью развития предпринимательской деятельности и размещения производственных объектов, при условии соблюдения требований природоохранного законодательства. Такая мера поспособствует привлечению новых инвесторов.

| Мероприятия по развитию сельскохозяйственного и промышленного производства, созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Показатель | Этапы реализации проектных решений |  |
|  |  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | Создание на земельном участке с кадастровым номером 36:03:0700001:114 индустриального парка в границах с. Залиман для дальнейшего резервирования инвестиционных площадок с целью развития предпринимательской деятельности и размещения производственных объектов, при условии соблюдения требований природоохранного законодательства (при наличии установленных санитарно-защитных зон или документов, подтверждающих отсутствие необходимости установления СЗЗ).* | 76 га |  | + |

* Требуется обязательная разработка документации по планировке территории, в целях обеспечения устойчивого развития территории, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

# ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ. ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Территориальное планирование, градостроительное зонирование и планировка территории должно осуществляться согласно требованиям в области охраны окружающей среды, в том числе в соответствии с требованиями к сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности, предотвращению негативного воздействия на окружающую среду, согласно статье 35 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее - Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ).

- Полномочия и ответственность органов местного самоуправления
в сфере охраны окружающей среды.

Органы местного самоуправления ответственны за обеспечение благоприятной окружающей среды и благоприятных условий жизнедеятельности человека, а также экологической безопасности на соответствующих территориях; обязаны вести природоохранную деятельность (ст. 3 Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ).

В соответствии с пунктом 18 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к вопросам местного значения сельского поселения относится участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов.

Окружающая среда представляет собой, в частности, совокупность компонентов природной среды, а именно, атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды и почвы) (ст. 1 Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ).

Воздействие, оказываемое хозяйственной или иной деятельностью, производимой на территории сельского поселения, может привести к негативному изменению окружающей среды, к ее загрязнению с повреждением естественных экологических систем и истощению природных ресурсов.

- Состояние атмосферного воздуха

Негативное воздействие на качество атмосферного воздуха на территории Залиманского сельского поселения могут оказывать:

- системы обеспечения социальных потребностей населения (отопительные котельные, транспортное снабжение населения);

- хозяйственная деятельность предприятий, расположенных на территории сельского поселения;

- эксплуатация и обслуживание трубопроводного транспорта.

Теплоснабжение объектов в Залиманском сельском поселении осуществляется в котельных, оборудованных газовыми котлами. В связи с неполной газификацией сельского поселения, часть жилой застройки отапливается посредством печного отопления.

Транспортное оснащение в Залиманском сельском поселении представлено автомобильным и трубопроводным транспортом.

По территории поселения проходят автодороги федерального, регионального и местного значения. Основной причиной загрязнения атмосферного воздуха выбросами от двигателей транспорта является увеличение его количества, изношенность, а также недостаточная развитость улично-дорожной сети.

Трубопроводный транспорт, проходящий по территории поселения представлен газопроводами. Загрязнение атмосферного воздуха происходит в результате стравливания газа во время технического обслуживания и ремонта, а также в результате аварийных ситуаций.

Деятельность предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории сельского поселения, представлена следующими видами:

- растениеводство;

- переработка и хранение сельскохозяйственной продукции;

- строительство;

- заправка и обслуживание транспортных средств;

- животноводство.

Санитарно-защитные зоны не установлены ни для одной из промплощадок предприятий, действующих на территории поселения.

Выводы:

- основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются источники загрязнения, расположенные на промышленных площадках предприятий и двигатели транспорта;

- в связи с неполной газификацией сельского поселения, часть жилой застройки отапливается посредством печного отопления;

- для предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории поселения, размеры СЗЗ не устанавливались.

Состояние поверхностных вод

Источниками загрязнения поверхностных вод являются:

- сброс недостаточно очищенных сточных вод, в частности от предприятий;

- сточные воды с полей и фермерских хозяйств, с которыми в водоемы попадают минеральные удобрения и пестициды;

- отсутствие централизованной системы водоотведения.

С целью уменьшения вероятности загрязнения необходимо создание лесозащитных насаждений, прибрежных защитных полос и водоохранных зон.

На территории Залиманского сельского поселения отсутствует централизованная система водоотведения, в связи с чем, сточные воды с селитебных территорий и промышленных площадок предприятий не подвергаются достаточной очистке и оказывают негативное воздействие на состояние поверхностных вод.

Выводы:

- необходимо создание централизованной системы водоотведения;

- увеличение площади лесозащитных насаждений.

Состояние подземных вод

На уровень загрязнения подземных вод главным образом оказывает эксплуатация подземных вод для нужд населения и предприятий, а также поступление сточных вод в водоносные горизонты.

В результате эксплуатации подземных вод на водозаборах формируются депрессионные воронки, за счет чего в области питания водозаборов вовлекаются сформированные зоны загрязненных подземных вод. Кроме этого, причина загрязнения связана с плохим состоянием скважинного хозяйства; даже в местах с относительно высокой природной защищенностью загрязнение определяется проникновением его по дефектным стволам и затрубным пространствам водозаборных скважин.

Снижение загрязнения подземных вод может быть достигнуто правильной эксплуатацией и своевременным обслуживанием скважин, тампонажем скважин, выведенных из эксплуатации, а также путем рационального перераспределения водозабора; выноса водозаборов из загрязненных мест.

Помимо прочего, в водоносные горизонты происходит поступление сточных вод:

- в результате деятельности сельскохозяйственных предприятий, при использовании избытка минеральных удобрений и пестицидов (происходит загрязнение преимущественно нитритами и нитратами);

- из-за недостаточной очистки сточных вод, образующихся при осуществлении хозяйственной деятельности промышленных предприятий;

- от улично-дорожной сети (сточные воды с дорожного полотна содержат нефтепродукты);

- от части селитебной территории, не присоединенных к централизованной системе водоотведения.

Выводы:

- загрязнение подземных вод наблюдается в основном вдоль улично-дорожной сети и в результате хозяйственной деятельности предприятий.

Состояние почв

Состав и свойства почвы находятся в тесной взаимосвязи с качеством и безопасностью атмосферного воздуха, питьевой воды и воды открытых водоемов, продовольственного сырья и пищевых продуктов.

Основными источниками загрязнения почв являются:

- сточные воды,

- отходы производства и потребления;

- деятельность сельскохозяйственных и промышленных предприятий;

- транспортные средства и дорожно-уличная сеть.

В результате внесения избытка используемых минеральных удобрений при сельскохозяйственной деятельности происходит загрязнение почвы преимущественно солями азота. Вблизи дорожно-уличной происходит загрязнение почвы тяжелыми металлами. Со сточными водами в почвенный слой попадают преимущественно соли, тяжелые металлы и нефтепродукты.

Остро стоит вопрос обращения с отходами производства и потребления. В случае несоответствия имеющихся мест накопления отходов санитарно-эпидемиологическим требованиям, приводит к загрязнению почвы, зачастую превосходящему ее естественную способность к самоочищению.

В целях предотвращения эрозии почвы на склонах, сложенных легкими по механическому составу почвами, эффективным способом является закрепление их лесными культурами. Ассортимент и агротехника возделываемых лесных культур определяются при этом рельефом, свойствами пород, природно-климатическими условиями региона.

Отходы производства и потребления

К загрязнению почвы приводит несоблюдение требований при обращении с отходами производства и потребления, биологическими и медицинскими отходами.

В поселении образуются виды отходов I-V классов опасности, которые образуются в результате:

- деятельности предприятий, расположенных на территории поселения,

- обслуживания и ремонта технологического оборудования и транспортных средств (автотранспорт, спецтехника, трубопроводный транспорт);

- от селитебных территорий (твердые коммунальные отходы, далее-ТКО);

- деятельности объектов здравоохранения (медицинские отходы).

В соответствии со статьей 13.4 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»  (далее - Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ)) накопление отходов производства и потребления допускается только в местах (на площадках) накопления отходов, соответствующих требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Накопление отходов может осуществляться путем их раздельного складирования по видам отходов, группам отходов, группам однородных отходов (раздельное накопление) с целью разделения отходов, подлежащих захоронению на объекте размещения отходов (полигоне) и отходов, направляемых для утилизации или обезвреживания на специализированные предприятия.

Отходов I класса опасности (преимущественно ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, лампы, утратившие потребительские свойства), образующиеся на территории поселения подлежат передаче специализированному предприятию, имеющему лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности с целью обезвреживания

Отходы II и III класса опасности (аккумуляторные батареи, утратившие потребительские свойства, отходы, загрязненные нефтепродуктами, отходы минеральных и синтетических масел), образующиеся в основном при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте транспортных средств и технологического оборудования, подлежат передаче специализированному предприятию, имеющему лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности с целью утилизации и обезвреживания (в части отходов, загрязненных нефтепродуктами).

Отходы IV класса опасности представлены в основном ТКО.

К отходам V класса опасности преимущественно относятся незагрязненные отходы бумаги и картона, полимерных материалов и деревянной тары, утратившей потребительские свойства. Эти виды отходов не подлежат захоронению на территории объекта размещения отходов, должны быть переданы специализированному предприятию с целью утилизации.

В результате деятельности сельскохозяйственных предприятий образуются преимущественно отходы животноводства, отходы растениеводства, отходы пестицидов и агрохимикатов.

Перечень видов отходов, образующихся в результате хозяйственной деятельности предприятий, зависит от видов производимой продукции и оказываемых услуг. С территории промышленных предприятий вывоз производится в соответствии с заключаемыми договорами со специализированными предприятиями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности.

Твердые коммунальные отходы

На территории поселения оборудованы места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов. Органы местного самоуправления определяют схему размещения мест накопления и осуществляют ведение реестра мест накопления в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра». Транспортирование ТКО с территории Залиманского сельского поселения осуществляется региональным оператором ГУП ВО «Облкоммунсервис», для дальнейшей передачи для захоронения ООО «Богучарбытсервис».

ООО «Богучарбытсервис» является собственником объекта размещения отходов (номер ОРО 36-00022-З-00592-250914), который расположен в 3 км по направлению на юг от ориентира км 1-й+350 м (лево) автодороги п. Вишневый – с. Дубовиково, расположенного за пределами участка, и осуществляет сбор ТКО с целью их захоронения в соответствии с лицензией на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности от 16.02.2016 серия 036 № 00142.

Медицинские отходы

Обращение с медицинскими отходами осуществляется в соответствии с Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее- Санитарные правила)) в зависимости от того, к какому классу принадлежат отходы.

К отходам класса А (отходам, не имеющим контакт с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больным, эпидемиологически безопасным отходам) применяются требования, предъявляемые к обращению с ТКО

К отходам, относящимся к классам Б-Д (эпидемиологически, токсикологически опасным и радиоактивным отходам) предъявляются особые требования к сбору, накоплению, транспортированию, обезвреживанию и размещению в соответствии с Санитарными правилами.

Выводы:

- состояние почв находится на удовлетворительном уровне;

- в основном загрязнение почвы происходит в результате хозяйственной деятельности предприятий и вместе со сточными водами.

Радиационная обстановка

В соответствии с Программой мониторинга за радиационной безопасностью объектов окружающей среды в декабре 2020 года выполнены замеры гамма-фона на открытой местности на 33-х административных территориях Воронежской области. Мониторинг за радиационной обстановкой свидетельствует о ее стабильности.

Гамма-фон на территории не превысил естественного уровня. Среднее значение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения регистрировалось на уровне многолетних значений и составило 0,12 мкЗв/ч (официальные данные Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области)

Выводы:

- Гамма-фон на территории сельского поселения не превышает естественного уровня.

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас представляет собой систему взаимосвязанных природных компонентов, характеризующихся способностью поддерживать экологическое равновесие в регионе и защищённостью природоохранными мерами.

Природно-экологический каркас включает в себя основные и второстепенные элементы:

- основные элементы состоят из территорий, выполняющих защитные функции по отношению к окружающей среде (заповедники и заказники, природные парки, памятники природы, защитные леса, болотные и лесные природно-территориальные комплексы);

- второстепенные элементы предназначены для снижения негативного воздействия на основные элементы природно-экологического каркаса (охранные зоны).

Оценка природно-территориального комплекса

Система особо охраняемых природных территорий

На территории Залиманского сельского поселения располагается один памятник природы регионального значения: «Геологический разрез в устье р. Богучарка» (Постановление правительства Воронежской области от 11.11.2015 г. № 867 «Об утверждении границ и режимов особой охраны территорий отдельных памятников природы областного значения»). Охранная зона памятника природы установлена в соответствии с Указом Губернатора Воронежской области от 30.08.2022 № 146-у «Об установлении охранных зон отдельных особо охраняемых природных территорий областного значения».

Защитные леса и искусственно созданные насаждения

На территории имеются защитные лесные насаждения, представленные лесными полосами, сформированных для выполнения природоохранных (защита водных ресурсов, почв и атмосферного воздуха от загрязнений), санитарно-эпидемионогических, оздоровительных и прочих функций.

Система защитных лесонасаждений включает: полезащитные, ветро- и стокорегулирующие лесные полосы; противоэрозионные, приовражные полосы; насаждения в гидрографической сети - в овражных системах вокруг водоемов; насаждения на песках.

Лесной фонд на территории поселения

Согласно статье 101 Земельного кодекса РФ к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). На территории Залиманского сельского поселения, согласно предоставленному администрацией паспорту сельского поселения, площадь земель лесного фонда составляет 193 га. Тогда как в соответствии со сведениями ЕГРН данная площадь существенно отличается и составляет 1258 га.

Водоохранные зоны рек

Согласно статье 65 Федерального закона №74 -ФЗ от 03.06.2006 «Водный кодекс Российской Федерации» для рек, озер, водохранилищ и др. поверхностных водных объектов устанавливается водоохранная зона и прибрежно-защитная полоса.

Размеры прибрежных защитных и водоохранных зон, установленных на территории Залиманского сельского поселения, представлены в разделе 1.9. «Зоны ограничений и зоны с особыми условиями использования территории» п. 1.9.3. «Водоохранные (рыбоохранные) зоны и прибрежные защитные полосы».

Инженерная подготовка территории

Инженерно-геологические условия территории поселения определяются структурно-тектоническими особенностями её строения, физико-механическими и несущими свойствами грунтов, залегающих в основании фундаментов зданий и сооружений, гидрогеологическими условиями, наличием физико-геологических процессов, степенью техногенной нагрузки на территорию. Большую часть территории можно охарактеризовать как благоприятную по инженерно-строительным условиям.

В соответствии с паспортизацией населенных пунктов и объектов хозяйствования по предупреждению чрезвычайных ситуаций от затопления и подтопления на территории Воронежской области, предоставленной отделом водных ресурсов по Воронежской области Донского бассейного водного управления Федерального агентства водных ресурсов МПР России, зона затопления паводком 1% обеспеченности зафиксирована от рек Дон и Богучарка.

В соответствии с п. 13 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» для защиты от затопления паводковыми водами на территории поселения необходимо проведение мероприятий:

- дамбы обвалования до отметок, исключающих затопление;

- подсыпка затапливаемых территорий.

Природоохранные мероприятия

Анализ оценки воздействия на окружающую среду при реализации генерального плана показал необходимость проведения комплекса следующих природоохранных мероприятий для улучшения состояния окружающей среды.

- Атмосферный воздух.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются источники загрязнения, расположенные на промышленных площадках предприятий и двигатели транспорта. В целях уменьшения негативного воздействия на атмосферный воздух, рекомендуются следующие мероприятия:

- создание защитных полос лесов вдоль автомобильных дорог, озеленение магистральных улиц;

- развитие улично-дорожной сети,

- своевременное техническое обслуживание трубопроводного транспорта для предотвращения аварийных ситуаций;

- установление санитарно-защитных зон от предприятий, находящихся на территории поселения, в соответствии с «Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 (ред. от 21.12.2018);

- оснащение и совершенствование источников выброса загрязняющих веществ, расположенных на промышленных площадках предприятий, газопылеулавливающим оборудованием, проведение своевременного обслуживания вентиляционных и газопылеулавливающего оборудования.

- Поверхностные воды.

Основной задачей при реализации Генерального плана в отношении охраны поверхностных вод является сокращение загрязнения водных объектов сельского поселения. Рекомендуемыми мероприятиями по охране водных объектов Залиманского сельского поселения являются:

- создание централизованной системы водоотведения и очистных сооружений;

- строительство и совершенствование на предприятиях локальных очистных сооружений

- обеспечение сбора и очистки поверхностных стоков;

- соблюдение правил водоохранного режима на водосборах водных объектов.

- Подземные воды.

Основными проблемами в отношении подземных вод при реализации Генерального плана являются:

- истощение водоносных горизонтов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения;

- загрязнение подземных вод сточными водами.

Для предотвращения истощения водоносных горизонтов и снижения загрязнения подземных вод предлагается:

- организация зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и контроль за соблюдением режима их эксплуатации;

- ликвидация непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин;

- изучение качества подземных вод и гидродинамического режима на водозаборах и в зонах их влияния;

- создание защитных полос лесов вдоль автомобильных дорог;

- создание централизованной системы водоотведения.

- Почвы.

Основными источниками загрязнения почвы являются деятельность предприятий и транспортных средств. С целью предотвращения деградации почвенного покрова территории Генеральным планом предлагается:

- создание защитных полос лесов вдоль автомобильных и железных дорог;

- принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии;

- проведение рекультивации нарушенных земель;

- разработка и реализация схем по обращению с отходами производства и потребления (в том числе с ТКО), заключение необходимых договоров со специализированными предприятиям, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.

- Обращение с отходами.

Организация обращения с отходами должна включать в себя следующие мероприятия:

- создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО;

- организация раздельного сбора отходов с целью выявления отходов, подлежащих утилизации или обезвреживанию, с последующей их передачей специализированными предприятиям, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов;

- оказание помощи в организации обращения с отходами, образующимися в результате хозяйственной деятельности предприятий и объектов здравоохранения;

- выявление свалок и их рекультивация.

6. Территории природно-экологического каркаса.

Основными элементами природно-экологического каркаса территории Залиманского сельского поселения являются:

- водоохранные зоны;

- сенокосные и пастбищные угодья;

- защитные лесные насаждения.

# ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

В соответствии с п. 2 ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» к полномочиям органов местного самоуправления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций относятся:

Органы местного самоуправления самостоятельно:

а) осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций;

б) принимают решения об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к чрезвычайным ситуациям муниципального характера, о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и организуют их проведение;

в) осуществляют информирование населения о чрезвычайных ситуациях;

г) осуществляют финансирование мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

д) создают резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

е) организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные работы, а также поддерживают общественный порядок при их проведении; при недостаточности собственных сил и средств обращаются за помощью к органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

ж) содействуют устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях;

з) создают при органах местного самоуправления постоянно действующие органы управления, специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

и) вводят режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

к) устанавливают местный уровень реагирования в порядке, установленном пунктом 8 статьи 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ;

л) участвуют в создании, эксплуатации и развитии системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

м) создают и поддерживают в постоянной готовности муниципальные системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях;

н) осуществляют сбор информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией, обеспечивают, в том числе с использованием комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;

о) разрабатывают и утверждают планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территориях муниципальных образований.

Органы местного самоуправления содействуют федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в предоставлении участков для установки и (или) в установке специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, а также в предоставлении имеющихся технических устройств для распространения продукции средств массовой информации, выделении эфирного времени в целях своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях и подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

Чрезвычайная ситуация; ЧС: Обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (ГОСТ Р 22.0.02-2016).

Источник чрезвычайной ситуации: Опасное техногенное происшествие, авария, катастрофа, опасное природное явление, стихийное бедствие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация (ГОСТ Р 22.0.02-2016).

Поражающий фактор (источника) чрезвычайной ситуации: Составляющая источника чрезвычайной ситуации, характеризуемая физическими, химическими, биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами (ГОСТ Р 22.0.02-2016).

Обеспечение безопасности населения в чрезвычайных ситуациях: Реализация системы мероприятий, направленных на предотвращение или предельное снижение угрозы жизни и здоровью людей, потери их имущества и нарушения условий жизнедеятельности в случае возникновения чрезвычайной ситуации (ГОСТ Р 22.0.02- 2016).

Защита населения в чрезвычайных ситуациях: Совокупность взаимоувязанных по времени, ресурсам и месту проведения мероприятий, направленных на предотвращение или предельное снижение потерь населения и угрозы его жизни и здоровью от поражающих факторов и воздействий источников чрезвычайной ситуации (ГОСТ Р 22.0.02-2016).

## 4.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС. ЧС техногенного характера (по ГОСТ Р 22.0.05-2020) - обстановка на территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации. К опасным техногенным происшествиям относят аварии на промышленных объектах или на транспорте, пожары, взрывы или высвобождение различных видов энергии.

Основным и наиболее распространенным понятием, обозначающим чрезвычайное техногенное событие, является авария. Авария - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также нанесению ущерба окружающей природной среде.

Авария на трубопроводе (по ГОСТ Р 22.0.05-2020) - авария на трассе трубопровода, связанная с выбросом и выливом под давлением опасных химических или пожаровзрывоопасных веществ, приводящая к возникновению техногенной чрезвычайной ситуации.

Примечание - В зависимости от вида транспортируемого продукта выделяют аварии на газопроводах, нефтепроводах и продуктопроводах.

Авария в подземном сооружении (по ГОСТ Р 22.0.05-2020) - опасное происшествие на подземной шахте, горной выработке, подземном складе или хранилище, в транспортном тоннеле или рекреационной пещере, связанное с внезапным полным или частичным разрушением сооружений, создающее угрозу жизни и здоровью находящихся в них людей и/или приводящее к материальному ущербу.

В последнее время широко применяется термин «катастрофа техногенного характера» или «техногенная катастрофа». Под техногенной катастрофой понимается крупная авария, повлекшая за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, разрушение либо уничтожение объектов, материальных ценностей в значительных размерах, а также приведшая к серьезному ущербу окружающей природной среде.

Нарастание риска возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций в Воронежской области обусловлено тем, что в последние годы в наиболее ответственных отраслях потенциально опасные объекты имеют выработку проектного ресурса на уровне 50-70 %, иногда достигая предаварийного уровня.

В техногенной безопасности есть и другие общие черты неблагополучия: снижение уровня профессиональной подготовки персонала предприятий промышленности, производственной и технологической дисциплины, распространены технологическая отсталость производства и низкие темпы внедрения безопасных технологий.

Показатели риска возникновения чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах в Воронежской области превышают показатели приемлемых рисков, достигнутых в мировой практике.

Величина потерь от пожаров превышает общий ущерб государства от чрезвычайных ситуаций техногенного характера и является, по существу, безвозвратной. Урон от пожаров не только невосполним, но и требует еще больших затрат для восстановления уничтоженных материальных ценностей.

В таблице представлена классификация чрезвычайных ситуаций и основные источники опасности в Воронежской области.

Классификация техногенных чрезвычайных ситуаций и основные источники опасности

| Вид техногенной чрезвычайной ситуации | Опасные события | Источники опасности в Воронежской области |
| --- | --- | --- |
| Транспортные аварии (катастрофы) | Аварии грузовых железнодорожных поездов, аварии пассажирских поездов, аварии (катастрофы) на автомобильных дорогах (крупные автодорожные катастрофы), аварии транспорта на мостах, в туннелях и железнодорожных переездах, аварии на магистральных трубопроводах, аварии грузовых судов (на реках), авиационные катастрофы в аэропортах и населенных пунктах, авиационные катастрофы вне аэропортов и населенных пунктов | По территории Залиманского сельского поселения проходят: - автомобильная дорога федерального значения М-4 Дон; - автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения; - магистральный газопровод отвод. |
| Пожары, взрывы, угроза взрывов | Пожары (взрывы) в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании промышленных объектов, пожары (взрывы) на объектах добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ, пожары (взрывы) в зданиях, сооружениях жилого, социально-бытового и культурного назначения, пожары (взрывы) на химически опасных объектах, пожары (взрывы) на радиационно опасных объектах, обнаружение неразорвавшихся боеприпасов, утрата взрывчатых веществ (боеприпасов) | - |
| Аварии с выбросом (угрозой выброса) аварийно- химически опасных веществ | Аварии с выбросом (угрозой выброса) аварийно-химически опасных веществ при их производстве, переработке или хранении (захоронении), аварии на транспорте с выбросом (угрозой выброса) аварийно-химически опасных веществ, образование и распространение опасных химических веществ в процессе химических реакций, начавшихся в результате аварии, аварии с химическими боеприпасами, утрата источников химически опасных веществ | - |
| Аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ | Аварии на АЭС, атомных энергетических установках производственного и исследовательского назначения с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ, аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ на предприятиях ядерно-топливного цикла | Нововоронежская АЭС; Нововоронежская АЭС |
| Аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ | Аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ на предприятиях промышленности и в научно-исследовательских учреждениях (лабораториях), аварии на транспорте с выбросом (угрозой выброса) биологических веществ, утрата биологически опасных веществ | - |
| Гидродинамические аварии | Прорывы плотин (дамб, шлюзов, перемычек) с образованием волн прорыва и катастрофических затоплений, прорывы плотин (дамб, шлюзов, перемычек) с образованием прорывного паводка, прорывы плотин (дамб, шлюзов, перемычек), повлекшие смыв плодородных почв или отложение наносов на обширных территориях | На территории Залиманского сельского поселения отсутствуют источники Гидродинамических аварий |
| Внезапное обрушение зданий, сооружений | Обрушение производственных зданий и сооружений, обрушение зданий и сооружений жилого, социально-бытового и культурного назначения, обрушение элементов транспортных коммуникаций | На территории Залиманского сельского поселения отсутствуют потенциально опасные объекты, организации, отнесенные к категориям по гражданской обороне, критически важные объекты |
| Аварии на электроэнергетичес-ких системах | Аварии на автономных электростанциях с долговременным перерывом электроснабжения всех потребителей, аварии на электроэнергетических системах (сетях) с долговременным перерывом электроснабжения основных потребителей или обширных территорий, выход из строя транспортных электроконтактных сетей | - |
| Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | Аварии в канализационных системах с массовым выбросом загрязняющих веществ, аварии на тепловых сетях (система горячего водоснабжения) в холодное время, аварии в системах снабжения населения питьевой водой, аварии на коммунальных газопроводах | - |
| Аварии на промышленных очистных сооружениях | Аварии на очистных сооружениях сточных вод промышленных предприятий с массовым выбросом загрязняющих веществ, аварии на очистных сооружениях промышленных газов с массовым выбросом загрязняющих веществ | На территории Залиманского сельского поселения отсутствуют промышленные очистные сооружения |

Среди прочего необходимо выделить объекты радиационной и химической опасности.

Химическая опасность

Для предупреждения ЧС техногенного характера проводится комплекс мероприятий организационного, технического, правового характера, направленных на недопущение аварий и катастроф, прежде всего на потенциально опасных объектах и на транспорте. В 1993 году Международной организацией труда принята Конвенция по предотвращению промышленных катастроф.

Основные мероприятия по предупреждению аварий и катастроф на потенциально опасных объектах хозяйствования:

- размещение потенциально опасных объектов на безопасном удалении от жилой застройки и других объектов;

- разработка, производство и применение надежных потенциально опасных промышленных установок;

- внедрение автоматических и автоматизированных систем контроля безопасности производства;

- повышение надежности самих систем контроля;

- своевременная замена устаревшего оборудования;

- своевременная профилактика и техническое обслуживание техники и оборудования;

- соблюдение обслуживающим персоналом правил эксплуатации оборудования;

- совершенствование противопожарной защиты и контроль системы пожарной безопасности;

- снижение опасных веществ на объектах до необходимого количества;

- соблюдение правил безопасности при транспортировке опасных веществ;

- использование результатов прогнозирования чрезвычайных ситуаций для совершенствования систем безопасности.

Для предупреждения техногенных пожаров проводят профилактические организационные, технические, режимные и эксплуатационные мероприятия.

К организационным мероприятиям относятся: правильная эксплуатация машин и транспорта, правильное содержание зданий, территорий, своевременный инструктаж людей по пожарной безопасности, организация добровольных пожарных дружин, издание приказов по обеспечению пожарной безопасности.

К техническим мероприятиям относятся: соблюдение норм и правил при проектировании зданий, сооружений, устройстве электропроводки, отопления, вентиляции, освещения, правильное размещение оборудования.

К режимным мероприятиям относятся: запрет курения в неустановленных местах, запрет производства огневых и сварочных работ в пожароопасных местах.

К эксплуатационным мероприятиям относятся: своевременная подготовка ремонта и испытания оборудования, профилактические осмотры.

Для предупреждения аварий и катастроф на транспорте проводят комплекс мероприятий организационного, технического и социального характера. Основными мероприятиями являются:

- контроль технического состояния транспортных средств, их своевременный профилактический ремонт и техническое обслуживание;

- выбор времени наиболее безопасного использования транспорта;

- выбор наиболее безопасных маршрутов движения транспорта;

- соблюдение водителями правил дорожного движения;

- выбор транспортных средств для перевозки наиболее опасных грузов;

- контроль состояния здоровья водителей и лиц, ответственных за безопасность дорожного движения;

- поддержание удовлетворительного состояния автомобильных и железных дорог;

- учет водителями автотранспорта состояния дорог в различные времена года и состояние погоды;

- соблюдение правил безопасности пассажирами различных видов транспорта.

- 4.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Природная чрезвычайная ситуация; природная ЧС (ГОСТ Р 22.0.03-2020) - Обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате опасного природного явления, которое может повлечь или повлекло за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Бедствие (ГОСТ Р 22.0.03-2020) - Событие любого масштаба и характера, которое серьезно нарушает жизнь населения в результате сочетания опасных явлений с имеющимся уровнем подверженности угрозе, уязвимости и потенциала противодействия и приводит, по отдельности или в сочетании друг с другом, к таким последствиям, как жертвы среди населения, а также материальный, экономический или экологический ущерб.

Различают природные чрезвычайные ситуации по характеру источника и масштабам.

Природные явления и процессы могут приводить к природным бедствиям, которые ежегодно уносят тысячи человеческих жизней и наносят огромный материальный ущерб.

Природные бедствия представляют собой сложную совокупность разнообразных неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов, которые в зависимости от их масштабов и интенсивности подразделяются на опасные природные явления, стихийные бедствия и природные катастрофы.

Под опасным природным явлением понимают гидрометеорологическое или гелиогеофизическое явление, которое по интенсивности развития, продолжительности или моменту возникновения может представлять угрозу жизни или здоровью граждан, а также может наносить значительный материальный ущерб.

Стихийным бедствием называется разрушительное природное и (или) природно-антропогенное явление или процесс значительного масштаба, в результате которого может возникнуть или возникла угроза жизни и здоровью людей, произойти разрушение или уничтожение материальных ценностей и компонентов окружающей природной среды.

Стихийные бедствия - основной источник чрезвычайных ситуаций природного характера, возникающих достаточно часто и имеющих значительный масштаб.

Природная катастрофа - стихийное бедствие особо крупных масштабов и с наиболее тяжелыми последствиями, сопровождающееся необратимыми изменениями ландшафта и других компонентов окружающей природной среды. Такие события являются редкими, но наиболее разрушительными.

Большинство неблагоприятных явлений или процессов инициируют возникновение чрезвычайных ситуаций природного характера различных масштабов и служат их источниками.

Классификация природных ЧС

| Вид природной чрезвычайной ситуации | Опасные явления |
| --- | --- |
| Геологическая | Оползни, сели, обвалы, осыпи, лавины, склоновый смыв, просадка лессовых пород, просадка (обвалы) земной поверхности в результате карста, эрозия, пыльные бури |
| Метеорологическая | Бури (9–11 баллов), ураганы (12–15 баллов), смерчи (торнадо), шквалы, вертикальные вихри (потоки), крупный град, сильный дождь (ливень), сильный снегопад, сильный гололед, сильный мороз, сильная метель, сильная жара, сильный туман, засуха, суховей, заморозки |
| Гидрологическая | Высокие уровни воды, половодье, дождевые паводки, заторы и зажоры, ветровые нагоны, низкие уровни воды, ранний ледостав и преждевременное появление льда на судоходных водоемах и реках, повышение уровня грунтовых вод (подтопление) |
| Природные пожары | Лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные пожары, подземные пожары горючих ископаемых |
| Космические опасности | Астероидно-кометная опасность, космическая погода, космический мусор |

Анализ развития природных катастрофических явлений на Земле показывает, что несмотря на научно-технический прогресс, защищенность людей и техносферы от природных опасностей не возрастает. Количество жертв в мире от разрушительных природных явлений в последние годы увеличивается ежегодно на 4,3 %, а пострадавших — на 8,6 %. Экономические потери растут в среднем на 6 % в год. В настоящее время в мире существует понимание того, что природные катастрофы — это глобальная проблема, являющаяся источником глубочайших гуманитарных потрясений и являются одним из важнейших факторов, определяющих устойчивое развитие экономики. Основными причинами сохранения и усугубления природных опасностей могут быть нарастание антропогенного воздействия на окружающую природную среду; нерациональное размещение объектов экономики; расселение людей в зонах потенциальной природной опасности; недостаточная эффективность и неразвитость систем мониторинга окружающей природной среды; ослабление государственных систем наблюдения за природными процессами и явлениями; отсутствие или плохое состояние гидротехнических, противооползневых, противоселевых и других защитных инженерных сооружений, а также защитных лесонасаждений; недостаточные объемы и низкие темпы сейсмостойкого строительства, укрепления зданий и сооружений в сейсмоопасных районах; отсутствие или недостаточность кадастров потенциально опасных районов (регулярно затапливаемых, особо селеопасных, лавиноопасных, оползневых, и др.).

Географическое расположение Залиманского сельского поселения, климатические условия и гидрография могут привести к возникновению таких ЧС природного характера как: затопление, ураганы, бури.

Основные причины природных ЧС в порядке повторяемости следующие: сильные дожди, сильные ветры, наводнения, снегопады, морозы, метели, заморозки.

Угроза затопления существует для десятков населенных пунктов области.

Значительную роль в увеличении частоты и разрушительной силы затопления играют антропогенные факторы - вырубка лесов, нерациональное ведение сельского хозяйства и хозяйственного освоения пойм. К формированию могут приводить неправильное осуществление паводкозащитных мер, ведущее к прорыву дамб; разрушение искусственных плотин; аварийные сбросы водохранилищ. Обострение проблемы связано также с прогрессирующим старением основных фондов водного хозяйства, размещением на паводкоопасных территориях хозяйственных объектов и жилья. В связи с этим актуальной задачей могут быть разработка и осуществление эффективных мер предотвращения затопления и защиты от них.

В соответствии с паспортизацией населенных пунктов и объектов хозяйствования по предупреждению чрезвычайных ситуаций от затопления и подтопления на территории Воронежской области, предоставленной отделом водных ресурсов по Воронежской области Донского бассейного водного управления Федерального агентства водных ресурсов МПР России, зона затопления паводком 1% обеспеченности зафиксирована от рек Богучарка и Дон.

| Река | Населенный пункт | Максимальные уровни весеннего половодья |
| --- | --- | --- |
| Дон | Грушовое | 72,99 |
| Дон | Галиёвка | 72,43 |
| Богучарка | Залиман | 72,06 |

Границы зон затопления и подтопления для Залиманского сельского поселения установлены и внесены в ЕГРН, в этой связи в графических материалах генерального плана зона затопления 1% отображена в соответствии с данными из ЕГРН.

При возникновении подтопления возможны: перебои в работе объектов жизнеобеспечения; перебои и/или отключение энергоснабжения; остановка движения и аварии с участием общественного и личного транспорта; повреждение или разрушение зданий и сооружений, промышленных и сельскохозяйственных предприятий; блокирование людей в подвальных и заглубленных помещениях, в общественном и личном транспорте; повреждение коммуникаций, опасность поражения электрическим током; угроза жизни и здоровью людей.

Защита территории от затопления и подтопления описана в СП 104.13330.2016 «СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления».

Территории, подверженные опасным гидрологическим процессам (зоны затопления) представлены на карте границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера.

Традиционным в Воронежской области является такое бедствие, как лесной пожар.

Другим видом опасных природных явлений и процессов являются экзогенные геологические опасные явления и процессы в виде таких явлений, как оползни. Чаще всего оползневые явления происходят осенью и весной, когда больше всего дождей.

При возникновении угрозы оползня предупредить население. Люди должны знать, что происходит, как надо действовать, что необходимо сделать дома. Учебные заведения, как правило, прекращают работу. Если обстановка потребует, организовать эвакуацию людей, вывод животных и вывоз имущества в безопасные районы.

Среди атмосферных опасных процессов, происходящих на территории Воронежской области, наиболее разрушительными бывают ураганы, циклоны, град, смерчи, сильные ливни, снегопады.

Для летнего периода на территории области характерны штормовые явления в виде сильного ветра, ливня с градом, наиболее часто наблюдаются эти явления в июне-июле. В связи с чем, повышаются риски возникновения чрезвычайных ситуаций до регионального уровня, связанных с неблагоприятными погодными явлениями.

Гидрометслужба за несколько часов, как правило, подает штормовое предупреждение. Следует закрыть двери, чердачные помещения, слуховые окна. Стекла заклеить полосками бумаги или ткани. С балконов, лоджий, подоконников убрать вещи, которые при падении могут нанести травмы людям. Выключить газ, потушить огонь в печах. Подготовить аварийное освещение - фонари, свечи. Создать запас воды и продуктов на 2-3 суток. Положить на безопасное и видное место медикаменты и перевязочные материалы. Радиоприемники и телевизоры держать постоянно включенными: могут передаваться различные сообщения и распоряжения. Из легких построек людей перевести в прочные здания. На открытой местности лучше всего укрываться в канаве, яме, овраге, любой выемке: лечь на дно и плотно прижаться к земле.

Население, особенно в районах с повышенной вероятностью возникновения стихийных бедствий, должно четко знать порядок действий при угрозе возникновения и в условиях чрезвычайной ситуации:

1) действия до возникновения ЧС природного характера:

- ознакомление с сигналами тревоги и мерами эвакуации;

- подготовка чемодана с предметами первой необходимости (личные документы, нужные медикаменты, аптечка первой помощи, радиоприемник, фонарь, одеяло, запас продуктов и питьевой воды;

- обустройство укрытия в подвальном помещении своего дома;

2) действия при возникновении ЧС природного характера:

при подаче сигнала тревоги:

- сохранять спокойствие;

- оставаться в помещении и слушать радио; следовать инструкциям властей и спасательных подразделений;

при нахождении в доме (помещении):

- оставаться в помещении и закрыть все двери и окна, убрать с балкона и лоджии вещи, которые могут быть унесены ветром;

- выключить газ, потушить огонь в печах, подготовить фонари, свечи, лампы;

- держаться подальше от окон: наибольшую защиту обеспечивает помещение без окон и с водоснабжением;

- никуда не звонить (чтобы не перегружать телефонные линии);

- при угрозе наводнения перейти на верхние этажи, перенести туда ценные вещи, продовольствие, одежду и обувь;

- не покидать без нужды укрытие до получения инструкций от властей или подаче сигнала отбоя тревоги;

при объявлении эвакуации:

- взять с собой радиоприемник, теплую одежду, необходимые медикаменты, личные документы и деньги;

- при нахождении вне помещения:

- по возможности укрыться в ближайшем пригодном для этого помещении, а при его отсутствии – в канаве, яме, овраге, любой выемке и т.п.;

- выходить на магистральные дороги, где большая вероятность оказания помощи;

3) действия после ЧС природного характера:

- следовать инструкциям властей и спасательных подразделений;

- оказать помощь людям, попавшим в трудное положение (раненым, детям, старикам и инвалидам), и, если есть необходимость, сотрудничать со спасателями;

- не зажигать в помещениях огонь, не включать электроприборы в сеть до тех пор, пока газовые и электрические сети не будут проверены специалистами на их исправность;

- в случае эвакуации, по приезде на новое место пребывания узнать в местных органах власти адреса организаций, на которые возложено оказание помощи потерпевшему населению.

Прогнозируется увеличение частоты неблагоприятных краткосрочных явлений (внеурочных периодов аномально теплой погоды и заморозков, сильных ветров и снегопадов и т.п.). Ожидается уменьшение повторяемости особо опасных ливневых и длительных дождей, и других особо опасных явлений, связанных с увлажнением. Отмечаемое в последние годы уменьшение периода изменений погоды, в 3 - 4 дня против обычных 6 - 7 дней, вызывает определенные трудности в прогнозировании стихийных гидрометеорологических явлений, что сказывается на степени оперативности оповещения о них и, в большей степени, на возможность прогнозирования их последствий.

Предотвратить большинство чрезвычайных ситуаций природного характера практически невозможно. Однако существует ряд опасных природных явлений и процессов, негативному развитию которых можно воспрепятствовать, например выполнением следующих защитных мероприятий:

- для смягчения эрозивных почвенных процессов используют защитные лесонасаждения;

- для предупреждения градобитий в облака вводится твердая углекислота или другие химреагенты с самолетов или путем обстрела из орудий;

- для ослабления ураганов, смерчей, шквалов и бурь в кучево-дождевые облака вводят йодистое серебро или другие химреагенты. Для засева урагана йодистым серебром реактивный самолет на высоте 12 км, над центром урагана, сбрасывает «бомбы» с йодистым серебром, которые, взрываясь, вызывают его искусственное расширение с последующим уменьшением силы действия;

- для ослабления наводнений ликвидируют заторы и зажоры на реках весной с помощью взрывов, задерживают влагу на полях, применяя различные способы (полостное земледелие, контурная пахота, глубокая вспашка, кротование, устройство дренажей), строят дамбы и плотины, спрямляют русла рек, углубляют отдельные участки рек;

- во время засухи возможно искусственно вызвать над полями дождь, вводя в облака йодистое серебро или другие химреагенты;

- для предупреждения развития лесных пожаров делают просеки, строят лесные дороги, оборудуют минерализованные полосы, производят патрулирование средствами авиации с выявлением и последующей ликвидацией очагов возгорания;

- для ослабления воздействия заморозков в теплое время года создают дымовые завесы над защищаемыми участками и прочее.

## 4.3. Классификация ЧС по масштабу последствий

Любое чрезвычайное происшествие может охватывать территории различные по площади, а также приводить к разному количеству жертв. ЧС природного и техногенного характера согласно Постановлению Правительства РФ от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» подразделяются на:

а) ЧС локального характера, в результате которой территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация и нарушены условия жизнедеятельности людей (далее - зона чрезвычайной ситуации), не выходит за пределы территории организации (объекта), при этом количество людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет не более 10 человек либо размер ущерба окружающей природной среде и материальных потерь (далее - размер материального ущерба) составляет не более 240 тыс. рублей;

б) ЧС муниципального характера, в результате которой зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного муниципального образования, при этом количество людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет не более 50 человек либо размер материального ущерба составляет не более 12 млн. рублей, а также данная чрезвычайная ситуация не может быть отнесена к чрезвычайной ситуации локального характера;

в) ЧС межмуниципального характера, в результате которой зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, расположенных на территории одного субъекта Российской Федерации, или внутригородских территорий города федерального значения, при этом количество людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет не более 50 человек либо размер материального ущерба составляет не более 12 млн. рублей;

г) ЧС регионального характера, в результате которой зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного субъекта Российской Федерации, при этом количество людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет свыше 50 человек, но не более 500 человек либо размер материального ущерба составляет свыше 12 млн. рублей, но не более 1,2 млрд. рублей;

д) ЧС межрегионального характера, в результате которой зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более субъектов Российской Федерации, при этом количество людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет свыше 50 человек, но не более 500 человек либо размер материального ущерба составляет свыше 12 млн. рублей, но не более 1,2 млрд. рублей;

е) ЧС федерального характера, в результате которой количество людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет свыше 500 человек либо размер материального ущерба составляет свыше 1,2 млрд. рублей.

В зависимости от той площади, которую занимает чрезвычайная ситуация, последствия устраняются силами различных организаций. Например, если при локальной аварии вся ответственность по ликвидации падает на силы самой организации, то при региональной уже вовлекаются органы государственного управления.

Реагируя на различного рода опасности, общество создает соответствующие организационные структуры, внедряет технические системы защиты, осуществляет различные мероприятия по противодействию опасным явлениям и событиям, формируя таким образом систему безопасности в чрезвычайных ситуациях.

Безопасность в чрезвычайных ситуациях - состояние защищенности населения, объектов экономики и окружающей природной среды от опасностей в чрезвычайных ситуациях.

Безопасность различают по видам (промышленная, радиационная, химическая, пожарная, экологическая), объектам (население, объект экономики, окружающая природная среда) и основным источникам чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (в новой редакции от 08.12.2020) одной из основных задач в области гражданской обороны является возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

В целях решения этой задачи совместным Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства информационных технологий и связи, Министерства культуры и массовых коммуникаций от 25.07.2006 № 422/90/376 утверждено «Положение о системах оповещения населения».

Основные способы защиты населения в чрезвычайных ситуациях

Защита населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени достигается максимальным осуществлением всех защитных мероприятий Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), наилучшим использованием всех способов и средств.

Основными способами защиты населения в чрезвычайных ситуациях являются:

- эвакуация населения;

- инженерная защита населения и территорий;

- радиационная и химическая защита;

- медицинская защита;

В соответствии с «Положением о системах оповещения населения» системы оповещения создаются:

- на федеральном уровне - федеральная система оповещения (на территории Российской Федерации);

- на межрегиональном уровне - межрегиональная система оповещения (на территории федерального округа)

- на региональном уровне - региональная система оповещения (на территории субъекта Российской Федерации);

- на муниципальном уровне - местная система оповещения (на территории муниципального образования);

- на объектовом уровне - локальная система оповещения (в районе размещения потенциально опасного объекта).

В случае возникновения масштабной ЧС на территории населенных пунктов Воронежской области для привлечения внимания населения перед речевой информацией будут включены электросирены и выносные акустические установки (ВАУ), которые будут дублироваться производственными гудками и автомобилями специального назначения (автомобили скорой помощи, полиции и др.). Гудки электросирен означают подачу предупредительного сигнала «Внимание всем!», продолжительность которого составляет 2 минуты 45 секунд.

Постановлением правительства Воронежской области от 01.04.2014 № 288 установлен «Перечень границ зон экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территориях населенных пунктов, подверженных риску возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений и техногенных процессов».

  - Предложения по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения и по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенного пункта поселения.

Основной задачей гражданской обороны сельского поселения является предупреждение или снижение возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий, обеспечение жизнедеятельности населенного пункта и создание оптимальных условий для восстановления нарушения производства.

Выполнение мероприятий по защите населения от опасностей, поражающих факторов современных средств поражения и опасностей ЧС природного и техногенного характера, а также вторичных поражающих факторов, которые могут возникнуть при разрушении потенциально опасных объектов, достигается:

- проведением радиационной, химической и бактериологической разведки, дозиметрического и химического контроля;

- защитой продовольствия, пищевого сырья, водоисточников и систем водоснабжения от заражения радиоактивными, отравляющими веществами и бактериальными средствами, проведением других мероприятий, предупреждающих употребление населением зараженного продовольствия и воды;

- проведением противоэпидемических, санитарно-гигиенических и пожарно- профилактических мероприятий, уменьшающих опасность возникновения и распространения инфекционных заболеваний и пожаров;

- проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Решение вопросов по организации и проведению мероприятий по гражданской обороне и защите населения сельского поселения возлагается на Главу поселения.

Обеспечение пожарной безопасности в Залиманском сельском поселении возложено на пожарную часть, размещённую по адресу г. Богучар, площадь Малаховского, 10.

В соответствии с Федеральным Законом от 22.07.2008г.  № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Федеральным Законом от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности состоят в следующем:

1) Разработка мер пожарной безопасности – меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством РФ, нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений;

2) Реализация мер пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности;

3) Выполнение требований пожарной безопасности – соблюдение специальных условий социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченными государственными органами;

4) Обеспечение первичных мер пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя также:

- разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

- установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

- СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИЯХ СТРАТЕГИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ, ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЯХ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ.

В соответствии с п. 5.2 ст. 9 Градостроительного Кодекса Российской Федерации (далее по тексту ГрК РФ): «Подготовка документов территориального планирования муниципальных образований осуществляется с учетом положений стратегий социально-экономического развития муниципальных образований и планов мероприятий по их реализации (при наличии), бюджетного прогноза муниципального образования на долгосрочный период (при наличии), положений стратегии пространственного развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ субъектов Российской Федерации, муниципальных программ, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, решений органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения, а также сведений, содержащихся в информационной системе территориального планирования».

Инвестиционные программы субъектов естественных монополий.

В соответствии с ч. 1 ст. 4 Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О естественных монополиях» регулируется деятельность субъектов естественных монополий в следующих сферах:

- транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам;

- транспортировка газа по трубопроводам;

- железнодорожные перевозки;

- услуги в транспортных терминалах, портах и аэропортах;

- услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи;

- услуги по передаче электрической энергии;

- услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике;

- услуги по передаче тепловой энергии;

- услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей;

- захоронение радиоактивных отходов;

- водоснабжение и водоотведение с использованием централизованных системы, систем коммунальной инфраструктуры;

- ледокольная проводка судов, ледовая лоцманская проводка судов в акватории Северного морского пути.

Планы по созданию объектов местного значения на территории Залиманского сельского поселения у субъектов естественных монополий отсутствуют.

Необходимо отметить, что на территории Залиманского сельского поселения действуют муниципальные программы комплексного развития, а именно:

- «Долгосрочная муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Залиманского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области, 2017-2022 годы», утвержденная Решением СНД Залиманского сельского поселения от 15.09.2017 г. №14;

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Залиманского сельского поселения на 2017-2027 годы, утвержденная Постановлением администрации Залиманского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области № 153 от 24.04.2018 г.;

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Залиманского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области на 2017-2027 годы, утвержденная Решением СНД Залиманского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области от 11.04.2017 г. № 145.

- ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИ

Выбранные решения по размещению объектов местного значения на территории Залиманского сельского поселения соответствуют принципиальной модели функционально-планировочной организации территории, которая обеспечивает баланс использования территории и ее устойчивое развитие.

Предполагаемый вариант размещения объектов местного значения соответствует общим направлениям развития и специализации территории, определенных концепцией пространственного планирования. Реализация мероприятий по развитию поселения окажет положительное влияние на устойчивое развитие территории в случае размещения объектов федерального, регионального и местного значения в соответствующей укрупненной функциональной зоне с соответствующей специализацией.

В результате обоснований, проведенных с учетом экологических, экономических, социальных и иных факторов по каждому предложенному объекту местного значения составлен перечень таких планируемых объектов с технико-экономическими показателями.

Размещение проектируемых объектов местного значения отражено на «Карте планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения», что позволяет оценить уровень формирования специализированных каркасов местного значения в различных областях деятельности и выделить на территории сельского поселения «точки и зоны опережающего развития».

В процессе комплексного обоснования были выявлены также объекты регионального значения, как дополнительные связующие элементы, необходимые для устойчивого развития территории поселения.

Создание объектов регионального значения (согласно ст. 26, части 3 ГрКРФ - реализация схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации) осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными высшим исполнительным органом власти субъекта Российской Федерации за счет средств бюджета или других предусмотренных законодательством средств. В связи с этим, результаты проведенных комплексных обоснований по местам размещения таких объектов должны быть включены в такие программы для последующего создания таких объектов.

  - ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| №п/п | Наименование | Единица измерения | Современное состояние | I очередь проекта (2015 г.) | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория поселения | га | 11 176 | 11 176 | 11 176 |
| 1.1 | Земли населённых пунктов | га | 909 | 909 | 909 |
| 1.2 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 8664 | 8664 | 8533,5 |
| 1.3 | Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны | га | 335 | 335 | 420,5 |
| 1.4 | Земли рекреации | га | - | - | - |
| 1.5 | Земли лесного фонда | га | 1258 | 1258 | 1258 |
| 1.6 | Земли водного фонда | га | 40 | 40 | 40 |
| 1.7 | Земли запаса | га | - | - | - |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | Чел. | 5294 | 5294 | 6077 |
| 3 | Жилой фонд |  |  |  |  |
| 3.1. | Жилой фонд (всего) в том числе: | Тыс. м.кв. | 85,1 | 85,1 | 244,066 |
| - | Убыль жилого фонда | Тыс. м.кв. | - | - | - |
| - | Существующий сохраняемый жилой фонд | Тыс. м.кв. | - | 85,1 | 85,1 |
| - | Новое строительство | Тыс. м.кв. | - | - | 158,966 |
| 3.2. | Средняя обеспеченность жилым фондом | м.кв. чел. | 16,2 | 16,2 | 26,2 |
| 4 | Объекты культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 4.1. | Общеобразовательные школы | Кол-во/ кол-во проектных мест | 1/100 | 1/100 | 2/250 |
| 4.2. | Детские дошкольные учреждения | Кол-во/ кол-во проектных мест | - | - | 1/90 |
| 4.3. | Спортивные сооружения | Кол-во | 7 | 7 | 8 |
| 4.4. | Учреждения здравоохранения | Кол-во/посещ. в смену | 3/34 | 3/34 | 4/39 |
| 4.5. | Аптечные пункты | Кол-во/кол-во работников | - | По мере образования спроса |  |
| 4.6 | Учреждения социального обеспечения | Кол-во/кол-во мест | - | - | - |
| 4.7. | Учреждения культуры и искусства (СДК) | Кол-во | 3 | 3 | 3 |
| 4.8. | Пункт охраны правопорядка | Кол-во/кол-во работников | 1/- | 1/- | 1/- |
| 5 | Озеленение |  |  |  |  |
| - | Зеленые насаждения общего пользования | м.кв./чел | 0,4 | 1 | 0,9 |
| 6 | Улично-дорожная сеть и транспорт |  |  |  |  |
| 6.1. | Внешний транспорт |  |  |  |  |
| - | Автомобильные дороги общего пользования регионального значения | кол-во/км | 5/25,900 | 5/25,900 | 5/25,900 |
| - | Автомобильные дороги общего пользования местного значения | км | 35,875 | 35,875 | 35,875 |
| 7 | Инженерное обеспечение |  |  |  |  |
| 7.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| - | Водопотребление | м.куб./сут | Нет данных | 2085,62 |  |
| - | Кол-во скважин | Шт. | 7 | По мере разработки проектов планировки на участки жилищного строительства |  |
| - | Протяженность сетей | км | 20,5 | По мере разработки проектов планировки на участки жилищного строительства |  |
| 7.2. | Канализация |  |  |  |  |
| - | Общее поступление сточных вод | м.куб./сут | Нет данных | 1524,12 |  |
| - | Протяженность сетей | км | Нет данных | По мере разработки проектов планировки на участки жилищного строительства |  |
| 7.3. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| - | Общий расход тепла | МВт Гкал/ч | Нет данных | - |  |
| 7.4. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| - | Расход газа (всего) | тыс.м.куб./год. | Нет данных | 1823,1 |  |
| - | Протяженность газопроводов | км | 57 | По мере разработки проектов планировки на участки жилищного строительства |  |
| 7.5. | Электроснабжение |  |  |  |  |
| - | Годовое потребление электроэнергии | млн кВт. час | Нет данных | 6,93 млн кВт. час |  |

Приложение №2 к решению

Совета народных депутатов

Залиманского сельского поселения

от ___.__.2025  № _____

Приложение №3 к решению

Совета народных депутатов

Залиманского сельского поселения

от ___.__.2025  № _____

Приложение №4 к решению

Совета народных депутатов

Залиманского сельского поселения

от ___.__.2025  № _____

Приложение №5 к решению

Совета народных депутатов

Залиманского сельского поселения

от ___.__.2025  № _____

Приложение №6 к решению

Совета народных депутатов

Залиманского сельского поселения

от ___.__.2025  № _____